WÓJT GMINY BELSK DUŻY

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przyległych do zakładu Ferrero w sołectwie Belsk Duży - etap II

Belsk Duży, 2021-2023  r.

Wstęp	4

1.	Materiały i dokumenty wyjściowe	6

2.	Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi dokumentami	7

3.	Metody analizy zastosowane przy opracowaniu prognozy oraz przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania	9

4.	Analiza i ocena stanu istniejącego środowiska na obszarze objętym przewidywanym, znaczącym oddziaływaniem oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji planu	10

5.	Stan środowiska na obszarze objętym przewidywanym znaczącym oddziaływaniem	21

6.	Analiza istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji ustaleń planu, w szczególności na obszarach form ochrony przyrody	21

7.	Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu	24

8.	Analiza i ocena przewidywanych oddziaływań ustaleń planu	29

9.	Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu ustaleń planu na środowisko.	46

10.	Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji planu, w szczególności oddziaływanie na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów	46

11.	Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w zamianie planie	47

12.	Wskazanie napotkanych w prognozie trudności wynikających z niedostatków technik lub luk we współczesnej wiedzy	47

13.	Metody analizy skutków realizacji postanowień planu oraz częstotliwość ich przeprowadzania	47

14.	Streszczenie w języku niespecjalistycznym	48

# Wstęp

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona dla „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przyległych do zakładu Ferrero w sołectwie Belsk Duży – etap II”. Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.) (zwanej dalej "ustawą ooś"), w trybie określonym ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977).

Opracowanie niniejszej prognozy jest częścią Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko przedmiotowego planu, przeprowadzanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk. W ramach procedur udziału społeczeństwa w ww. ocenie ogłoszono, w sposób wymagany odpowiednimi przepisami, o przystąpieniu do sporządzania przedmiotowej prognozy i o możliwości składania wniosków do niej.

Działając na podstawie ww. przepisów i uzgodnień, postanowieniem Wójta Gminy Belsk Duży ustalono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko jak następuje:

- zakres prognozy określony przepisami art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

- stopień szczegółowości informacji winien opowiadać wymogom art. 52 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; w prognozie winien być przedstawiony wpływ założeń i planowanych przedsięwzięć uwzględnionych w przedmiotowym projekcie częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na wszystkie formy ochrony przyrody chronione z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w szczególności na najbliższe obszary Natura 2000.

Ustalenia prognozy, przedstawione w sposób opisowy i graficzny, dostosowane są do zakresu ustaleń, jakie mogą być przedmiotem regulacji planu. Należy podkreślić, że niniejszy dokument różni się od raportu oddziaływania na środowisko. Różnice te przestawia Tabela 1. Wynikają z odrębnej szczegółowości obydwu dokumentów. Plan, co do zasady nie definiuje realizacji technologicznej przedsięwzięcia ani czasowej. Ma za zadanie określić jedynie lokalizacyjnie.

Tabela 1. Różnice między oceną przedsięwzięcia a oceną strategiczną projektu dokumentu planistycznego.

| Elementy różnicujące | Ocena oddziaływania na środowisko Raport o oddziaływaniu na środowisko | Strategiczna ocena oddziałania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko |
| --- | --- | --- |
| przedmiot | przedsięwzięcie | miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego |
| procedura | można odstąpić od przeprowadzenia | można odstąpić od przeprowadzenia tylko w przypadku nieznacznych zmian w dokumencie będącym przedmiotem prognozy |
| lokalizacja | określona | określona poprzez określenie przeznaczenie terenu |
| warianty lokalizacyjne lub technologiczne | wskazane | nie ustalane |
| oddziaływanie | bezpośrednie | skumulowane i wtórne |
| proces realizacji | zdefiniowany początek i koniec | część niekończącego się procesu |
| szczegółowość | duża | znaczny stopień ogólności |
| dodatkowe badania i studia | istnieje możliwość | brak możliwości |
| metodologia | standardowa | zróżnicowana w zależności od potrzeb |
| monitoring | możliwy określenia do szczegółowego zakresu | możliwy poprzez okresowa ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów z konferencji pt.”Oceny strategiczne dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” Warszawa sierpień 2009 (wraz z aktualizacją do aktualnego stanu prawnego).

Przy sporządzaniu niniejszej prognozy uwzględniono zapisy i ustalenia następujących aktów prawnych:

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1973 z późn. zm.) oraz ustawy szczegółowe i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (Dz. U. z 20210 r., poz. 2233 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2021 poz. 710 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779 póź. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2010 r. Nr 16, póz. 87),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 112 ),

- Rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395).

# Materiały i dokumenty wyjściowe

Do opracowania prognozy wykorzystano:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Belsk Duży;

- Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla obszaru gminy Belsk Duży, U&K STUDIO, Belsk Duży 2017 r.,

- Program ochrony środowiska dla gminy Belsk Duży na lata 2009-2011  z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015;

- Program ochrony środowiska dla powiatu grójeckiego na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020, przyjęty uchwałą Rady Powiatu Grójeckiego Nr XX/163/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r.;

- Rozporządzenie nr 66 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2008r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu grójeckiego  (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 194, poz. 7027).

- Plan urządzenia lasu, opis ogólny, Nadleśnictwo Grójec, Obręby: Grójec, Nowe Miasto, Skuły, RDLP w Radomiu, Radom 2014;

- Uchwała nr XXVII/185/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu siłowni wiatrowych dla zakładu Ferrero w sołectwie Belsk Duży wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

- Wpływ planowanej elektrowni wiatrowej w miejscowości Belsk Duży na awifaunę (prognoza oddziaływania na środowiska), Jakub Grabowski, Łódź, grudzień 2011;

- Wpływ planowanej elektrowni wiatrowej w miejscowości Belsk Duży na chiropterofaunę (prognoza oddziaływania na środowisko), Katarzyna Janik, Łódź, grudzień 2011;

- Rozp.  Nr 59 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (DZ.U. z 2016 r. poz. 1911 z póź. zm.)

- Rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regiony Środkowej Wisły (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2015 r. poz. 3449 z póź. zm.);

- Rozporządzenie nr 17/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej W Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Jeziorki (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2015 r. poz. 6658 z późn. zm.);

- Mapa topograficzna w skali 1: 10 000, 1:25 000 obszaru opracowania;

- Mapa zasadnicza obszaru objętego opracowaniem wraz z otoczeniem w skali 1:1 000;

- Mapa ewidencyjna obszaru objętego opracowaniem w skali 1:5 000.

# Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi dokumentami

Głównym celem sporządzenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rozwój, na zasadnie kontynuacji, funkcji produkcyjnych w gminie, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej fabryki przetwórstwa rolno-spożywczego.  Podstawą do sporządzenia dokumentu był wniosek inwestora.

Korzyści gminy oraz cele pośrednie cele uchwalenia planu:

- wzroście stałych wpływów z tytułu podatków lokalnych od gruntów i nieruchomości wykorzystywanych do celów gospodarczych, pozarolniczych;

- umożliwienie rozwoju przemysłu i dywersyfikację zatrudnienia w gminie wiejskiej;

- zachowaniu ładu przestrzennego poprzez doprecyzowanie i aktualizację zasad inwestowania oraz zasad ochrony środowiska na przedmiotowym obszarze.

Pod względem formalnym, z uwzględnieniem uwarunkowań miejscowych (w tym środowiskowych, przyrodniczych, ekonomicznych, infrastrukturalnych i innych) oraz prawnych, zgodnie zakresem określonym w art. 15 ust 2 i 3 opracowania określonym ustawowo projekt planu w części tekstowej zawiera:

- przepisy wstępne, w ramach, których stwierdza się m.in. zgodność rozwiązań przyjętych w planie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz ze zmianami, sprecyzowano granice obszaru objętego planem, zdefiniowano tzw. „słownik pojęć” używanych w dokumencie,

- przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, gdzie określono przeznaczenie terenu wyznaczone w ramach przedmiotowego planu;

- zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad kształtowania zabudowy - określenie zasad realizacji funkcji uzupełniającej, zasad realizacji linii zabudowy oraz określenie geometrii dachów;

- zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: określają  intensywność zabudowy, maksymalną wielkość powierzchni zabudowy, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, gabaryty obiektów,

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zasady ochrony gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, zasady składowania odpadów, ochrony ukształtowania powierzchni ziemi i jej pokrycia, ochrony akustycznej, powietrza atmosferycznego,

- szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: określenie zasięgu występowania w obrębie obszaru opracowania obszarów ochronnych, w tym głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) i jednolitych części wód podziemnych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia;

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: określenie zasad powiązań komunikacyjnych na terenie objętym planem z układem zewnętrznym;

- zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej sposób realizacji zaopatrzenia terenów przeznaczonych pod zainwestowanie w wodę, energię elektryczną, grzewczą, odprowadzania ścieków, wód roztopowych i opadowych.

- sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

- stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: opłata ta dotyczy sytuacji w której nieruchomość, której wartość wzrosła na skutek uchwalenia planu, zostaje zbyta.

W obrębie obszaru opracowania o powierzchni 3,12 ha wyznaczono teren produkcji przemysłowej, oznaczony na rysunku planu symbolem P oraz teren zieleni izolacyjnej oznaczony na rysunku planu symbolem ZI. Zestawienie powierzchni przeznaczonych pod poszczególne funkcje zawiera Tabela 2.

Tabela 2. Zestawienie powierzchni terenów dla obszaru objętego planem.

| Lp. | Przeznaczenie terenów | Symbol terenu | Powierzchnia w ha | Udział w powierzchni obszaru objętego planem (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | teren produkcji przemysłowej | P | 2,68 | 85,8 |
|  | teren zieleni izolacyjnej | ZI | 0,44 | 14,2 |
| razem |  |  | 3,12 | 100 |

Źródło: opracowanie własne.

Wymagany zakres projektu planu w części tekstowej i graficznej, uwzględnia w szczególności wymogi dotyczące materiałów planistycznych, skali opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych określony jest natomiast przepisem wykonawczym do wyżej cytowanej ustawy w postaci rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opracowany projekt planu jest ściśle związany z innymi dokumentami planistycznymi, sporządzanymi w ramach systemu planowania przestrzennego, określonego ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta precyzuje relacje pomiędzy dokumentami planistycznymi sporządzanymi na szczeblu centralnym, regionalnym i gminnym. W szczególności zgodnie z art. 9 ww. ustawy wiążącymi dla ustaleń planu są zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Aktualnie obszar objęty planem w obowiązującym studium znajdują się w zasięgu obszaru urbanizacji (obszar rozwoju zabudowy), w strefie funkcjonalnej terenów produkcyjno-magazynowych. Fragment wzdłuż drogi wewnętrznej przyległej od zachodu obejmuje strefa ochrony konserwatorskiej krajobrazu. Zawiera się w niej obiekt wskazany do ochrony w miejscowym planie w postaci alei drzew. Poza niewielkim fragmentem południowo-zachodnim, obszar w całości znajduje się również w zasięgu obszarów dopuszczalnego rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kV w postaci biogazowni. Całość znajduje się natomiast  w zasięgu strefy ochronnej od ww. obiektów. Plan nie przewiduje jednak lokalizacji takich obiektów.

Także przepisy odrębne określają szereg powiązań planu z programami z zakresu ochrony środowiska, aktami prawa miejscowego ustanawiającymi formy ochrony przyrody, programami opieki nad zabytkami, decyzjami administracyjnymi o ustanowieniu ochrony prawnej zabytków, itp.

Merytoryczne powiązania występują natomiast z opracowanymi sporządzanymi na poziomie gminnym i ponadgminnym strategiami i programami operującymi w sferze społeczno-gospodarczej oraz programami branżowymi, np.: planem rozwoju lokalnego gminy, strategią rozwoju gminy, gminnym i wojewódzkim planem gospodarki odpadami, itp.

# Metody analizy zastosowane przy opracowaniu prognozy oraz przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania

W niniejszym opracowaniu posłużono się analizą opisową prawdopodobnych skutków oddziaływania na środowisko, jakie mogą wystąpić w przypadku realizacji ustaleń zawartych w planie. Przy rozpatrywaniu oddziaływania środowiskowego uwzględniono odrębnie wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego.

Prognozując oddziaływanie na środowisko przyrodnicze stosowano metody:

- indukcyjno-opisowe, polegające na łączeniu w logiczną całość posiadanych informacji na podstawie znajomości mechanizmów funkcjonowania środowiska (M. Przewoźniak, 1997);

- analogii i wnioskowania, wynikające z wcześniejszego rozpoznania łańcuchów przyczynowo-skutkowych w środowisku oraz w relacji człowiek – środowisko na zasadzie analogii do oddziaływania istniejących inwestycji o charakterystyce zbliżonej do inwestycji planowanych;

- ocen porównawczych, odniesionych do wskazań i zaleceń zawartych w opracowaniu ekofizjograficznym;

- kartowania terenowego (jako podstawy diagnozowania stanu i oceny funkcjonowania środowiska obszaru) w powiązaniu z metodą analiz materiałów kartograficznych.

Ponadto w ocenie uwarunkowań stosowano zasadę uwzględniania faktów i zjawisk (procesów) istotnych z punktu widzenia niniejszej prognozy.

Podstawowymi źródłami informacji o środowisku były opracowania fizjograficzne i ekofizjograficzne dla obszaru objętego planem i terenów sąsiednich, zweryfikowane w czasie wizji lokalnej i inwentaryzacji oraz oceny środowiska i krajobrazu w rejonie przedmiotowego obszaru. Wizje lokalne przeprowadzone w ramach sporządzania opracowania ekofizjograficznego fragmentu gminy Belsk Duży oraz podczas pracowania niniejszej prognozy, umożliwiły m.in. weryfikację aktualności badań i ustaleń dokumentacji środowiskowej i przyrodniczej dla obszaru objętego opracowaniem.

Biorąc pod uwagę, iż w prognozie, co do zasady winno się analizować dostępne dane, opracowania i bazy, wykorzystano tu również materiały z zakresu obserwacji różnorodności i funkcjonowania awifauny i chiropterofaunę - sporządzonymi na potrzeby planowanych w przeszłości elektrowni wiatrowych z 2011 r.

Odpowiednio do specyfiki przedmiotu badania informacje gromadzono i przetwarzano z zastosowaniem metod empirycznych lub komputerowych wizualizacji przestrzennych, a ich wyniki przedstawiono w postaci tekstowej jak również graficznej.

Monitoring terenów zainwestowania pod kątem realizacji w zgodności z ustaleniami planu oraz z obowiązującymi przepisami będzie prowadzony na zasadach określonych w obowiązującym prawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i prawie budowlanym, w ramach procedur związanych z nadzorem budowlanym. Odrębne zasady monitoringu, w tym określenie częstotliwości i rodzaju odpowiednich kontroli mogą być ustalone w odpowiednich decyzjach administracyjnych, w tym decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach.

# Analiza i ocena stanu istniejącego środowiska na obszarze objętym przewidywanym, znaczącym oddziaływaniem oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji planu

Obszar objęty opracowaniem planu o powierzchni 3,12 ha leży w gminie Belsk Duży w jej środkowej części, w obrębie ewidencyjnym PGR Stara Wieś, działka nr ewid. 7/49. Aktualnie pozostaje w użytkowaniu rolniczym. Od zachodu przylega do drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 6.

  - Budowa geologiczna

Pod względem geologicznym obszar opracowania leży w obrębie południowo-zachodniej części niecki warszawskiej, ukształtowanej na przełomie mezozoiku i kenozoiku, gdzie pod utworami czwartorzędowymi zalegają utwory kredowe.

Osady czwartorzędowe reprezentowane są głównie przez gliny i piaski gliniaste. Związane są ze stadiałem maksymalnym zlodowacenia środkowopolskiego: stadiał Radomki i stadiał Warty. Utwory występują w serii niekiedy dwu- lub trójdzielnej. Gliny zalegają często od powierzchni, tak jak na obszarze opracowania. W strefie przeznaczonej pod rozwój funkcji przemysłowej panują ogólnie proste warunki geologiczno-gruntowe.

  - Wody powierzchniowe i podziemne

Wody powierzchniowe

Obszar objęty opracowaniem leży w zlewni rzeki Kraski, głównej rzeki gminy Belsk Duży (prawobrzeżnego dopływu Jeziorki). Na obszarze objętym planem brak jest jakichkolwiek wód powierzchniowych. Zachowany jest naturalny spływ wód w kierunku południowym do rowu odwadniającego odległego o około 236 m.

Stany wód w rzece nie jest monitorowany. Należy przypuszczać, że ich rytm roczny jest podobny do rytmu wód rzeki Jeziorki tj. wysoki stan wiosną (głownie w marcu) i występowanie niżówek w lecie (głównie w lipcu). Koryto rzeki jest uregulowane o niewielkiej szerokości i nie posiada naturalnej obudowy roślinnej.

Wody rzeki Kraski należą do jednolitej części wód rzecznych (JCW rzeczne) kod SW0901 dla której ocena stanu chemicznego określona jest na poziomie dobrym, stanu ekologicznego na poziomie umiarkowanym. Ogólna ocena stanu JCW rzecznej określona jest jako zły, i istnieje ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych wynikających z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej określana jako zagrożony.

Dla całej zlewni rzeki Jeziorki obowiązuje Rozporządzenie Nr 17/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Jeziorki (Dz. U. Woj. Maz. 2015 poz. 6658 z późn. zm.). Określono w nim m. in. priorytety w korzystaniu z wód w kolejności od najwyższego:

  - zapewnienie przepływu nienaruszalnego;

  - zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i na pozostałe cele komunalne;

  - potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych,

  - potrzeby przemysłu;

  - potrzeby chowu i hodowli zwierząt gospodarskich;

  - potrzeby stawów rybnych;

  - potrzeby upraw rolnych i leśnych;

  - potrzeby energetyki wodnej – małych elektrowni wodnych;

  - potrzeby związane z turystyką, sportem i rekreacją;

  - inne cele, nie wymienione w pkt 1 - 9.

Zmniejszający się zasoby wód powierzchniowych w gminie są skutkiem ogólnego trendu związanego ze zmianami klimatycznymi. Przyczynia się też do tego prowadzenie intensywnej gospodarki rolnej w dziale sadowniczym.

Najbliższy obiekt hydrograficzny w sąsiedztwie to położny w odległości ok. 200 m na południowy-zachód na działce nr ewid. 1/2 sztuczny zbiornik wodny. Zasilany jest wodami powierzchniowymi - spływami z okolicznych pól.

Wody podziemne

Wody użytkowe czerpane są głównie z poziomu czwartorzędowego. Wodonoścem są tu piaski i żwiry wśród glin. Zwierciadło wody ma charakter swobodny. Jakość wody, ze względu na dobrą izolację utworami słabo przepuszczalnymi na ogół jest dobra, niekiedy z podwyższonym poziomem żelaza i manganu, co wymaga prostego uzdatniania.

Wody zawarte w utworach miocenu i oligocenu są objęte ochroną w postaci wyznaczonego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215A Subniecka Warszawska- cześć centralna -  obszar wysokiej ochrony (OWO). Wody te mają charakter porowy. Podlegają ochronie ze względu na stosunkowo niewielkie zasoby (0,10 l/s/km2) przy jednoczesnym strategicznym ich znaczeniu dla zaopatrzenia w wodę aglomeracji warszawskiej. Brak jest szczegółowej dokumentacji zbiornika z wytycznymi, co do jego wykorzystania.

Na całym obszarze gminy zaznacza się silny trend obniżania się wód przypowierzchniowych i gruntowych, pozostających w związku z wodami powierzchniowymi silnie wykorzystywanymi w rolnictwie.

Dla oceny geotechnicznej nośności gruntów kluczową rolę odgrywa wysokość występowania pierwszego zwierciadła wód gruntowych. Na obszarze opracowania wody gruntowe występują głęboko: poniżej 4 m p.p.t. z możliwością występowania wód tzw. zawieszonych, śródglinowych.

Podobnie jak w przypadku stanu wód w rzekach, najwyższe stany wód gruntowych obserwuje się w okresie od lutego do marca, a najniższe latem (czerwiec - lipiec).

Obszar opracowania znajduje się w obrębie jednolite części wód podziemnych przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia nr 65 posiadający stan ilościowy i chemicznie dobry (Mapa stanu jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) wg podziału na 172 obszary, Monitoring stanu jednolitych wód podziemnych Inspekcja Ochrony Środowiska, dane za 2019 r.). Ocena zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych dla JCWPd  nr 65, przeprowadzona przez Państwowy Instytut Geologiczny według stanu rozpoznania na dzień 31.12.2022 r. wykazała dostępność zasobów do zagospodarowania (ZDG) na poziomie 390 656 m3/24h, co daje pond około 122 m3/24h/km2.

Ze względu na położenie w zasięgu zlewni rzeki Jeziorki korzystanie z tychże zasobów w przypadku, gdy zamierzone korzystanie obejmuje jednoczesne pobory wody na różne cele przez dwóch lub więcej użytkowników w ramach tych samych dostępnych zasobów dyspozycyjnych podlegają priorytetyzacji, w kolejności od najwyższego:

  - zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i na pozostałe cele komunalne;

  - potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych;

  - potrzeby chowu i hodowli zwierząt gospodarskich;

  - potrzeby stawów rybnych;

  - potrzeby upraw rolnych i leśnych;

  - potrzeby przemysłu;

  - inne cele, nie wymienione w pkt 1 - 6.

  - Ukształtowanie terenu

Obszar objęty opracowaniem położony jest w zasięgu płaskiej makroformy: wysoczyzny morenowej wyniesionej w stosunku obszaru sąsiedniego. Nachylony jest w kierunku południowym i zachodnim ze średnim spadkiem około 4,9%.

Ukształtowanie powierzchni nieznacznie uległo zmianie tj. wyrównaniu na skutek antropogenicznego (rolniczego) użytkowania gleby.

  - Warunki glebowo-rolne

Na obszarze opracowania występują dobre warunki glebowo-rolne. Wynikają z równinnego ukształtowania terenu oraz wysokiej bonitacji gleb: IIIa - 2,4031 ha i IIIb - 0,7162 ha. Pod względem genetycznym są to gleby bielicowe i pseudobielicowe, zaklasyfikowane do kompleksu pszennego dobrego.

Ze względu na wysoką klasyfikację zmiana sposobu użytkowania gruntów wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

  - Warunki klimatyczne i aerosanitarne

Według podziału klimatycznego Polski R. Gumińskiego gmina Belsk Duży położona jest w obrębie VIII środkowej dzielnicy rolniczo-klimatycznej, w jej części chłodniejszej. Charakteryzuje się najmniejszą w skali kraju roczną suma opadów około 350 mm. Większość przypada na okres letni. Opady letnie różnią się od opadów zimowych natężeniem i długością trwania. Latem są one przeważnie krótkotrwałe, lecz o dużym natężeniu, zimą natomiast długotrwałe, o niewielkim natężeniu.

Czas trwania pokrywy śnieżnej wynosi 70-80 dni w roku i przypada na miesiące od listopada do kwietnia, najwięcej na styczeń i luty. Pokrywa śnieżna nie utrzymuje się stale ze względu na odwilże. W regionie tym mgły występują stosunkowo rzadko (przez mniej niż 40 dni w roku).

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi tu około 8-10°C. Przy czym cieplejszajest północno-zachodnia część gminy. Najwyższe średnie temperatury notowane są w lipcu (18-19°C), a najniższe w styczniu (od -3 do -4°C).  Najcieplejszymi miesiącami w roku są czerwiec, lipiec i sierpień. W miesiącach tych obserwowane są najwyższe temperatury maksymalne i największa ilość dni gorących (z temperaturą maksymalną powyżej 25°C). Najzimniejszymi miesiącami są styczeń i luty. W miesiącach tych notowane są najniższe średnie temperatury minimalne oraz najwyższa liczba dni mroźnych i bardzo mroźnych. Stosunkowo wysoka średnia roczna amplituda temperatur na poziomie 21 - 22°C  świadczy o wpływach klimatu kontynentalnego.

Okres wegetacyjny (liczba dni ze średnią temperaturą dobową powyżej 5°C) trwa na obszarze gminy około 230. W okresie tym średnia temperatura  wynosi ok. 16oC. W roku liczba dni z przymrozkiem wynosi 100 . Dni mroźne (temp. max. większe równe - 10°C) obserwuje się sporadycznie, głównie w grudniu, styczniu i lutym.

Na obszarze gminy Belsk Duży wiatry wieją w ciągu roku ze średnią prędkością 3 - 4 m/s. Znacząco przeważają wiatry z kierunku zachodniego.

Średnie roczne zachmurzenie wynosi około 5,7 w dziesięciostopniowej skali. Wynik ten jest niższy niż średnia dla kraju, co sprzyja korzystnym warunkom aerosanitarnym. Największe zachmurzenie w przebiegu rocznym obserwowane jest od listopada do lutego, z maksimum w listopadzie, natomiast najniższe w czerwcu i we wrześniu.

Od wielkości zachmurzenia ogólnego nieba zależne jest usłonecznione rzeczywiste, czyli rzeczywista suma godzin słonecznych w ciągu doby. Dla obszaru gminy, podobnie jak dla większości kraju, wynosi ono 4,0 - 4,5 godz. Usłonecznienie względne, rozumiane jako stosunek usłonecznienia rzeczywistego do maksymalnie możliwego w danym miejscu, w ciągu roku wynosi tu średnio 34 – 36% i jest nieco niższy niż średnia dla Polski (około 40 %).

Analizowany obszar cechuje się stosunkowo małą liczbą dni z burzą (10-20 dni) oraz niewielką liczbą dni z mgłą (poniżej 40).

Powyższe dane określają ogólne warunki klimatyczne panujące na obszarze gminy Belsk Duży. Lokalnie warunki te są modyfikowane m.in. przez: rzeźbę terenu, głębokość zalegania wód gruntowych, rodzaj podłoża czy szaty roślinnej. Uwzględniając je można określić mezoklimat terenu opracowań i jego przyrodnicze predyspozycje w tym zakresie.

Na terenie gminy znajduje się punkt pomiarowy jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Według klasyfikacji należy do tzw. strefy mazowieckiej o kodzie PL1404. Prowadzone tu pomiary obejmują dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon. Z danych z raportu za rok 2015 wynika, iż żadne z badanych związków nie przekraczał dopuszczonej normy zarówno w okresie 24 h jak i 1 h. Podobnie jak cała strefa mazowiecka obszar opracowania posiada w tym zakresie wynikową klasę pomiarową najwyższą A - stężenie na terenie nie przekracza poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych. Stacja nie prowadzi monitoringu pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5. Strefa mazowiecka, w której znajduje się Belsk Duży ze względu na ww. zanieczyszczenia posiada klasę pomiarową C - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne. Dla całej strefy obowiązuje Program ochrony dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu. Stężenia na wszystkich pomiarowych stanowiskach został przekroczone kilkakrotnie. Przy czym problem ten dotyczy głównie małych miast i miasteczek. Mniej narażone na przekroczenia są tereny niezurbanizowane. Jako główną przyczynę przekroczeń podaje emisja związana z ogrzewaniem mieszkań, a w miastach również ruch samochodowy.

Szczegółowe dane o stanie atmosfery w obrębie obszaru objętego planem przekazał Główny Departament Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska w Warszawie, pismem z dnia 29.12.2021 r., znak - DM/063-1/1078/21/PG (tabela 3.).

Tabela 3. Aktualny poziom niektórych substancji w powietrzu.

| - Lp. | - nazwa substancji | - średnioroczne stężenie w g/m3 |
| --- | --- | --- |
|  | - dwutlenku siarki SO2 | - 3,0 |
|  | - dwutlenku azotu NO2 | - 10,0 |
|  | - pyłu zawieszonego PM10 | - 18,0 |
|  | - pyłu zawieszonego PM2,5 | - 11,0 |
|  | - benzenu C6H6 | - 0,5 |
|  | - ołowiu Pb | - 0,005 |

- Źródło: Główny Departament Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska w Warszawie, pismo z dnia 29.12.2021 r., znak - DM/063-1/1078/21/PG.

- Porównując ze standardami jakości powietrza określonymi prawem powszechnym, na obszarze objętym planem brak aktualnie przekroczeń w tym zakresie.

Okresowo pogorszenie warunków atmosferycznych może być związane z opryskami prowadzonymi opryskami sadowniczymi.

  - Zjawiska geodynamiczne

Na obszarze objętym planem nie obserwuje się czynnych zjawisk geodynamicznych.

  - Walory przyrodniczo-krajobrazowe

Gmina Belsk charakteryzuje się stosunkowo urozmaiconym krajobrazem. Wynika to z położenia w obrębie struktur staroglacjalnych, lecz o pofalowanej powierzchni z ciekawymi wyniesieniami w postaci ozów, kemów oraz rynnami subglacjalnymi, w części współcześnie przekształcone przez rzeki, krawędziami erozyjne, stokami erozyjno-denudacyjnymi. Ogólnie teren opada w kierunku południowo-wschodnim. Najwyżej położony punkt znajduje się na wysokości 198,8 m n.p.m. w północno-zachodniej w miejscowości Sadków Szlachecki, przy granicy z gminą Błędów. Najniżej położony punkt na wysokości 134,5 m n.p.m. znajduje się w środkowo-wschodniej części gminy, w dolinie rzeki Kraski.

Charakterystycznym obecnie dla obszaru gminy jest typowy krajobraz sadowniczy z wielkokubaturowymi magazynami. Lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione obecnie stanowią niewiele ponad ok. 10% powierzchni gminy. Zgrupowane są głównie w dwóch kompleksach: na północy - kompleks Modrzewina oraz na południu - kompleks Łęczeszyce. Spotykane są również na mniejszych powierzchniach na terenie całej gminy. Dominujące w krajobrazie sady sprawiają, iż pomimo niewielki udziału lasów horyzont jest przykryty. To sprawia, że łatwo tu o wyróżnienie konkretnych wnętrz krajobrazowych, których ściany w postaci szpalerów drzew owocowych są zwarte, jasno i czytelnie zdefiniowane.

Aktualnie sam obszar opracowania, jako użytkowany rolniczo posiada w znaczącej większości przeciętne walory krajobrazowe i przyrodnicze. Elementem cennym przyrodniczo i wyróżniającym jest tu fragment alei dębowej o charakterze zabytkowym (niewpisana do rejestru zabytków ani GEZ). W jego sąsiedztwie znajdują się również elementy o znaczących wartościach krajobrazowych. Należą do nich:

- zespół pałacowo-parkowy Małej Wsi wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego, położny w odległości około 540 m na północ od obszaru objętego planem;

- XIX w. zespół folwarczny Starej Wsi wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego, położony w odległości około 300 m na południe od obszaru objętego planem.

Aleja, o której mowa powyżej pełni także funkcje ścian wnętrza krajobrazowego pomiędzy wymienionymi zabytkami. Jednocześnie zespół pałacowo-parkowy znajduje sie w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolna rzeki Jeziorki. Ważnym elementem kompozycji krajobrazu jest również strefa widokowa ciągnąca się wzdłuż drogi wojewódzkiej 725 w kierunku zabytkowego kompleksu parkowo-pałacowego (na północ od obszaru objętego planem).

  - Obiekty i obszary objęte ochroną prawną przyrody, środowiska kulturowego i zabytków

Ochrona prawna przyrody

W granicach opracowania planu brak jest obiektów i obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliższe to:

- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki, ustanowionego rozporządzeniem Nr 59 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki (Dz. Urz. Woj. Mazow. 05.136.4209) - w odległości około 540 m na północ od obszaru objętego planem;

- 2 pomniki przyrody na terenie zabytkowego parku w miejscowości Mała Wieś: topola białodrzew (nr rej. 516) i jałowiec wirginijski (nr rej. 517), Ustanowione rozporządzeniem Nr 66 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu grójeckiego (Dz. Urz. Woj. Mazow. 08.149.7027);

- Rezerwat Modrzewina ustanowiony w celu ochrony lasu mieszanego o charakterze pierwotnym na Wysoczyźnie Rawskiej z modrzewiem polskim na stanowisku jego naturalnego występowania - w odległości około 1,58 km na północny-zachód od obszaru objętego planem.

Rozporządzenia wojewody ustanawiające ww. formy ochrony przyrody obowiązują niezależnie od ustaleń przedmiotowego planu, jako prawo miejscowe, nadrzędne wobec polityk gminnych oraz prawa miejscowego stanowionego na poziomie gminnym.

Teren gminy Belsk Duży leży poza zasięgiem struktur wyznaczonych w ramach sieci EKONET – POLSKA i  Natura 2000. Najbliższy taki znajduje się w odległości ok. 18 km  na południe od obszaru objętego planem i jest to OSO PLB140003 Dolina Pilicy i specjalny obszar ochrony SOO PLH140016 Dolina Dolnej Pilicy.

Ochrona prawna środowiska kulturowego i zabytków

W sąsiedztwie obszaru opracowania znajdują się:

- zespół pałacowy w miejscowości Mała Wieś z XVIII w. obejmujący pałac, 4 pawilony, budynek gospodarczy, park wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (nr rej.: 325/A/62 z dn. 7.01.1962 oraz 229/A z dn. 6.09.1983 i z dn. 16.06.2010);

- zespół folwarczny Starej Wsi z I poł. XIX w. (nr rej.: 552/A z 17.09.1998).

Wokół zespołu Małej Wsi aktualne studium wyznacza strefę konserwatorską. Obejmuje ona m.in. aleję drzew o charakterze zabytkowym, łącząca ww. obiekty. Jako taka nie jest jednak objęta ochroną na podstawie przepisów o ochronie zabytków.

  - Bioróżnorodność

Obszar opracowania jest bardzo jednorodny pod względem występowania tu zbiorowisk roślinnych tj. kształtowane gatunkowo przez człowieka agrocenozy pól uprawnych z okalającym od zachodu zadrzewieniami śródpolnymi w formie alei z roślinnością wysoką w postaci okazałych dębów.

Ze świata zwierzęcego występują tu typowe gatunki pogranicza terenów rolnych i zabudowanych. Z obserwacji przeprowadzonych na potrzeby planowanych niegdyś w sąsiedztwie, elektrowni wiatrowych wynika, że najcenniejszym pod względem bioróżnorodności w sąsiedztwie jest park przypałacowy Małej Wsi oraz aleje drzew na granicy terenów rolniczych. Z obserwacji przeprowadzonych w miesiącach luty – sierpień 2012 r. i wynika, że wśród ptactwa obszaru objętego planem i sąsiedztwa dominują gatunki charakterystyczne dla terenów rolniczych. Zidentyfikowano 94 gatunki, których wykaz zamieszczono w poniższym zestawieniu tabelarycznym (Tabela nr 3).

Wśród nich znajdują się ptaki szponiaste i duże ptaki gęś gęgawa, gęś białoczelna, gęś zbożowa, czajka, żuraw, czapla siwa, błotniak stawowy i łąkowy, myszołów zwyczajny i włochaty, jastrząb, krogulec, pustułka i kobuz. W czasie migracji wiosennych i jesiennych zaobserwowano również jeden dość intensywny przelot gęsi (60 osobników), który odbywał się na wysokości powyżej 150 m n.p.t. Ciekawostką ornitologiczną jest przelot na terenie rezerwatu Modrzewina w okresie migracji jesiennej w dniu 20.11.2011, przelotnego osobnika orła przedniego Aquila chrysaetos (źródło: portal birdwatching.pl).

Wszystkie ptaki odnotowane na terenie opracowania podlegają różnym formom ochrony. Część z nich podlega ochronie wynikającej z prawa Międzynarodowego (Konwencja Berneńska, Dyrektywa Ptasia). Żaden z odnotowanych gatunków ptaków nie został wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt Gatunków Zagrożonych. Ptakami chronionymi w ramach Dyrektywy Ptasiej są: żuraw, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, dzierzba gąsiorek, muchołówka białoszyja i ortolan. Na liście gatunków specjalnej troski (SPEC) wymienione są: żuraw, czajka, brzegówka, dymówka, dzierzba gąsiorek, muchołówka szara, skowronek, ortolan i szpak.

W obrębie obszaru objętego planem nie stwierdzono miejsc lęgowych gatunków naturowych. Najbliższe takie miejsce stwierdzono w odległości ok. 261 m na południowy-zachód od granic opracowania. Miejsce lęgowe posiada tam jarzębatka (Curruca nisoria ). Zajmuje charakterystyczne dla gatunku biotop tzn. dobrze nasłonecznione skupiska drzew wzdłuż dróg, o gęstym podszyciu, położonych wśród pól uprawianych rolniczo z dala od skupisk ludzkich. Ze względu na nieliczne występowanie wymaga ochrony biotopów lęgowych. Gatunkowi grozi niszczenie zarośli i zadrzewień. Drugie najbliżej położone miejsce lęgowe gatunku naturowego - gęsiorka, znajduje się odległości ok. 815 m na południowy-wschód od granic obszaru objętego planem. gatunek ten zajmuje biotop podobny do tego zajmowanego przez jarzębatkę - dobrze nasłonecznione zarośla wśród pól uprawnych.

Tabela 4. Lista gatunków ptaków odnotowanych na obszarze i w sąsiedztwie obszaru objętego planem wraz z charakterystyką występowania i statusem gatunków.

*Status: lęgowy – gatunek lęgowy; zalatujący – gatunek regularnie pojawiający się na terenie farmy, ale nie lęgowy; przelotny 1 – gatunek przelotny, wykorzystujący teren farmy jako żerowisko i/lub miejsce odpoczynku; przelotny 2 – gatunek przelotny, nie związany z powierzchnią; zimujący – gatunek obecny na powierzchni tylko w czasie zimy.

**Obecny w porach roku: W – wiosna; L – lato; J – jesień; Z – zima.

***Występujący w dużych zagęszczeniach: gatunki tworzące zgrupowania liczące ponad 50 osobników.

Gatunek o potencjalnie dużej kolizyjności z turbinami elektrowni.

| Lp. | Gatunek |  | Status* | Obecny w porach roku** | Występujący w dużych zagęszczeniach*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | bażant | Phasianus colchicus | lęgowy | W, L, J, Z |  |
| 2 | biegus zmienny | Calidris alpina | przelotny 2 | J |  |
| 3 | błotniak łąkowy | Circus pygargus | przelotny 1 | W |  |
| 4 | błotniak stawowy | Circus aeruginosus | zalatujący | L,J |  |
| 5 | bogatka | Parus major | lęgowy | W, L, J, Z |  |
| 6 | brzegówka | Riparia riparia | przelotny 1 | W |  |
| 7 | czajka | Vanellus vanellus | przelotny 1 | W, L |  |
| 8 | czapla siwa | Ardea cinerea | przelotny 2 | J |  |
| 9 | czyż | Carduelis spinus | przelotny 1 | W, L, J, Z |  |
| 10 | drozd śpiewak | Turdus philomelos | lęgowy | W, J |  |
| 11 | dymówka | Hirundo rustica | lęgowy | W, L |  |
| 12 | dzierlatka | Galerida cristata | przelotny | W |  |
| 13 | dzięcioł duży | Dendrocopos major | lęgowy | W, L, J, Z |  |
| 14 | dzięcioł zielony | Picus viridis | zalatujący | W, L |  |
| 15 | dzięciołek | Dendrocopos minor | zalatujący | W, L, J |  |
| 16 | dziwonia | Carpodacus erythrinus | przelotny 1 | L |  |
| 17 | dzwoniec | Carduelis chloris | lęgowy | W, L, J, Z | X |
| 18 | gajówka | Sylvia borin | lęgowy | W, L |  |
| 19 | gawron | Corvus frugilegus | przelotny 1 | W, J |  |
| 20 | gąsiorek | Lanius collurio | lęgowy | W, L, J |  |
| 21 | gęś białoczelna | Anser albifrons | przelotny 2 | J | X |
| 22 | gęś gęgawa | Anser anser | przelotny 2 | W |  |
| 23 | gęś zbożowa | Anser fabalis | przelotny 2 | J | X |
| 24 | gil | Pyrrhula pyrrhula | przelotny 1 | L |  |
| 25 | grubodziób | Coccothraustes coccothraustes | przelotny 1 | L, J |  |
| 26 | grzywacz | Columba palumbus | lęgowy | W, L, J |  |
| 27 | jarzębatka | Sylvia nisoria | zalatujący | W |  |
| 28 | jastrząb | Accipiter gentilis | zalatujący | W, L, J |  |
| 29 | jemiołuszka | Bombycilla garrulus | zimujący | Z |  |
| 30 | jerzyk | Apus apus | zalatujący | W, L |  |
| 31 | kapturka | Sylvia atricapilla | lęgowy | W, L, J |  |
| 32 | kobuz | Falco subbuteo | przelotny 2 | W |  |
| 33 | kos | Turdus merula | lęgowy | W, L, J |  |
| 34 | kowalik | Sitta europaea | lęgowy | W, L, J, Z |  |
| 35 | krogulec | Accipiter nisus | lęgowy | W, L, J, Z |  |
| 36 | kruk | Corvus corax | przelotny 1 | W, J |  |
| 37 | krzyżówka | Anas platyrhynchos | zalatujący | L |  |
| 38 | kukułka | Cuculus canorus | przelotny 2 | W |  |
| 39 | kulczyk | Serinus serinus | lęgowy | W, L, J |  |
| 40 | kurka wodna | Gallinula chloropus | przelotny 1 | W |  |
| 41 | kuropatwa | Perdix perdix | zalatujący | L |  |
| 42 | kwiczoł | Turdus pilaris | lęgowy | W, L, J |  |
| 43 | łabędź niemy | Cygnus olor | przelotny 2 | J |  |
| 44 | łozówka | Acrocephalus palustris | przelotny 2 | W |  |
| 45 | łyska | Fulica atra | zalatujący | W |  |
| 46 | makolągwa | Carduelis cannabina | legowy | W, L, J, Z | X |
| 47 | mazurek | Passer montanus | lęgowy | W, L, J, Z |  |
| 48 | modraszka | Cyanistes caeruleus | lęgowy | W, L, J, Z |  |
| 49 | muchołówka szara | Muscicapa striata | lęgowy | W, L |  |
| 50 | muchołówka żałobna | Ficedula hypoleuca | lęgowy | W, L |  |
| 51 | mysikrólik | Regulus regulus | przelotny 1 | L |  |
| 52 | myszołów włochaty | Buteo lagopus | zimujący | Z |  |
| 53 | myszołów | Buteo buteo | zalatujący | W, L, J, Z |  |
| 54 | oknówka | Delichon urbica | zalatujący | W, L |  |
| 55 | ortolan | Emberiza hortulana | zalatujący | W, L |  |
| 56 | pełzacz leśny | Certhia familiaris | lęgowy | W, L, J, Z |  |
| 57 | pełzacz ogrodowy | Certhia brachydactyla | przelotny 1 | J |  |
| 58 | perkoz dwuczuby | Podiceps cristatus | przelotny 1 | L |  |
| 59 | piecuszek | Phylloscopus trochilus | lęgowy | W, L |  |
| 60 | piegża | Sylvia curruca | lęgowy | W, L |  |
| 61 | pierwiosnek | Phylloscopus collybita | lęgowy | W, L, J |  |
| 62 | pleszka | Phoenicurus phoenicurus | lęgowy | W, L |  |
| 63 | pliszka siwa | Motacilla alba | lęgowy | W, L, J |  |
| 64 | pliszka żółta | Motacilla flava | lęgowy | W, L, J |  |
| 65 | pokląskwa | Saxicola rubetra | zalatujący | W, L |  |
| 66 | potrzeszcz | Emberiza calandra | lęgowy | W, J, Z | X |
| 67 | potrzos | Emberiza | przelotny 1 | J |  |
| 68 | przepiórka | Coturnix coturnix | zalatujący 1 | W |  |
| 69 | pustułka | Falco tinnunculus | przelotny 2 | J |  |
| 70 | raniuszek | Aegithalos caudatus | przelotny 1 | J, Z |  |
| 71 | rudzik | Erithacus rubecula | lęgowy | W, J |  |
| 72 | sierpówka | Streptopelia decaocto | lęgowy | W, L, Z |  |
| 73 | sikora uboga | Poecile palustris | zalatujacy | W, J |  |
| 74 | skworonek | Alauda arvensis | lęgowy | W, L, J |  |
| 75 | słowik szary | Luscinia luscinia | lęgowy | W, L |  |
| 76 | sosnówka | Periparus ater | zalatujący | W, L, J |  |
| 77 | sowa uszata | Asio otus | zimujący | Z |  |
| 78 | sójka | Garrulus glandarius | zalatujący | W, Z |  |
| 79 | sroka | Pica pica | zalatujący | W, J, Z |  |
| 80 | strzyżyk | Troglodytes troglodytes | przelotny 1 | J |  |
| 81 | szczygieł | Carduelis carduelis | lęgowy | W, L, J, Z | X |
| 82 | szpak | Sturnus vulgaris | lęgowy | W, J |  |
| 83 | śmieszka | Larus ridibundus | zalatujący | W, L, J |  |
| 84 | świergotek drzewny | Anthus trivialis | lęgowy | W, L, J |  |
| 85 | świergotek łąkowy | Anthus pratensis | lęgowy | W, L, J |  |
| 86 | świstunka leśna | Phylloscopus sibilatrix | lęgowy | W, L |  |
| 87 | trzcinniczek | Acrocephalus scirpaceus | lęgowy | L |  |
| 88 | trznadel | Emberiza citrinella | lęgowy | W, L, J, Z |  |
| 89 | wilga | Oriolus oriolus | przelotny 2 | L |  |
| 90 | wrona siwa | Corvus cornix | przelotny 2 | W |  |
| 91 | wróbel | Passer domesticus | lęgowy | W, Z |  |
| 92 | zaganiacz | Hippolais icterina | przelotny 1 | L |  |
| 93 | zięba | Fringilla coelebs | lęgowy | W, L, J, Z |  |
| 94 | żuraw | Grus grus | przelotny 1 | W |  |

Źródło: „Wpływ planowanej elektrowni wiatrowej w miejscowości Belsk Duży na awifaunę (prognoza oddziaływania na środowiska)”, Jakub Grabowski, Łódź, grudzień 2011.

Badania terenowe chiropterofauny przeprowadzone zostały w okresie rocznym (listopad 2010 – listopad 2011) chiropterofauny. Wyniki tych prac przedstawiono w Tabeli nr 4. Wśród nich zaznaczono te o podwyższonym statusie ochrony. Większość tych gatunków związana jest jednak z siedliskami leśnymi, a ich występowanie na otwartych przestrzeniach pól, z dala od większych zadrzewień jest mało prawdopodobna. Jednocześnie należy dodać, iż wszystkie gatunki nietoperzy w Polsce podlegają ochronie ścisłej.

Tabela 5. Lista gatunków nietoperzy  potencjalnie możliwych do stwierdzenia i stwierdzonych w rejonie terenu inwestycji Belsk Duży.

Gatunki o podwyższonym statusie ochronnym

| Gatunek nietoperza | Status według Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt | Status według Dyrektywy siedliskowej | Występowanie w pobliżu farmy |
| --- | --- | --- | --- |
| Nocek duży |  | niższego ryzyka /bliskie zagrożenia (LRnt ). | pewne |
| Nocek Natterera |  | niższego ryzyka/najmniejszej troski (LR1c ). | prawdopodobne |
| Nocek łydkowłosy | gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone | narażone (VU). | mało prawdopodobne |
| Nocek Bechsteina | gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia | narażone (VU). | prawdopodobne |
| Nocek wąsatek |  | LR1c. | możliwe |
| Nocek Brandta |  | LR1c. | możliwe |
| Nocek rudy |  | LR1c. | pewne |
| Mroczek posrebrzany | gatunki na razie nie zagrożone wymarciem (nieustalonego ryzyka) | niższego ryzyka/najmniejszej troski (LR/lc). | mało prawdopodobne |
| Mroczek pozłocisty | gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia (niższego ryzyka) | niższego ryzyka/najmniejszej troski (LR1c). | mało prawdopodobne |
| Mroczek późny |  | niższego ryzyka/najmniejszej troski (LR1c). | pewne |
| Karlik malutki |  | niższego ryzyka/najmniejszej troski (LR1c). | prawdopodobne |
| Karlik drobny |  | niższego ryzyka/najmniejszej troski (LR1c). | prawdopodobne |
| Karlik większy |  | niższego ryzyka/najmniejszej troski (LR1c). | prawdopodobne |
| Borowiec wielki |  | niższego ryzyka/najmniejszej troski (LR1c). | pewne |
| Borowiaczek | gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięci | niższego ryzyka/bliskie zagrożeniu (LRnt). | wysoce prawdopodobne |
| Gacek brunatny |  | niższego ryzyka/najmniejszej troski (LR1c). | pewne |
| Gacek szary |  | niższego ryzyka/najmniejszej troski (LR1c). | wysoce prawdopodobne |
| Mopek |  | narażone (VU). | prawdopodobne |

Źródło: „Wpływ planowanej elektrowni wiatrowej w miejscowości Belsk Duży na chiropterofaunę (prognoza oddziaływania na środowisko)”, Katarzyna Janik, Łódź, grudzień 20011.

Największą aktywność nietoperzy zanotowano w następujących punktach istotnych z punku widzenia lokalizacji siłowni wiatrowych na obszarze objętym planem:

- nad stawem w parku zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Małej Wsi;

- przy oczku wodnym i rzeką Kraską w odległości 650 m (borowce, nocki głównie rude, mroczki późne) (poza obszarem objętym palem);

- przy latarni przy fabryce Ferrero;

- Rezerwat „Modrzewina”.

Korytarzami migracyjnymi dla nietoperzy są elementy liniowe krajobrazu. Na obszarze badań zidentyfikowano kilka takich elementów. Są to:

- aleja drzew o przebiegu NE-SW przylegająca do zespołu parkowo-pałacowego od wschodu;

- aleja drzew o przebiegu NW-SE biegnąca wzdłuż zachodniej granicy terenu zakładu Ferrero;

- aleja drzew o kierunku N-S łącząca zespół pałacowo-parkowy Małej Wsi i zespół folwarczny Starej Wsi z empirycznie udowodnioną wysoką aktywnością nietoperzy;

- odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 725 łączący zabudowania zabytkowy zespół pałacowo-parkowy Małej Wsi z okolica kościoła w Belsku Dużym gdzie znajdują się kolonia rozrodcza.

Badając teren w okresie zimowym nie natrafiono na zimujące nietoperze. Skontrolowane m.in. nieliczne ziemianki, zabudowania dworskie, które ze względu na słabą izolację przed mrozem nie są miejscami atrakcyjnymi zimowania zwierząt.

Obszar objęty opracowaniem nie jest natomiast atrakcyjny dla dużych ssaków, w tym objętych ochroną. Wynika to, z występowania przeszkód w postaci terenów zurbanizowanych, często ogrodzonych. Dodatkowo hałas wynikający z procesów technologicznych czy obsługi komunikacyjnej odstrasza zwierzęta. Fauna obfituje zapewne w mniejsze gryzonie, które związane są z pograniczem polno-leśnym.

  - Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu

W przypadku braku uchwalenia przedmiotowego grunty pozostaną w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym. Nie prognozuje się, zatem większych zmian w sposobie funkcjonowania środowiska. Przekształcenia mogą się pojawić jedynie w wyniku wpływów zewnętrznych, w tym realizacji funkcji przemysłowych przewidzianych w sąsiedztwie, na działce nr ewid. 7/50.

# Stan środowiska na obszarze objętym przewidywanym znaczącym oddziaływaniem

Obszar opracowania aktualnie jest w użytkowaniu rolniczym, niezainwestowany. Graniczy odpowiednio:

- od północy z gruntami rolnymi, w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod produkcje przemysłową;

- od wschodu z gruntami rolnymi, w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod produkcje przemysłową;

- od południa z gruntami rolnymi w użytkowaniu rolniczym, bez obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- od zachodu z drogą wewnętrzną, a dalej z gruntami w użytkowaniu rolniczym.

Aktualnie obszar objęty opracowaniem nie posiada znamion zdegradowanego. W szczególności:

- brak widocznych oznak degradacji gleby i czynnych procesów erozyjnych;

- brak przekroczeń poszczególnych substancji w powietrzu, co zostało potwierdzone przez Główny Departament Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska w Warszawie, pismem z dnia 29.12.2021 r., znak - DM/063-1/1078/21/PG;

- brak przekroczeń w zakresie klimatu akustycznego.

Pomiary akustyczne wykonywane w związku z rozbudową zakładu produkcyjnego Ferrero wykazały, że poziom dźwięku, w najwrażliwszej porze nocnej utrzymuje się tu na poziomie poniżej 45 dB w części północnej oraz poniżej 40 dB w części południowej.

Każdorazowo realizacja zainwestowania winna uwzględniać emisje wynikające z sąsiedztwa.

# Analiza istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji ustaleń planu, w szczególności na obszarach form ochrony przyrody

Problemy ochrony środowiska, a także ochrony krajobrazu na obszarze objętym planem wynikają zarówno z jego stanu zagospodarowani jak i terenów przyległych oraz ogólnych zmian w środowisku. Niektóre z nich są niemożliwe lub trudne do rozwiązania ze względów prawnych czy technicznych (np. eliminacja z krajobrazu słupów linii elektroenergetycznych czy wieży telefonii komórkowej). Zasadniczo konstrukcja dokumentu planu umożliwia na dwa podstawowe sposoby rozwiązywania środowiskowych: poprzez nakazy, zakazy i ograniczenia jak również przez strefowanie funkcji. Poniżej przedstawiono wykaz problemów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, które zostały zidentyfikowane na etapie sporządzenia dokumentu oraz sposoby w jaki zostały uwzględnione w dokumencie.

Problem: Emisja hałasu, wibracji i zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego wzdłuż dróg wojewódzkich nr 725 i 728.

Sposób uwzględnienia: Obszar objęty opracowaniem znajduje się poza obszarem oddziaływania wymienionych dróg.

Problem: Emisja hałasu pochodzenia przemysłowego.

Sposób uwzględniania: Procesy technologiczne prowadzone w obrębie zakładu, oddalone od obszaru objętego planem o 381 m, powodują hałas przemysłowy. Pomiar zjawiska został ostatnio przeprowadzony w 2014 r. w związku z opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu, będącego częścią oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Postępowanie to zakończyło się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 25 czerwca 2014 r. znak: OŚ.6220.2.2014, przy pozytywnym zaopiniowaniu raportu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu. Wyniki pomiarów aktualnego klimatu akustycznego wraz propagacją hałasu w związku z powiększeniem skali produkcji, wykazały możliwość dotrzymania standardów ochrony akustycznej dla terenów wrażliwych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Jednocześnie można spodziewać się zwiększenia poziomu hałasu na skutek dalszej jego rozbudowy, w oparciu o wyznaczone tereny produkcji przemysłowej. Przy czym każdorazowo rozwój przestrzenny zakładu będzie się wiązał z koniecznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach, której winno ustalić się zakres oddziaływania hałasowego.

Przeznaczenie terenów wyznaczone w planie: tereny produkcji przemysłowej i teren zieleni izolacyjnej, nie podlegają standardom ochrony akustycznej. Normy hałasowe w działającym przedsięwzięciu będą podlegać odpowiednim standardom BHP. Realizacja przedmiotowego planu może się zatem przyczynić do dalszego pogorszenia się klimatu akustycznego na obszarze opracowania i w jego sąsiedztwie. Dokument planu zabezpiecza  natomiast przed możliwością ponadnormatywnego oddziaływania przedsięwzięć zlokalizowanych w jego zasięgu poza jego obszary.

W szczególności, w związku z możliwością realizacji tu urządzeń wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej większej niż 100 kW, w planie ustanowiono granice stref ochronnych urządzeń tych urządzeń, związane z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko. W całości znajdują się w granicach planu.

Problem: Emisja pola magnetycznego przez elektroenergetyczne, napowietrzne linie elektroenergetyczne.

Sposób uwzględnienia: Obszar opracowania znajduje się poza zasięgiem oddziaływania linii elektroenergetycznych będących głównym źródłem pola elektromagnetycznego w środowisku.

Problem: Emisja ciepła antropogenicznego towarzysząca procesom technologicznym i zanieczyszczenia powietrza.

Sposób uwzględnienia: W przypadku zakładów produkcyjnych problem emisji ciepła jest trudny do ograniczenia. Wymaga to zastosowania konkretnych rozwiązań technologicznych, które nie mogą być ustalone za pomocą planu miejscowego. Jednocześnie zapisy planu nakierowane są na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymóg realizacji przeznaczenia terenu w sposób uniemożliwiający przekroczenie standardów emisji poza obszarem objętym planem oraz przez dopuszczenie do realizacji na terenach przemysłowych instalacji do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w postaci mikroinstalacji.

Problem: Napór inwestycyjny na tereny rolne objęte ochroną przed nierolniczym wykorzystaniem ze względu na wysoką bonitację gleb (gleby klasy III).

Sposób uwzględnienia: Realizacja przeznaczenia ustalonego w planie wymaga uszczuplenia zasobów gruntów najwyższych klas bonitacyjnych. Przy czym wymaga to uzyskania odpowiedniej zgody. W jej ramach organy oceniają jej zasadność.

Problem: Wprowadzanie do krajobrazu wiejskiego elementów charakterystycznych dla krajobrazu miejskiego - przemysłowego (zjawisko umiastowienia wsi).

Sposób uwzględnienia: Taki proces przekształcania krajobrazu wiejskiego wynika z trendu ogólnopolskiego. Wynika to głównie z przyczyn ekonomicznych: tańsze grunty i poprawa dostępności transportowej, dostępność siły roboczej. Na obszarze Gminy Belsk Duży liczba takich obiektów wyróżniających się dużą kubaturą sukcesywnie rośnie. Są to zakłady i magazyny związane z przetwórstwem rolno-spożywczym. Stanowią obiekty strategiczne dla rozwoju gospodarczego regionu grójeckiego i producentów owoców. Plan przewiduje rozwój funkcji przemysłowej na zasadzie kontynuacji. Wprowadza zasady umożliwiające ograniczenie wpływu projektowanych terenów przemysłowych na krajobraz wiejski i zabytkowy poprzez:

- konieczność realizacji wokół terenów przeznaczonych pod przemysł zieleni izolacyjnej;

- konieczność zachowania zabytkowej alei drzew (niewpisanej do rejestru zabytków, stanowiącej historycznie wykształcony element układu przestrzennego);

- uwzględnienie zasięgu strefy konserwatorskiej od najbliższego zabytku.

Jednocześnie od strony południowej obszar opracowania sąsiaduje z działką nr ewid. 7/31, na której znajduje się zabytkowy kompleks fabrycznym byłej gorzelni. Przy czym do zespołu od północy przylega dolinka cieku wodnego, obrośnięta gęsto wysoką roślinnością, która znacznie ogranicza możliwość zmiany krajobrazowych w jego obrębie. Jednocześnie ekspozycja obiektu na skutek realizacji ustaleń planu, od strony przestrzeni publicznych tj. drogi wojewódzkiej nr 728 - nie zmieni się.

Problem: Położenie w zasięgu zlewni rzeki Jeziorki, dla której obowiązuje Rozp. Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Jeziorki (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2015 r. poz 6658).

Sposób uwzględnienia w planie: Plan wskazuje, iż przedmiotowy obszar w całości znajduje się w zasięgu zlewni rzeki Jeziorki, dla której wydano przedmiotowe rozporządzenie. Jego zapisy obowiązują niezależnie od ustaleń planu. Jednocześnie plan nie uniemożliwia realizacji przepisów rozporządzenia. W szczególności plan nie przewiduje: regulacji lub wykonywania urządzeń wodnych związanych z wodami śródlądowymi, nie zakłada poboru wód powierzchniowych. Zwiększenie poboru wód podziemnych oraz zwiększenie produkcji ścieków może nastąpić na skutek rozwoju funkcji przemysłowych. Plan dopuszcza realizację ujęć wody, lecz o wydajności nie większej niż 60 m3 na dobę. Ewentualne lokalizacja ujęcia będzie jednocześnie poprzedzona wydaniem pozwolenia wodnoprawnego, które uwzględni szczegółowe uwarunkowania. W szczególności, w przypadku braku możliwości zaspokojenia wszystkich potrzeb związanych z korzystaniem wód podziemnych i powierzchniowych pod uwagę zostaną wzięte priorytety w ich zaspakajaniu.

Problem: Napór inwestycyjny w gminie na obszary objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody tj. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki i Rezerwat Przyrody Modrzewina.

Sposób uwzględnienia w planie: Obszar objęty opracowaniem znajduje się poza obszarami chronionymi w odległości kolejno 0,55 km na północ od OCK Dolina Rzeki Jeziorki i 1,51 km od Rezerwatu Modrzewina.

Ustalenia planu w powiązaniu z regulacjami prawa o ochronie środowiska ograniczają możliwość lokalizacji przedsięwzięć, których szkodliwe oddziaływanie może przekraczać obowiązujące normy poza terenami inwestycji i całym obszarem objętym przedmiotowym opracowaniem. Zgodnie z regulacjami obowiązujących ustaw i odpowiednich przepisów wykonawczych, dodatkowa kontrola zgodności lokalizowanych funkcji z ustaleniami planu oraz przepisami prawa o ochronie środowiska, dokonywana będzie w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie, po zaopiniowaniu przez właściwy organ ochrony środowiska, może ustalić obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji, określając jednocześnie wymagany zakres raportu (w tym ewentualnie wymóg przeprowadzenia dodatkowych badań pod kątem lokalizacji funkcji sprecyzowanych bliżej na etapie ich szczegółowego projektowania, w tym wyboru szczegółowej technologii produkcji).

# Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu

Cele i zadania związane z ochroną środowiska, które powinny być realizowane na poziomie regionalnym i lokalnym określa szereg dokumentów o charakterze strategicznym i programowym, a także uregulowań prawnych.

  - Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym

Priorytety Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska określa „8 wspólnotowy program działań w zakresie środowiska do 2030 r.”. W założeniu „Program…” określa priorytetowe pola działania w dziedzinie ochrony środowiska, co pozwoli na skuteczną odpowiedź zarówno na wyzwania stawiane w wymiarze całego globu, jak i na określone problemy napotkane na szczeblu wspólnotowym, krajowym, regionalnym czy lokalnym. Konkluzje programu podkreślają pilną potrzebę budowania neutralnej klimatycznie, ekologicznej, sprawiedliwej i socjalnej Europy. Jednocześnie rosnące zapotrzebowanie na zasoby naturalne zagrażają dobrobytowi i perspektywom obecnych i przyszłych pokoleń.

Biorąc pod uwagę powyższe, program następujący sposób określa główne cele:

- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,

- adaptacja do zmiany klimatu,

- model wzrostu przynoszący planecie więcej korzyści niż strat,

- zerowy poziom emisji zanieczyszczeń,

- ochrona i przywrócenie bioróżnorodności;

- ograniczenie największych presji środowiskowych i klimatycznych związanych z produkcją i konsumpcją.

Przedmiotowy plan odnosi się do powyższej problematyki poprzez dopuszczenie do zasilania terenu przeznaczonego pod przemysł energią elektryczną i cieplną z odnawialnych źródeł energii. Możliwości wprowadzenia rozwiązań technologicznych spełniające powyższe cel winny być analizowane na dalszych etapach realizacji inwestycji.

Program, o którym mowa powyżej, wyznaczono w oparciu o rozdzielenie nacisków między ochroną środowiska, a wzrostem gospodarczym. Podstawowym dokumentem krajowym, w który wpisać się muszą ustalenia samorządowych dokumentów planistycznych jest „Polityka Ekologiczna Państwa 2030". Celem głównym określonym przez dokument jest: "Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców." Cele szczegółowe określone są następująco:

- w zakresie środowiska i zdrowia: poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego;

- w zakresie środowiska i gospodarki: zrównoważenie gospodarowanie zasobami środowiska;

- środowisko i klimat: łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych;

- środowisko i edukacja: rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) ekologicznych społeczeństwa;

- środowisko i administracja: poprawa efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska.

Poszczególnym celom przyporządkowano kierunki interwencji, które następnie odniesiono do poszczególnych województw. Za najpilniejsze kierunki interwencji dla województwa mazowieckiego określono:

- równoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód (ze względu na zły stan wód powierzchniowych);

- likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania (ze względu na rosnące zanieczyszczenie powietrza);

- przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej;

- zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu;

- wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej;

- gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym;

- przeciwdziałanie zmianom klimatu;

- adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych.

Rozwój terenów przemysłowych, co do zasady wiąże się ze zwiększeniem emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz jego przekształceniem w kierunku zubożenia na poziomie ekosystemów przyrodniczych. Realizacja przeznaczenia terenów przewidzianych w planie nie wiąże się bezpośrednio z wdrożeniem określonych powyżej kierunków interwencji. Zapisy dokumentu są natomiast nakierowane na zabezpieczenie przed ponadnormatywnymi oddziaływaniami.

Ustalenia niniejszej zmiany planu nie narusza również postanowień:

- Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, sporządzonej we Florencji 20 października 2000 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98);

- Konwencji Berneńskiej, sporządzonej w Bernie dnia 19 września 1979 r. (Dz. U. 1996 nr 58 poz. 263);

- Konwencji z Rio de Janeiro, sporządzonej dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz. U. 2001 r. nr 284 poz. 1532).

  - Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu regionalnym

Na szczeblu regionalnym główne cele strategiczne ochrony środowiska określone zostały w  „Programie Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego do 2022 r.". W podziale na odpowiednie obszary interwencji przedstawiają się następująco:

- w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza - poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zmian klimatu oraz osiągnięcie poziomu celu długoterminowego dla ozonu;

- w zakresie zagrożenia hałasem - ochrona przed hałasem;

- w zakresie zagrożenia polem elektromagnetycznym - utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym promieniowaniem;

- w zakresie gospodarowania wodami - osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą;

- w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej,

- w zakresie zasobów geologicznych - racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi;

- w zakresie gleb - ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, erozją oraz niekorzystnymi zmianami klimatu;

- gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów - gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, uwzględniając zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego,

- zasoby przyrodnicze - ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej, prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej i zwiększanie lesistości,

- w zakresie zagrożenia poważnymi awariami - ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków

W zakresie uszczegółowionych przez Program ochrony środowiska województwa Mazowieckiego celów, w stosunku do tych określonych w Polityce Ekologicznej Państwa  należy stwierdzić:

- plan zawiera regulacje dotyczące ochrony przed hałasem i zanieczyszczeniami atmosferycznymi ponadnormatywnymi poza obszarem objętym planem;

- plan nie zawiera ustaleń dotyczących przeciwdziałaniu erozji gleby, ze względu na niewielką intensywność zjawiska w obrębie obszaru

- ochrona przed antropogenicznym zanieczyszczeniem gleb na terenach przeznaczonych pod zainwestowaniem być realizowana dzięki uregulowanej gospodarce wodno-ściekowej;

- plan uwzględnia sąsiedztwo zabytkowej alei drzew, w celu jej ochrony nie dopuszcza się realizacji obsługi komunikacyjnej obszaru opracowanie przez teren alei, z wyłączeniem ruchu pieszego;

- ustalenia planu pośrednio nakierowane są na ograniczenie zmian klimatycznych, przez dopuszczenie do zapewnienia zaopatrzenia w energię (elektryczna i cieplną) z odnawialnych źródeł energii;

- realizacja planu nie wiąże się ze zmianą przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, jednocześnie w planie nie wyznacza się nowych terenów pod dolesienia;

- na obszarze planu brak jest zakładów stwarzających wysokie ryzyko awarii, plan zakazuje ich realizacji.

Program nie ustanawia żadnych szczególnych celów w stosunku do obszaru objętego planem czy gminy Belsk Duży.

  - Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu lokalnym

Odpowiednio na szczeblu gminnym 	opracowano „Program ochrony środowiska dla Gminy Belsk Duży na lata 2017– 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021 – 2024”. Określone w nim cele w różnym zakresie odnoszą się do przedmiotowego planu. Nie zostały określone żadne szczegółowe działania, które należałoby wprowadzić na obszarze objętym planem. Za nadrzędne zasadę przy formułowaniu programu uznano zasadę zrównoważonego rozwoju. Podobnie jak w programie dla województwa określono tzw. kierunki interwencji, a następnie cele i zadania.

- w zakresie: poprawa jakości powietrza na terenie gminy Belsk Duży

- Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;

- budowa dróg gminnych (ok. 1 km na rok);

- modernizacja i remont istniejących dróg gminnych (ok. 3 km na rok);

- budowa i wyznaczenie tras pieszorowerowych na terenie gminy Belsk Duży;

- budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w gminie Belsk Duży (mikroinstalacje);

- kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach grzewczych i na otwartych przestrzeniach;

- termomodernizacja budynków mieszkalnych;

- ograniczenie niskiej emisji w gminie Belsk Duży poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych.

- w zakresie: ochrony przed nadmiernym hałasem

- ochrona obszarów o korzystnym klimacie akustycznym poprzez uwzględnianie ich miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

- preferowanie niekonfliktowych lokalizacji obiektów usługowych i przemysłowych;

- kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej;

- kontrola emisji hałasu do środowiska z dróg wojewódzkich i drogi krajowej;

- stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapobiegających nadmiernej emisji hałasu do środowiska.

- w zakresie: monitoring i utrzymanie poniżej poziomu dopuszczalnego PEM

- ograniczanie powstawania źródeł pól elektromagnetycznych na terenach gęstej zabudowy mieszkaniowej na etapie planowania przestrzennego oraz wprowadzenie zagadnienia pól elektromagnetycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

- kontrola obecnych i potencjalnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego;

- utrzymanie poziomów elektromagnetycznego promieniowania poniżej dopuszczalnego lub co najwyżej na poziomie dopuszczalnym.

- W zakresie: poprawa jakości wód na terenie gminy Belsk Duży

- prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych;

- wspieranie finansowe budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (głównie na terenach zabudowy rozproszonej i obszarach trudnych do skanalizowania, gdzie jest to prawnie dozwolone);

- bieżąca konserwacja i utrzymanie cieków wodnych;

- konserwacja rowów melioracyjnych;

- budowa nowych oraz konserwacja i modernizacja istniejących urządzeń melioracyjnych.

- W zakresie: pełne skanalizowane oraz zwodociągowanie obszaru gminy Belsk Duży

- budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie całej gminy;

- budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie całej gminy;

- budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW);

- budowa zbiorników wody pitnej wraz z infrastrukturą.

- W zakresie: poprawa stanu jakości gleb na terenie gminy Belsk Duży

- zrekultywowanie gleb zdegradowanych w kierunku leśnym lub rolnym,

- prowadzenie monitoringu jakości gleb,

- stosowanie tzw. „dobrych praktyk rolniczych”.

- W zakresie: rozwój selektywnej zbiórki odpadów

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – odbiór odpadów komunalnych

- identyfikacja i likwidacja dzikich wysypisk śmieci;

- egzekwowanie zapisów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i regulaminu utrzymania czystości i porządku;

- usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Belsk Duży.

- W zakresie: podejmowanie działań z zakresu ochrony przyrody

- bieżące i zrównoważone utrzymanie zieleni na terenie gminy Belsk Duży;

- uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentach planistycznych form ochrony przyrody;

- pielęgnacja parków wiejskich i terenów rekreacyjnych;

- bieżąca konserwacja form ochrony przyrody;

- zwiększenie lesistości na terenie gminy;

- ochrona wartościowych drzewostanów.

- W zakresie: Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych:

- prowadzenie rejestru zakładów zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych (ZDR, ZZR);

- wsparcie usprzętowienia OSP.

Plan nie uniemożliwia realizacji celów określonych w programie. Jednocześnie należy stwierdzić, iż realizacja przewidzianego w dokumencie przeznaczenia może wpłynać miejscowo na pogorszenie stanu środowiska, w szczególności w zakresie klimatu akustycznego i jakości powietrza. Każdorazowo rozwój zainwestowania, w szczególności związanego z rozwojem funkcji przemysłowej, niesie za sobą koszty środowiskowe. Analizując powyższe cele oraz zapisy planu należy stwierdzić:

- w zakresie celu nr 1: plan przez dopuszczenie realizacji zaopatrzenia w energię cieplna i elektryczna z odnawialnych źródeł energii, umożliwia prowadzenia przez podmioty prywatne działalność produkcyjną na terenie gminy gospodarki niskoemisyjnej, w stosunku do pozostałych zagadnień: brak możliwości odniesienia się w planie,

- w zakresie celu 2: obszar objęty planem znajduje się w sąsiedztwie istniejącego zakładu produkcyjnego, w sąsiedztwie terenów, które nie wymagają ustanowienia standardów ochrony akustycznej, jednocześnie plan nakazuje, aby oddziaływania wszelkich przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod produkcję mieściły się w jego granicy, bez możliwości ponadnormatywnej emisji na zewnątrz;

- w zakresie celu nr 3: obszar objęty planem znajduje się poza gęstą zabudową, ochrona przed polem elektromagnetycznym i wszelkie pomiary będą dokonywane na podstawie przepisów odrębnych. Aktualnie na terenie opracowania brak jakichkolwiek źródeł tego zanieczyszczania, co wymagałoby ustanowienia odpowiednich obostrzeń.

- w zakresie celu nr 4: realizacja zainwestowania na przedmiotowym terenie wiąże się z kompleksowym jego wyposażeniem w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, w razie potrzeby oczyszczalnie przemysłowe, podczyszczanie ścieków itp.;

- w zakresie celu nr 5: wraz z rozwojem zainwestowania na terenie wyznaczonym pod przemysł, plan przewiduje rozwój infrastruktury wodnokanalizacyjnej i uregulowanego sposobu odbioru ścieków przemysłowych;

- w zakresie celu nr 6: na obszarze opracowani brak gleb zdegradowanych do rekultywacji, zagadnienia monitoringu jakości gleby i stosowania dobrych praktyk nie są przedmiotem ustaleń planu;

- w zakresie celu nr 7: zapisy planu umożliwiają realizację selektywnej zbiorki odpadów;

- w zakresie celu nr 8: obszar opracowania znajduje się poza najcenniejszymi pod względem przyrodniczym terenami w gminie, ochronę przyrody w planie realizuje się przez zakaz obsługi komunikacyjnej: samochodowej, poprzez drogę, wzdłuż, której znajduje się aleja drzew o charakterze zabytkowym;

- w zakresie celu 9: plan nie przewiduje możliwości realizacji na przedmiotowym terenie zakładów zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia

# Analiza i ocena przewidywanych oddziaływań ustaleń planu

Czynnikiem oddziaływań środowiskowych wynikającym z realizacji ustaleń planu jest przeznaczenie terenu pod lokalizację terenów przemysłowych  (oznaczone na rysunku planu P). Zasięg ten został wyznaczony w oparciu o zapisy aktualnego studium. Wyznaczony w planie teren zieleni izolacyjnej pełni kilka funkcji:

- realizuje zapisy studium odnośnie konieczności wyznaczenia strefy konserwatorskiej;

- umożliwia zachowanie zabytkowej alei drzew wskazanej do ochrony;

- ograniczenie widoczności obiektów przemysłowych od strony elementów kompozycji krajobrazowej (drogi wewnętrznej z obustronnie obsadzoną aleją drzew).

W zakresie oddziaływań ustaleń planu i możliwych przekształceń środowiska przyrodniczego przeanalizowano jego następujące elementy w z uwzględnieniem ich powiązań:

- powierzchnia terenu;

- wody powierzchniowe i podziemne

- klimat i stan atmosfery;

- klimat akustyczny i wibracje;

- roślinność;

- zwierzęta;

- różnorodność biologiczna;

- formy ochrony przyrody w tym obszary Natura 2000;

- zasoby naturalne;

- krajobraz;

- zabytki i dobra materialne;

- ludzi.

Zgodnie z wymogami ustawowymi przewidywane oddziaływanie przedstawiono w formie zbiorcze w postaci tabelarycznej określając zasięg i czas jego trwania.

  - Powierzchnia terenu

Sposób oddziaływania inwestycji możliwych do przeprowadzenia po przyjęciu planu będzie zależny od etapów ich realizacji.

Najsilniejsze oddziaływanie będzie miało miejsce w fazie budowy. Wiąże się to z następującym oddziaływaniem:

- wykonanie wykopów pod fundamenty budynki i budowle;

- powstanie odpadu w postaci gleby i płytko położonych warstw skalnych (głównie skał osadowych w postaci piasku o różnej frakcji oraz gliny);

- w przypadkach uzasadnionych warunkami geologicznymi konieczność przeprowadzania zagęszczania gruntu lub innych prac zmierzających do uzyskania odpowiedniej jego nośności.

Plan zakłada następujące minimalne wartości powierzchni biologicznie czynnych dla poszczególnych terenów:

- dla terenu produkcji przemysłowej (P) - 15%, co daje maksymalny realny ubytek 2,28 ha powierzchni;

- dla terenu zieleni izolacyjnej (ZI) - 90%, co daje maksymalny realny ubytek 0,04 ha powierzchni.

Wykopy budowlane będą również prowadzone w związku z rozwojem sieci infrastruktury oraz budową ewentualnie dróg wraz z parkingami, placami manewrowymi itp.

Działania te będą skutkowały poprzez:

- powstanie nieciągłości w strukturach litologicznych podglebia;

- zmiany właściwości grunty na skutek wyrównywania, ugniatania, i/ lub zagęszczania;

- lokalne zniszczenie profilu glebowego;

- ograniczenie wymiany gazowej w podłożu.

Skutki zmian są negatywne, trwałe i bezpośrednie. Chociaż, zmiany o których mowa są technologicznie odwracalne, to z ekonomicznego punktu widzenia nieopłacalne. Raz zainwestowany, w tym uzbrojony infrastrukturalnie teren, niezwykle rzadko ulega renaturyzacji.

W okresie budowy powierzchnia terenu będzie najintensywniej przekształcana. Po zakończeniu tego etapu nasilenie oddziaływania będzie wynikać głównie z uszczelnienia terenu tj. przerwanie procesów glebotwórczych w miejscach uszczelnienia.

Jak wynika z zapisów planu najintensywniejsze zmiany będą zachodzić na ternie produkcji przemysłowej. W obrębie zabieleni izolacyjnej prognozuje się niewielkie zmiany. Wprowadzono tu m.in. zakaz zabudowy budynkami oraz ograniczenia w uszczelnianiu i zmianach ukształtowania powierzchni w związku ze znajdującą się tu aleją drzew o charakterze zabytkowym.

Dla ochrony powierzchni terenu w ustaleniach ogólnych wprowadzono także następujące zapisy zabezpieczające przed degradacja powierzchni terenu:

- zakaz wydobycia surowców mineralnych;

- nakazuje się ograniczenie zmian ukształtowania terenów do minimum niezbędnego dla lokalizacji inwestycji realizowanych na zasadach określonych niniejszym planie;

- przy zagospodarowaniu terenów nakazuje się uwzględnianie naturalnych kierunków spływu wód opadowych, przy czym nie dopuszcza się odprowadzania wód opadowych poprzez takie ukształtowanie terenu, które spowodują spływ wód opadowych na sąsiednie działki budowlane;

- zakaz urządzania składowisk odpadów (prócz tymczasowych w miejscach do tego przygotowanych);

- nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z planem gospodarki odpadami, regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy lub innymi programami lub przepisami gminnymi;

- ograniczenie wycinki drzew do minimum, koniecznego dla realizacji terenów przeznaczonych pod zainwestowanie.

Jednocześnie należy zauważyć, iż wyznaczone tereny przemysłowe wskazane są w strefie gdzie ich wyposażenie infrastrukturalne m.in. w energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i gaz może w dużej mierze odbyć się na zasadzie rozbudowy już istniejących systemów. Umożliwi to zmniejszenie kosztów ekonomicznych, ale i kosztów środowiskowych związanych z kompleksową budową systemów infrastruktury technicznej.

  - Wody powierzchniowe i podziemne

Realizacja terenów wskazanych pod zainwestowanie w planie wymusi zmianę stosunków wodnych. Będą one następstwem zmian ilościowych wynikających ze zmniejszenia się powierzchni infiltracyjnej i przyspieszenie spływu powierzchniowego. Całkowita powierzchnia możliwa do uszczelnienia w wyniku realizacji przeznaczenia poszczególnych terenów to max. 2,32 ha, co stanowi 74,3 % powierzchni obszaru objętego planem. Miejscowo w obrębie terenów oznaczonych na rysunku planu jako P, może wystąpić sztuczne obniżenie poziomu wód gruntowych w związku z zmniejszeniem zasilania infiltracyjnego.

Jednocześnie należy stwierdzić, iż na terenach przeznaczonych w planie pod funkcje przemysłowe pierwsze zwierciadło wód gruntowych znajduje się na głębokości większej niż 4 m p.p.t.. Zabudowa terenu nie będzie wiązać się, zatem z koniecznością intensywnego drenażu gruntu.

Tabela 6. Zestawienie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej dla obszaru objętego planem.

| Lp. | Przeznaczenie terenów | Symbol terenu | Powierzchnia w ha | Minimalna powierzchnia biologicznie czynna w % | Minimalna powierzchnia biologicznie czynna w ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | teren produkcji przemysłowej | P | 2,68 | 15 | 0,40 |
|  | teren zieleni izolacyjnej | ZI | 0,44 | 90 | 0,04 |

Źródło: Opracowanie własne.

Mniejsza infiltracja, jest następstwem zwiększonego odprowadzania wód opadowych. Modyfikacji ulegnie zarówno szybkość odpływu, jak również może ulec jego kierunek. Plan w związku z powyższym nie dopuszcza takiego ukształtowania terenu, które wiązałoby się ze spływem wód na sąsiednie działki budowlane i ich zalewami.

Ocena wodochłonności lokalizowanych funkcji na terenach przemysłowych, będzie odbywać się na etapie wydawania odpowiednich pozwoleniach wodnoprawnych. Na tym etapie zostanie sprawdzone czy projektowana inwestycja spełnia wymogi Rozp. Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Jeziorki. Kiedy ograniczona zostanie dyspozycyjność zasobów wodnych, pod uwagę zostaną wzięte określone rozporządzeniem priorytety w zaspokojeniu potrzeb wodnych. Aktualnie ww. Rozporządzenie stanowi, iż w zlewni bilansowej, w której znajduje się obszar opracowania (tj. Kraska od źródeł do dopływu spod Krobowa) posiada rezerwę zasobów dyspozycyjnych o wielkości 1 331 m3/d.

Analizując możliwość wpływu realizacji terenów przemysłowych na najbliższy położony w odległości ok. 200 m na południowy-wschód zbiornik wodny na gruntach rolnych, należy stwierdzić, iż naturalny spływ wód z obszaru opracowania odbywa się w kierunku południowo-wschodnim, w kierunku niewielkiej dolinki denudacyjnej i jest to poza strefą zasilania ww. zbiornika. Strefa taka obejmuje grunty rolne na działce nr ewid 1/2 oraz 1/1 (w górnej części dolinki). Realizacja terenów zabudowanych na obszarze opracowania planu w sposób znaczący nie powinna zatem wpłynąć na stan ilościowy wód w zbiorniku. Plan zawiera jednocześnie zapisy nakazu stosowania rozwiązań technologicznych zmniejszających wpływ zagospodarowania na wody zarówno powierzchniowe jak i podziemne:

"§ 7 ust. 1 pkt 3) przy zainwestowaniu terenu oznaczonego symbolem P nakazuje się stosowanie rozwiązań technicznych zabezpieczających przed wynikającymi z tego zainwestowania zmianami poziomu wód podziemnych, mogącymi wystąpić poza tym terenem."

Jednocześn należy dążyć do zagospodarowania wód odpadowych na terenie zakładu w sposób umożliwiający infiltrację wód po odpowiednim podczyszczeniu lub stopniowemu odparowaniu. W tym celu można zastosować elementy tzw. zielonej infrastruktury tj.: zielone dachy, stosowanie zielonych ścian i ekranów czy ogrodów deszczowych.

W zakresie jakości wód należy stwierdzić, iż plan nakazuje prowadzenie uregulowanej gospodarki wodno-ściekowej oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

W przypadku ścieków produkcyjnych, bytowych czy zanieczyszczanych wód opadowych, plan zakłada prowadzenie uregulowanej gospodarki wodno-ściekowej. Pozostałe ustalenia dotyczące bezpośrednio lub pośrednio zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniami polegają na:

- nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych na do tego celu przystosowane powierzchnie biologicznie czynne i/lub za pomocą systemu kanalizacji deszczowej, drenażu i/lub rowów melioracyjnych, z uwzględnieniem miejscowych warunków geologiczno-gruntowych oraz z zachowaniem wymagań określonych w przepisach odrębnych przy odprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi;

- nakaz odprowadzania ścieków bytowych do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni indywidualnej lub zakładowych systemów;

- nakaz odprowadzanie ścieków przemysłowych: za pomocą zakładowych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków;

- zakazuje się zrzutu ścieków bytowych do ziemi i do wód powierzchniowych (poza tymi, pochodzącymi z przydomowych oczyszczalni ścieków);

- nakaz podczyszczania wód opadowych z substancji ropopochodnych;

- nakaz zaopatrzenia w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych z komunalnego systemu lub ujęć indywidualnych, przy czym pojedyncze ujęcie nie może przekroczyć wydajności 60 m3/dobę;

- zakaz eksploatacji surowców mineralnych;

- nakaz uwzględnienia przy zagospodarowaniu terenów naturalnych kierunków spływu wód powierzchniowych;

- zakaz odprowadzania wód opadowych poprzez takie ukształtowanie terenu, które spowodują spływ wód opadowych w kierunku sąsiednich działek budowlanych.

Plan zakłada też ochronę przed znaczącymi zmianami w obiegu wody terenu ZI, gdzie zlokalizowana jest aleja drzew o charakterze zabytkowym.

Zakłada się zatem, iż realizacja ustaleń przedmiotowego planu może wpłynąć miejscowo zarówno na jakość jak i ilość wód powierzchniowych i podziemnych. W tym etapie nie można przesądzić o  znaczącym charakterze zmian, które uniemożliwił by przyjęcie dokumentu.

  - Klimat i stan atmosfery

Podobnie jak w przypadku oddziaływania na powierzchnię terenu i glebę, wpływ realizacji terenu przeznaczonego pod zabudowę w planie należy podzielić na dwie fazy:

- I związana z fazą budowy,

- II faza eksploatacji.

Faza pierwsza wiązać się będzie z powstawaniem hałasu i zanieczyszczeń z następujących źródeł:

- transportu materiałów budowlanych, konstrukcyjnych i obsługi budowy;

- praca tzw. budowlanego sprzętu ciężkiego tj. koparek, dźwigów, betoniarek itp.

- zapyleniem związanym z prowadzonymi wykopami pod budynki i budowle;

Spowoduje to czasowe, lokalne pogorszenie stanu sanitarnego atmosfery. Zwiększy się jej zapylenie i podwyższy poziom zanieczyszczeń komunikacyjnych. Będą to oddziaływania o charakterze czasowym.

W późniejszym okresie zakres wypływu funkcjonującego zakładu na atmosferę zależny będzie od konkretnych rozwiązań technologicznych i gałęzi realizowanej produkcji. W przypadku kontynuacji, jak na terenach sąsiednich, produkcji artykułów spożywczych należy spodziewać się zwiększenia emisji następujących zanieczyszczeń:

- amoniaku;

- benzenu;

- dwutlenku azotu;

- dwutlenku siarki;

- pyłu;

- tlenku węgla;

- węglowodorów alifatycznych;

- węglowodorów aromatycznych.

Możliwość dotrzymania standardów jakości środowiska będzie szczegółowo badana na etapie projektowania z rozpoznaniem szczegółowo technologii jaka będzie stosowana na terenach przemysłowych. Możliwa będzie też ocena oddziaływań skumulowanych z tymi już występującymi w związku z produkcją fabryki Ferrero.

Głównym kierunkiem przemieszczania się zanieczyszczeń będzie kierunek na wschód z wiatrem zachodnim i będą się one kumulować z oddziaływaniem istniejącego zakładu produkcyjnego Ferrero. W dalszej odległości na tym kierunku znajduje się fragment terenów zabudowanych (osiedle przy drodze wojewódzkiej 728), a dalej dolina rzeki Kraski. Sposób rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń będzie zależny w dużym stopniu od sposobu ich emisji (liniowe i powierzchniowe związane z transportem produktów i surowców, same operacje ładunkowe i rozładunkowe, wyloty, odciągi z maszyn i urządzeń, wyloty wentylacyjne, emisja z układów chłodniczych, wysokość kominów).

Ilościowe oszacowanie wzrostu zanieczyszczeń powietrza będzie możliwe na dalszym etapie realizacji przedsięwzięcia. Jak wynika z ostatnio przeprowadzanych na potrzeby raportu oddziaływania na środowisko (Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dot. rozbudowy zakładu Ferrero Polska sp. z o.o., A. M. Wojtyra, J. Kajdewicz) analiz dla istniejącej fabryki aktualnie standardy emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych nie są przekroczone. Każdorazowo, rozwój zainwestowania musi uwzględniać istniejący stan środowiska i oddziaływanie skumulowane inwestycji.

Plan jednocześnie nie dopuszcza sytuacji przekroczeń  standardów jakości środowiska oraz ochrony przed hałasem poprzez następujący zapis:

„ § 7 ust. 3 W celu ochrony powietrza atmosferycznego oraz ochrony przed hałasem ustala się, że lokalizowane na poszczególnych działkach budowlanych przedsięwzięcia, których funkcjonowanie wiąże się z emisją zanieczyszczeń atmosferycznych lub hałasu, nie mogą powodować poza granicami tych działek przekroczenia standardów jakości powietrza lub przekroczenia poziomów hałasu określonych w przepisach odrębnych.”

Zapisy w planie mające na celu w sposób w sposób pośredni ochronę stanu atmosfery są następujące:

- zakaz wydobycia surowców mineralnych;

- zakaz urządzania miejsc składowania odpadów (oprócz tymczasowych w miejscach do tego przygotowanych);

- nakaz realizacji wokół terenów przemysłowych od strony gruntów użytkowanych rolniczo zieleni izolacyjnej.

Tereny intensywnie zainwestowane mogą również wpływać na klimat. Mogą powodować zmiany w rozkładzie temperatur oraz cyrkulacji powietrza. Modyfikacje temperatury związane są z emisją ciepła antropogenicznego wynikające z: procesów technologicznych, urządzeń grzewczych, ruchu pojazdów oraz ze zmiany pokrycia terenu. Prognozuje się, że zmiany te będą dotyczyć topoklimatu i będą polegać na: wzroście średniorocznej temperatury powietrza oraz maksymalne temperatury w okresie letnim o około 1-3oC. Podwyższenie temperatury skutkuje również niższą wilgotnością powietrza i rzadszym występowaniem mgieł radiacyjnych. Przy czym aktualnie na terenie zakładu stosuje się proces upuszczania pary wodnej, co przyczynia się do zwiększenia wilgotności.

Przewiduje się, iż realizacja planu wpłynie negatywnie na warunki atmosferyczne. Jednocześnie ustalenia dokumentu nakierowane są na zapobieganie wystąpieniu poza obszarem objętym planem ponadnormatywnych oddziaływań. Ich zasięg będzie miał charakter lokalny, skumulowany z oddziaływaniem istniejącego zakładu Ferrero.

  - Klimat akustyczny i wibracje

W wyniku realizacji ustaleń planu w zakresie realizacji funkcji produkcyjnej może dojść do pogorszenia klimatu akustycznego. Źródła hałasu będą miały charakter zarówno liniowy jaki i punktowy i będą wynikały z:

- procesów technologicznych;

- urządzenia wentylacyjne, grzewcze, chłodnicze itp.,

- załadunek i rozładunek towarów,

- ruch pojazdów.

Dla terenów przemysłowych nie określa się standardów ochrony akustycznej. Ochrona taka na terenie zakładu realizowana jest na zasadach określonych przez w przepisach BHP. W bezpośrednim sąsiedztwie brak jest również terenów tzw. wrażliwych. Najbliższe takie znajdują się na działce nr ewid. 1 obręb Stara Wieś w odległości ok. 250 m od granic opracowania. Są to tereny w zabudowie zagrodowej i jako takie podlegają ochronie. Grunty użytkowane rolniczo (niezabudowane), przeznaczone pod przemysł czy drogi nie posiadają standardów ochrony akustycznej.

Krótkoterminowe przekroczenia poziomów dźwięków mogą nastąpić na etapie budowy inwestycji. Ich źródłem są maszyny budowlane i transport. Mogą również wystąpić drgania związane z zagęszczaniem gruntu lub nawierzchni drogowych przez ugniatanie ciężkim sprzętem budowlanym. Zmiana ta będzie jednak miała charakter czasowy (na czas robót), odwracalny, niekumulujący się w środowisku. Roboty budowlane winny, zatem być prowadzone w porze dziennej z przestrzeganiem zasad.

Jednocześnie na tym etapie realizacji inwestycji nie można określić szczegółowo jak zmieni się klimat akustyczny. Plan, bowiem nie określa konkretnego profilu działalności przemysłowej. Można sformułować jedynie ogólne zalecenia zmniejszające ryzyko ponadnormatywnych oddziaływań:

- procesach technologicznych należy stosować nowoczesne i sprawne technicznie urządzenia;

- w urządzeniach wentylacyjnych należy stosować osłony ograniczające emisję hałasu.

- tereny biologicznie czynne należy zagospodarować zielenią urządzoną, z dużym udziałem zieleni wysokiej;

- przy modernizacji istniejących i realizacji nowych ciągów komunikacyjnych wskazane jest stosowanie tzw. cichych asfaltów;

- w uzasadnionych przypadkach przeprowadzanie przeglądów ekologicznych;

- w uzasadnionych przypadkach stosowanie ekranów dźwiękoszczelnych.

Każdorazowo realizacja konkretnej inwestycji na przedmiotowym obszarze winna uwzględniać istniejące już tło akustyczne biorąc po uwagę oddziaływanie istniejącej fabryki Ferrero oraz dróg wojewódzkich nr 725 i 728.

Jak wynika z powyższych rozważań realizacja ustaleń planu może wpłynąć negatywnie na klimat akustyczny. Przy czym jest możliwe dotrzymanie standardów ochrony akustycznych dla terenów sąsiednich.

  - Roślinność

Realizacja terenów przemysłowych w związku z koniecznością wykonania wykopów oraz budowy fundamentów i dróg dojazdowych wiążę się z miejscowym zniszczeniem szaty roślinnej. Zmiany o charakterze nieodwracalnym lub częściowo odwracalnym będą dotyczyć jednak pospolitych siedliskach użytków rolniczych (wysoko przekształconych agrocenoz).

Zgodnie z zapisami planu od strony gruntów użytkowanych rolniczo, nakazuje się realizację zieleni izolacyjnej w pasie terenu o szerokości min. 10 m w postaci zwartych nasadzeń drzew. Ma to za zadanie izolację optyczną od terenów przemysłowych jak również, ograniczenie transmisji pyłów i gazów.

Jednocześnie plan nakazuje podczas realizacji przeznaczenia terenu ograniczyć wycinkę drzew i krzewów do niezbędnego minimum. Aktualnie na terenie przeznaczonym pod produkcję przemysłową (P) brak jest takiej roślinności. Przy czym plan opracowywany jest bezterminowo i uwzględnia możliwość zmiany w tym zakresie.

Terenem zieleni izolacyjnej (ZI) objęte zostały grunty od strony działki drogi nr ewid. 6 obręb PGR Stara Wieś, gdzie zlokalizowana jest aleja drzew o charakterze zabytkowym. W ten sposób jej przebieg został objęty ochroną planistyczną. Jednocześnie plan nie przewiduje (w sposób inny niż komunikacja piesza) możliwości skomunikowania terenu produkcyjnego za pośrednictwem tejże alei. Docelowo komunikacja tego terenu będzie odbywać się za pośrednictwem sąsiednich terenów o takim samym przeznaczeniu.

Plan zakłada zachowanie przebiegu alei, konieczność jej uzupełniania w przypadku usunięcia pojedynczych okazów oraz ochronę brył korzeniowych przed uszkodzeniem.

Najbliżej zidentyfikowane stanowiska roślin chronionych w rezerwacie Modrzewina znajdują się na północ od obszaru objętego planem. Należy zatem rozpatrywać możliwość wpływu przedmiotowego zagospodarowania przez przenoszenie zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z wiatrem południowym. Przy czym kierunek ten kierunek jest jednym z najrzadziej występujących. Przeważają wiatry z sektora zachodniego. Jednocześnie zapisy planu są nakierowane na dotrzymanie standardów jakości powietrza poza obszarem objętym planem.

Jak wynika z powyższych rozważań realizacja ustaleń planu może wpłynąć negatywnie na roślinność. Przy czym przekształceniom ulegną jedynie zbiorowiska o przeciętnych wartościach przyrodniczych. Aleja drzew o charakterze zabytkowym zostanie zachowana.

  - Zwierzęta

Realizacja ustaleń planu w zakresie terenów przemysłowych spowoduje zarówno ograniczenie zasięgu siedlisk przyrodniczych, ograniczenie żerowisk, jak również wycofanie się części gatunków z bezpośredniego sąsiedztwa. Poszczególne fazy przedsięwzięcia będą charakteryzowały się następująco:

I faza budowy

- zniszczenie siedlisk przyrodniczych agrecenoz pól uprawnych i ruderalnych przez wykonywanie wykopów pod budynki, ciągi komunikacyjne, parkingi i itp. skutkiem czego konieczne będzie przeniesienie się żyjącej fauny na tereny sąsiednie;

- na skutek wzrostu poziomu hałasu budowlanego odstraszona zostaną z tego terenu i terenów sąsiednich część awifauny;

- wymuszenie zmiany w przemieszczaniu się zwierząt.

II faza funkcjonowania przedsięwzięcia

- część gatunków tzw. synantropijnych powróci w sąsiedztwo terenów przemysłowych, w tym awifauny na tereny alei drzew;

- funkcjonowanie  terenu przemysłowego jako bariery w przemieszczaniu się zwierząt;

- stałe odstraszenie niektórych gatunków ptaków ze względu na możliwy wzrost hałasu przemysłowego;

- zmniejszenie zagęszczenia gatunków żerujących i lęgowych w sąsiedztwie.

Jednocześnie należy zauważyć, iż teren opracowania nie leży na istotnym szlaku wędrówek zwierząt: w tym ptaków czy dużych ssaków. Ze względu na charakterystykę dopuszczonych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje się także bezpośredniej śmiertelności zwierząt o rozmiarach zagrażających wielkości populacji. Zmiany na poziomie gatunkowym na terenach sąsiednich mogą wynikać z pogorszenia się stanu sanitarnego atmosfery czy klimatu akustycznego.

Należy zaznaczyć jednocześnie, iż bezpośrednim przekształceniom ulegną siedliska powszechnie występujące na terenie gminy. Możliwa będzie, zatem migracja osobników poszczególnych gatunków. Najbliższe zidentyfikowane miejsca lęgowe ptaków wymienionych w dyrektywnie ptasiej (tzw. "naturowe") znajdują się poza obszarem opracowania planu. Przy czym na najbliżej położone lęgowisko jarzębatki zrealizowanie terenów przemysłowych może działać negatywnie - odstraszająco ze względu na hałas i częstsze przebywanie człowieka w otoczeniu. Warunki lęgowe gęsiorka na południowy-wschód od obszaru objętego planem nie powinny się zmienić.

Plan nakazuje również zachowanie miejsc gdzie analiza opublikowana w opracowaniu "Wpływ planowanej elektrowni wiatrowej w miejscowości Belsk Duży na chiropterofaunę", Katarzyna Janik, Łódź, grudzień 2011, wykazała podwyższoną ich aktywność nietoperzy tj. alei łączącej zespół pałacowo-parkowy Małej Wsi i zespół folwarczny Starej Wsi.

Realizacja ustaleń planu wpłynie niekorzystnie na faunę obszaru opracowania. Przy czym bezpośrednim przekształceniom będą podlegać siedliska, które występują powszechnie na terenie gminy. Możliwa będzie, zatem migracja gatunków. Zakres oddziaływania będzie miał charakter lokalny.

  - Różnorodność biologiczna

Obszar opracowania planu jest mało różnorodny pod względem siedlisk. Tereny wyznaczone w planie pod zainwestowanie znajdują się poza obszarem systemu ekologicznego określonym w studium. W szczególności zainwestowanie nie będzie wkraczać w formy dolinne, które stanowią szlaki migracyjne zwierząt i wymiany genetycznej. Bezpośrednie ograniczenie siedlisk na skutek realizacji przedsięwzięcia dotyczyć będzie takich o nieskomplikowanych powiązaniach ekologicznych i przekształconych pod względem gatunkowym – agrocenozy pól uprawnych. Nie będzie się to także wiązać z przerwaniem ważnych korytarzy migracyjnych.

Kluczowym dla oceny wpływu funkcjonowania terenów przemysłowych na bioróżnorodność jest określenie negatywnych oddziaływań związanych z możliwym wzrostem zanieczyszczenia atmosfery i pogorszenia się klimatu akustycznego. Należy się spodziewać, że dojdzie do zmniejszenia bioróżnorodności poprzez:

- zmniejszenie aktywności i zmniejszenie miejsc rozrodu w bezpośrednim sąsiedztwie terenów przemysłowych;

- ograniczenie możliwości przemieszczania się zwierząt.

Jednocześnie należy zauważyć, iż niektóre gatunki zwierząt w tym nietoperze, aktualnie bytują w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu. Badania dowodzą, iż nietoperze umieją się dostosować do hałasu w otoczeniu, zmieniając strategię polowania. W głośnym otoczeniu uruchamiają intensywniej zdolność echolokacji. Możliwe będzie, zatem podobne wykorzystywanie roślinności na terenach zieleni izolacyjnej. Jednocześnie zakłada się, że przemysł nie może powodować poza terenem ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń i hałasu. Ocena natężenie procesów, o których mowa powyżej będzie możliwa na podstawie szczegółowych informacji o planowanym przedsięwzięciu.

Realizacja zabudowy przewidzianej w planie wiąże się ze zmniejszeniem bioróżnorodności o charakterze lokalnym. Dotyczyć będzie gatunków głównie pospolitych. Nie wiąże się z utratą cennych siedlisk czy miejsc rozrodu gatunków chronionych. Plan przewiduje zachowanie cennego drzewostanu w obrębie wyznaczonego terenu zieleni izolacyjnej.

  - Formy ochrony przyrody w tym obszary Natura 2000

Obszar Chronionego Krajobrazu, rezerwat przyrody i pomniki przyrody

W sąsiedztwie obszaru objętego przedmiotowym planem znajdują się następujące obiekty i obszary objęte ochrona przyrody:

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Rzeki Jeziorki”,

- Rezerwat przyrody Modrzewina,

- pomniki przyrody;

przy czym ww. rezerwat oraz pomniki przyrody przestrzennie zawierają się w obrębie OChK. Ich położenie w stosunku do obszaru objętego planem przedstawia zał. nr 1.

W zakresie oddziaływania przedmiotowego projektu planu na Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Rzeki Jeziorki" należy stwierdzić, iż bezpośrednio nie płynie w sposób znaczący na przedmiot ochrony obszaru, czyli: krajobraz wartościowy pod względem kulturowym i przyrodniczym. W projektowanym dokumencie zawarto jednocześnie zapisy nakierowane na minimalizację negatywnych skutków realizacji terenów przemysłowych. W szczególności projektuje się realizację wokół terenów przemysłowych zieleni izolacyjnej w celu wizualnego ograniczenia ekspozycji obiektów przemysłowych w kierunku obszaru chronionego. Jednocześnie plan umożliwia zachowanie strefy widokowej z drogi wojewódzkiej nr 725 na zabytkowe założenie pałacowo-parkowe Małej Wsi oraz osi widokowej ukształtowanej przez aleję drzew przyległych do terenu opracowania do zachodu, na której końcu na północy znajduje się pałac w Małej Wsi. Pod względem przyrodniczym może dojść do zubożenia przyrodniczego terenu parku przypałacowego objętego obszarem ochrony w wyniku ograniczenia miejsc bytowania, żerowania, a także w skutek wypłaszania ze względu na wzrost zanieczyszczeń i hałasu przemysłowego. Przy czym teren parku, jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy objęty jest standardem ochrony akustycznej, a zapisy planu nakierowane są na zabezpieczenie przed wystąpieniem ponadnormatywnych oddziaływań dopuszczonego zagospodarowania poza jego granicami.

Prognozuje się, że realizacja ustaleń planu nie natomiast znacząco na przedmiot ochrony pozostałych form ochrony przyrody znajdujących się w sąsiedztwie tj.: pomników przyrody w postaci okazałych drzew oraz Rezerwat "Modrzewina", którego celem jest zachowanie stanowiska modrzewia polskiego. W szczególności ww. rezerwat oraz obszar opracowania planu nie posiadają intensywnych połączeń ekologicznych np. przez formy dolinne, wody powierzchniowe, kompleksów leśnych itp. Przewietrzanie terenów przemysłowych z kierunku głównie zachodniego i ogranicza również skutecznie możliwość przenoszenia zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z wiatrem.

Obszary sieci Natura 2000

Obszar objęty planem znajduje się poza zasięgiem obszarów wyznaczonych w ramach sieci Natura 2000 (zał. 2) i realizacja przeznaczenia zgodnie z dokumentem nie może bezpośrednio oddziaływać na nie. Ze względu na odległość (około 17,41 km) niskie jest również prawdopodobieństwo oddziaływania negatywnego o znaczącym oddziaływaniu pośrednim zarówno na OSO PLB140003 Dolina Pilicy jak i  SOO PLH 140016 Dolina Dolnej Pilicy. Wynika to z faktu, iż obszar lokalizacji przedsięwzięcia nie leży na znanym szlaku wędrówek ptaków wodno-błotnych, a przestrzeń nad terenem przemysłowym nie jest intensywnie wykorzystywana w okresie migracji. Obszar opracowania nie ma również intensywnych połączeń ekologicznych (np. za pomocą dolin rzecznych, kompleksów leśnych itp.) by móc zachwiać równowagę obszarów wodnobłotnych w dolinie Pilicy.

Inne obszary objęte ochrona prawną przyrody, zlokalizowane poza bezpośrednim otoczeniem obszaru objętego opracowaniem

Nie zakłada się możliwości jakiegokolwiek bezpośredniego jak i znaczącego pośredniego wpływu na pozostałe obszary chronione położone w znacznej odległości od przewidywanej lokalizacji terenów przemysłowych. Są to:

- Rezerwat „Łęgacz nad Jeziorką ” - ochrona objęto tu fragment doliny rzeki oraz las łęgowy porastający jej prawy brzeg i bagniste dno doliny (położony 9 km na północny wschód od obszaru objętego planem);

- Rezerwat „Jeziora Olszyny” - ochroną objęto fragment doliny rzeki na długości około 1 kilometra, porośnięty lasem reprezentującym zespół łęgu jesionowo-olszowego (położony 7 km na północny zachód od obszaru objętego planem);

- Rezerwat „Tomczyce” - ochroną objęto tu fragment pociętej wąwozami erozyjnymi zalesionej skarpy nad Pilicą, wznoszącej się o ponad 20 metrów nad poziomem rzeki (położony 20 km na południowy zachód od obszaru objętego planem);

- Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolna Rzeki Mogielanki” (położony w odległości 15 km na południowy zachód od obszaru objętego planem).

Ochrona gatunkowa zwierząt

Analizują możliwość wpływu realizacji ustaleń planu na gatunki objęte ochroną ścisłą wzięto pod uwagę w szczególności te, które zostały zidentyfikowane na podstawie badań terenowych tj. nietoperzy oraz ptactwa. Zdolności adaptacyjne tych pierwszych daje możliwość zachowania przyrodniczej atrakcyjności terenów dla tych zwierząt. Wpływ na ptactwo należy określić na poziomie możliwym do wystąpienia i może wiązać się z wycofaniem niektórych gatunków. Przy czym obszar opracowania znajduje się wśród terenów wiejskich. Możliwa jest, zatem niedaleka migracja gatunków w poszukiwaniu podobnych stanowisk.

Jak wykazano w poprzednich rozdziałach zarówno samo położenie Rezerwatu Modrzewina, gdzie znajdują się stanowiska roślin chronionych  (na południe od obszaru objętego planem bez znaczących połączeń ekologicznych) jak również zapisy planu w zakresie braku możliwości wystąpienia ponadnormatywnych odziaływań zagospodarowania na stan powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny, w sposób dostateczny zabezpieczają przed możliwością znaczącego wpływu na przedmiot ochrony.

  - Zasoby naturalne

Podstawowym zasobem naturalnym na obszarze opracowania planu jest gleba najwyższych, chronionych klas bonitacyjnych (IIIa i IIIb). Zmiana ich przeznaczenia wymaga zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzyskiwanej na wniosek Wójta. Przekształceniom podlegać będzie powierzchnia całość powierzchni objętej planem 3,12 ha. Wyznaczony teren zieleni izolacyjnej oznaczony na rysunku planu symbolem ZI również wymaga uzyskania odpowiedniej zgody, jako dla gruntów nierolnych.

Tabela 7. Zestawienie klasoużytków w obrębie obszaru objętego planem.

| LP. | KLASOUŻYTEK | POWIERZCHNIA |
| --- | --- | --- |
|  | RIIIa | 2,4031 |
|  | RIIIb | 0,7162 |

Źródło: na podstawie wypisu z rejestru gruntów z dnia 16.03.2021 r.

Obszar objęty opracowaniem znajduje się poza zidentyfikowanymi złożami surowców naturalnych i w żaden sposób nie wpłynie na możliwości eksploatacji czy ochrony tychże. Realizacja ustaleń planu może się wiązać ze zwiększonym poborem wody. Natężenie zjawiska i określenie czy jest o wpływ znaczący czy nie możliwy będzie jednak dopiero na etapie szczegółowego projektowania przedsięwzięcia, kiedy znane są całkowite zapotrzebowanie inwestycji w wodę.

  - Krajobraz

Specyfika oddziaływania terenów przemysłowych w krajobrazie wynika najczęściej z:

- lokalizacji elementów technologicznych - rurociągów, wentylatorów, kominów itp.;

- wysokości obiektów ze względu na wymagania techniczne;

- nagromadzeniu budynków o dużej kubaturze.

Odczucia, co do estetyki konstrukcji zakładów przemysłowych mają charakter subiektywny. Istotne jest jednak, w jakim stopniu przekształcają one krajobraz uwzględniając przy tym: zasięg terytorialny i wartość krajobrazu przekształcanego.

Plan zawiera następujące zapisy mające na celu realizację ochrony przed niekorzystnymi zmianami krajobrazowymi:

„ (…)Określa się zasady kształtowania kolorystyki elewacji i pokrycia dachów budynków jak następuje:

- nakazuje się stosowanie ujednoliconej dla danej działki budowlanej kolorystyki elewacji, z zastosowaniem barw pastelowych lub naturalnych dla danego materiału, w kompozycji zawierającej nie więcej niż 4 kolory (nie licząc kolorów dachu, ślusarki i stolarki oraz urządzeń technicznych, znaków graficznych, itp.);

- nakazuje się stosowanie ujednoliconej dla danej działki budowlanej kolorystyki pokrycia dachu, orynnowania i obróbek blacharskich dachu wszystkich budynków z dachami innymi niż płaskie, utrzymaną w gamie od ceglastej czerwieni do ciemnego brązu."

Maksymalne wysokości dla budowali przewidziane w planie to 40 m. W przypadku terenów przemysłowych można się spodziewać powstania lokalnej dominanty wysokościowej w postaci np. kominów, masztów czy innych technicznych instalacji.

Od zachodu plan bezpośrednio wyznacza teren zieleni (ZI) o szerokości 15 m w celu ochrony zabytkowej alei drzew, która stanowi element kompozycyjny łączący dwa zabytkowe obiekty pałac w Małej Wsi i zespół folwarczny Starej Wsi.

Wysokość budynków nie będzie przekraczać max. 20 m, czyli nie więcej niż wysokość obiektów obecnie znajdujących się na zainwestowanych terenach przemysłowych.

Analizując zmiany widokowe w kierunku nowoprojektowanych terenów przemysłowych w relacji do zabytkowego pałacu Małej Wsi należy stwierdzić:

- widok spod bramy pałacu w kierunku południowo-wschodnim aktualnie jest przekształcony przez istniejące zabudowania fabryczne;

- brak kolizji krajobrazowej w widoku na pałac z alei leśnej (wewnątrz zespołu pałacowo-parkowego);

- minimalna kolizja krajobrazowa w widoku na skraj zabytkowego parku w kierunku południowo-wschodnim – możliwość miejscowego przezierania elementów konstrukcji przemysłowych przez konary drzew i krzewów.

Jednocześnie należy zauważyć, iż grunt przeznaczony pod tereny przemysłowe łagodnie opadają w kierunku południowo-wschodnim, co powoduje, że ze względu na różnice wysokości, południowa część terenów przemysłowych będzie mało eksponowana w kierunku zabytkowego parku i pałacu. Od strony najbliższej w stosunku do zespołu pałacowego Małej Wsi teren produkcji przemysłowej będzie oddzielony zielenią izolacyjną.

W stosunku do zabytkowego założenia Starej Wsi nowe tereny przemysłowe będą położone na północ i analizując zmiany widokowe po ich realizacji należy stwierdzić, iż:

- ekspozycja kompleksu sprzed wejścia/wjazdu z drogi wojewódzkiej 728 nie zmieni się;

- ekspozycja obiektów wchodzących w skład kompleksu z punktów widokowych w kierunku północnym wewnątrz kompleksu zmieni się nieznacznie - możliwe miejscowe przezierania elementów konstrukcji przemysłowych przez konary drzew i krzewów.

W doniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody na obszarze objętym opracowaniem oraz na obszarach sąsiednich stwierdzić należy, że lokalizacja projektowanych terenów przemysłowych nie wchodzi w kolizję z celami ochrony OChK Dolina Rzeki Jeziorki (ze względu na lokalizację poza tym obszarem), a cele i zasady ochrony pozostałych obszarów i obiektów chronionych, w ogóle nie obejmują ani nie dotyczą aspektów krajobrazowych.

  - Wpływ na zabytki i dobra materialne

Najbliżej, w stosunku do obszaru objętego planem, położonym zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków województwa mazowieckiego jest zespół folwarczny Starej Wsi nr rej.: 552/A z 17.09.1998: gorzelnia, magazyn spirytusu, spichlerz, stodoła, obora, magazyn, warsztaty, stróżówka. Najbliżej położony stodoła - w odległości 345 m od obszaru objętego opracowaniem.

Bezpośrednio realizacja ustaleń planu nie wpłyną na ww. obiekty. Może jedynie wpłynąć pośrednio przez pojawienie się zabudowań przemysłowych w ich tle obserwowanych z wewnątrz zespołu. Przy czym widok ten będzie znacznie ograniczony o charakterze prześwitów pomiędzy roślinnością wysoką. Aktualnie bowiem obszar opracowania i zespół folwarczny dzielą gęste zarośla i zadrzewienia zlokalizowane wzdłuż niewielkiego cieku wodnego. Jednocześnie plan nakazuje realizację na terenach produkcji przemysłowych, od strony gruntów rolnych pasa zieleni izolacyjnej. Należy również zaznaczyć, że sam zabytek związany jest z produkcją.

Na północ od obszaru objętego planem znajduje się zespół pałacowego w miejscowości Mała Wieś z XVIII w. obejmujący pałac, 4 pawilony, budynek gospodarczy, park wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (nr rej.: 325/A/62 z dn. 7.01.1962 oraz 229/A z dn. 6.09.1983 i z dn. 16.06.2010). Ze względu na lokalizację realizacja ustaleń planu nie wpłynie bezpośrednio na obiekt. Jak wynika z analizy przeprowadzonej w pkt 8.10. może wywołać skutki pośrednie przez zmianę krajobrazu otoczenia zabytku.

Plan natomiast obejmuje ochroną aleję drzew (głównie dęby) łączącą: zespół folwarczny Starej Wsi i zespół pałacowy Małej Wsi. Na zakończeniu alei z obu stron usytuowane są elementy małej architektury w postaci przydrożnych krzyży. Aleja objęte jest zgodnie z ustaleniami studium strefą ochrony konserwatorskiej.

Realizacja planowanych terenów przemysłowych nie wpłynie bezpośrednio niekorzystnie na żaden z wyżej wymienionych zabytków.

Na obszarze objętym planem nie ma żadnych dóbr materialnych w postaci budynków. Istniejąca w sąsiedztwie infrastruktura techniczna i drogi nie kolidują z planowanym zagospodarowaniem terenu. Konieczna będzie natomiast rozbudowa zarówno dróg wewnętrznych mająca na celu obsługę komunikacyjną przedsięwzięcia jak i sieci elektroenergetycznej.

Negatywny wpływ realizacji terenów przemysłowych na dobra materialne może wynikać z sytuacji awaryjnych, w tym katastrof budowlanych. Jednocześnie plan zakazuje realizacji tu zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zakwalifikowanych do tej kategorii zgodnie z przepisami obowiązującego prawa o ochronie środowiska.

Wpływ na wartość dóbr materialnych będzie przedmiotem prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  - Wpływ na ludzi

Rozbudowa terenów przemysłowych będzie wiązać się ze wzrostem zagrożeń dla ludności. Będą wynikały z:

- nasilenia się ruchu samochodowego;

- nasilenia się hałasu przemysłowego;

- emisji zanieczyszczeń do atmosfery;

- sytuacji awaryjnych.

Przy czym nie każde, a jedynie ponadnormatywne pogorszenie warunków życia ludności należy odczytywać, jako stan zagrożenia życia czy zdrowia. Na tym etapie planowania należy stwierdzić, iż istnieją przesłanki umożliwiające realizację zainwestowania terenów przemysłowych bez przekroczenia standardów, jakości środowiska określonych prawem. Wynika to z następujących faktów:

- tereny przemysłowe są wyznaczone w obrębie gdzie aktualnie nie przekroczone są standardy, jakości środowiska;

- obsługa komunikacyjna terenów będzie realizowana z dróg zakładowych do istniejącego zjazdu do drogi wojewódzkiej nr 725, której parametry winny być dostosowane do wysokiego natężenia ruchu, w tym pojazdów ciężarowych i jednocześnie podlega szczegółowym pomiarom (Generalny Pomiar Ruchu) w celu organizacji bezpieczeństwa ruchu;

- tereny przemysłowe sąsiadują z terenami przemysłowymi, co umożliwia ich rozwój w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury i brak dodatkowych uciążliwości dla mieszkańców związanych z ich budową od podstaw;

- najbliżej położone tereny zabudowy znajdują się w odległości 238 m na południowy-wschód od terenów przemysłowych.

Plan nakierowany jest na zabezpieczenie jakości życia i mieszkańców przez wprowadzenie następujących zapisów:

- "W celu ochrony powietrza atmosferycznego oraz ochrony przed hałasem ustala się, że lokalizowane na poszczególnych działkach budowlanych przedsięwzięcia, których funkcjonowanie wiąże się z emisją zanieczyszczeń atmosferycznych lub hałasu, nie mogą powodować poza granicami tych działek przekroczenia standardów jakości powietrza lub przekroczenia poziomów hałasu określonych w przepisach odrębnych."

- wprowadzenie wymogu realizacji zieleni izolacyjnej; od strony zachodniej;

- zakaz realizacji przedsięwzięć uciążliwych tj. zdefiniowanych w Rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jako zawsze znacząco oddziałujących na środowisko;

- zakaz realizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zakwalifikowanych do tej kategorii zgodnie z przepisami obowiązującego prawa o ochronie środowiska.

Należy zatem stwierdzić, iż realizacja terenów przeznaczonych pod zainwestowanie  zgodnie z niniejszym planem oraz prawem powszechnym, nie wpłynie w sposób znaczący na jakość życia i zdrowia ludności.

  - Ocena oddziaływania ustaleń planu – synteza

Syntezę zawartego w niniejszym dokumencie opisu oddziaływań na środowisko ustaleń projektu planu, w tym oddziaływań skumulowanego na zdrowie ludzi i na biosferę zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przedstawiono w Tabeli nr 7.

Tabela 8. Klasyfikacja oddziaływań na środowisko ustaleń planu w zakresie terenów przemysłowych.

| Oddziaływanie na środowisko | Rodzaje oddziaływania |  |  | Czas oddziaływania |  |  | Mechanizm oddziaływania |  |  | Ocena oddziaływania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bezpośrednie | pośrednie | wtórne | krótkoterminowe | średnioterminowe | długoterminowe | chwilowe | okresowe | stałe | pozytywne | negatywne | neutralne |
| Etap budowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przekształcenia wierzchniej warstwy litosfery | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x |  |
| Likwidacja pokrywy glebowej | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x |  |
| Likwidacja roślinności | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x |  |
| Wpływ na faunę | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |
| Emisja zanieczyszczeń do atmosfery | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |
| Emisja hałasu | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |
| Powstawanie odpadów | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |
| Etap funkcjonowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emisja zanieczyszczeń do atmosfery | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |
| Emisja hałasu przez | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |
| Emisja promieniowania elektromagnetycznego | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |
| Wpływ na bioróżnorodność | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |
| Zagrożenia dla form ochrony przyrody | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x* |  |
| Zagrożenia dla Natura 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Wpływ na krajobraz | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x |
| Wpływ na zdrowie ludzi (skumulowane) | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |

* dotyczy OCK „Dolna Rzeki Jeziorki” oraz Rezerwatu „Modrzewina”

Dalsze uszczegółowienie informacji na temat zakresu oddziaływania przewidywanych realizacji poszczególnych inwestycji będą przedmiotem osobnego postępowania w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.

# Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu ustaleń planu na środowisko.

Realizacja ustaleń planu nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko. Wynika to wprost z położenia gminy Belsk Duży.

# Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji planu, w szczególności oddziaływanie na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów

Zapobieganie i/lub zmniejszenie szkodliwości realizacji terenów przemysłowych może być realizowane przez określone poniżej czynności, wskazane do podejmowania na poszczególnych etapach realizacji przedsięwzięcia .

W fazie budowy wraz z infrastrukturą techniczną:

- minimalizacja ujemnych skutków realizacji przez optymalne przygotowanie i organizację pracy budowy;

- ograniczenie do minimum wielkości terenów budowy, prac ziemnych, ruchu ciężkiego sprzętu i wycinki drzew i krzewów;

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem alei drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych  na skutek transportu materiałów budowlanych czy elementów konstrukcyjnych o dużych gabarytach;

- organizacja wywozu gruntu z wykopów koniecznych do posadowienia fundamentów i przeprowadzić prace rekultywacyjne terenów, tak aby ograniczyć zmiany w ukształtowaniu terenu do niezbędnego minimum;

- organizacja miejsc postojowych dla sprzętu budowlanego, baz materiałów i paliw poza terenami podmokłymi oraz z uwzględnieniem spływu wód gruntowych, przygotować i organizacyjnie zabezpieczyć je na ewentualność skażenia wód gruntowych substancjami ropopochodnymi;

- stosować zasady kompensacji przyrodniczej w przypadku konieczności wycinki drzew.

W fazie eksploatacji:

- wykonywanie systematycznych przeglądów ekologicznych poszczególnych instalacji;

- w razie potrzeby zastosowanie ekranów akustycznych;

- stosownie technologii, w tym odpowiednich filtrów, ograniczających emisję do środowiska zanieczyszczeń gazowych;

- tworzenie i pielęgnacja zieleni izolacyjnej;

- zastosowanie zasad najlepszej dostępnej techniki – rozumianej jako „najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość” zgodnie z art. 3 pkt 10 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Należy zaznaczyć, że na etapie realizacji zainwestowania terenów nie jest możliwe oszacowanie prac kompensacyjnych, które powinny zostać wykonane. Takie ustalenia mogą zostać dokonane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub w przypadku wystąpienia szkody w środowisku w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2187). Dokładne kryteria oceny wystąpienia szkody w środowisku oraz prowadzenia działań naprawczych określają akty wykonawcze tej Ustawy (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny występowania szkody w środowisku (Dz. U. Nr 82, poz. 501) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobów ich prowadzenia (Dz. U. Nr 1003, poz. 664).

Na podstawie dotychczasowych ustaleń w zakresie ochrony obszarów Natura 2000 należy stwierdzić, że realizacja planu:

- nie płynie na pogorszenie jakości środowiska na wyznaczonych obszarach Natura 2000;

- nie spowoduje dezintegracji żadnego obszaru Natura 2000

- nie wpłynie na spójność sieci Natura 2000.

# Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w zamianie planie

Zaniechanie uchwalenia planu, z punktu widzenia przedstawionych w niniejszej prognozie oddziaływań terenów przemysłowych, jest lokalnie korzystne dla środowiska. Z przedstawionych powyżej analiz wynika, że negatywny wpływ ustaleń planu na środowisko przyrodnicze będzie wynikał z wprowadzenia na tereny do tej pory niezainwestowane zabudowy i nowych ciągów komunikacyjnych, co wiązać się będzie z przekształceniami w środowisku typowymi dla terenów nowych inwestycji głównie z zakresu, oddziaływania na wody gruntowe, emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i wibracji. Poza tym stwierdzono, że realizacja ustaleń planu w wpłynie na istniejące w tym rejonie Obszary Natura 2000 oraz inne obszary przyrodnicze podlegające prawnej ochronie.

# Wskazanie napotkanych w prognozie trudności wynikających z niedostatków technik lub luk we współczesnej wiedzy

W trakcie sporządzania prognozy nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

# Metody analizy skutków realizacji postanowień planu oraz częstotliwość ich przeprowadzania

Analizę skutków realizacji ustaleń planu należy wykonać w ramach oceny aktualności studium i planów sporządzanych przez Wójta gminy Belsk Duży. Opracowania takie opierają się m.in. na analizie obowiązujących planów miejscowych, stopniu ich realizacji oraz rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę, wydawanych na podstawie obowiązujących planów. Bada się również aktualne funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. Obowiązek wykonywania takich analiz wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przy tworzeniu tego typu opracowań należy zwrócić szczególną uwagę na stopień realizacji zapisów planu w zakresie urządzania zieleni, krajobrazu i zachowania powierzchni biologicznie czynnej. Ocenę aktualności studium i planów sporządza się co najmniej raz w czasie kadencji Rady Gminy. Z tą samą częstotliwością wykonywana byłaby analiza skutków realizacji postanowień planu.

Dodatkowym instrumentem analizy skutków realizacji projektowanego dokumentu jest również monitoring środowiska prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Organ ten wykonuje zadania wynikające z Państwowego Programu Monitoringu Środowiska oraz innych zadań określonych w odrębnych ustawach. Wyniki oceny stanu środowiska publikowane przez WIOŚ mogą być jedną z metod analizy skutków wdrożenia planu obrazującą zmiany parametrów jakościowych opisujących stan wód, powietrza, gleb, fauny, flory itp.

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Obszar objęty opracowaniem planu o powierzchni 3,12 ha leży w gminie Belsk Duży w jej środkowej części, w obrębie ewidencyjnym PGR Stara Wieś, działka nr ewid. 7/49. Aktualnie pozostaje w użytkowaniu rolniczym. Przylega do drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 6. Głównym celem sporządzenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest konieczność uwzględnienia zmiany stanu prawnego wynikającego z wejścia w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 961). Ustawa, przez wprowadzenie daleko idących konsekwencji prawnych i ekonomicznych lokalizacji siłowni wiatrowych, doprowadziła do zaniechania realizacji na obszarze sąsiednim inwestycji tego rodzaju ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tym samym zbędne stały się wszelkie ograniczenia w zainwestowaniu, które wynikały z wyznaczenia terenów pod siłownie wiatrowe. Tereny przeznaczone pod siłownie wiatrowe mogą być natomiast przeznaczone pod rozwój przemysłu rolno-spożywczego. Uchwalenie niniejszego planu ma, zatem dostosować prawo miejscowe do przepisów prawa powszechnego oraz do aktualnych zamierzeń ludności i podmiotów gospodarczych.

Tabela 9. Zestawienie powierzchni terenów dla obszaru objętego planem.

| Lp. | Przeznaczenie terenów | Symbol terenu | Powierzchnia w ha | Udział w powierzchni obszaru objętego planem (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | teren produkcji przemysłowej | P | 2,68 | 85,8 |
|  | teren zieleni izolacyjnej | ZI | 0,44 | 14,2 |
| razem |  |  | 3,12 | 100 |

Źródło: opracowanie własne.

Pod względem geologicznym obszar opracowania leży w obrębie południowo-zachodniej części niecki warszawskiej, ukształtowanej na przełomie mezozoiku i kenozoiku, gdzie pod utworami czwartorzędowymi zalegają utwory kredowe.

Osady czwartorzędowe reprezentowane są głównie przez gliny i piaski gliniaste. Związane są ze stadiałem maksymalnym zlodowacenia środkowopolskiego: stadiał Radomki i stadiał Warty. Utwory występują w serii niekiedy dwu- lub trójdzielnej. Gliny zalegają często od powierzchni, tak jak na obszarze opracowania. W strefie przeznaczonej pod rozwój funkcji przemysłowej panują ogólnie proste warunki geologiczno-gruntowe.

Obszar objęty opracowaniem leży w zlewni rzeki Kraski, głównej rzeki gminy Belsk Duży (prawobrzeżnego dopływu Jeziorki). Na obszarze objętym planem brak jest jakichkolwiek wód powierzchniowych. Zachowany jest naturalny spływ wód w kierunku południowym do rowu odwadniającego odległego o około 236 m.

Wody zawarte w utworach miocenu i oligocenu są objęte ochroną w postaci wyznaczonego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215A Subniecka Warszawska- cześć centralna - obszar wysokiej ochrony (OWO). Wody te mają charakter porowy. Podlegają ochronie ze względu na stosunkowo niewielkie zasoby (0,10 l/s/km2) przy jednoczesnym strategicznym ich znaczeniu dla zaopatrzenia w wodę aglomeracji warszawskiej. Brak jest szczegółowej dokumentacji zbiornika z wytycznymi, co do jego wykorzystania. Najnowsza analiza zasobów wodnych za 2022 r. wykazała natomiast wciąż rezerwy w zasobach dyspozycyjnych wód na tym obszarze na poziomie pomiędzy 100 a 200 m3/24h/km2. Jednocześnie konieczność ograniczenia i/lub priorytetyzacji w korzystanie z wód podziemnych i powierzchniowych na terenie gminy wynika z Rozporządzenia nr 17/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej W Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Jeziorki (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2015 r. poz. 6658 z późn. zm.).

Na obszarze opracowania występują dobre warunki glebowo-rolne. Wynika to z wysokiej bonitacji gleb: IIIa i IIIb i równinnego ukształtowania terenu. Pod względem genetycznym są to gleby bielicowe i pseudobielicowe, zaklasyfikowane do kompleksu pszennego dobrego.

Ze względu na wysoką klasyfikację zmiana sposobu użytkowania gruntów wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Aktualnie sam obszar opracowania, jako użytkowany rolniczo posiada w znaczącej większości przeciętne walory krajobrazowe i przyrodnicze. Najcenniejszym elementem przyrodniczym jest tu fragment alei dębowej o charakterze zabytkowym (nie wpisana do rejestru zabytków ani GEZ), objętej strefą ochrony konserwatorskiej. W jego najbliższym sąsiedztwie znajdują się również elementy o znaczących wartościach krajobrazowych. Należą do nich:

- zespół pałacowo-parkowy Małej Wsi wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego, położny w odległości około 540 m na północ od obszaru objętego planem, który znajduje się w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki;

- XIX w. zespół folwarczny Starej Wsi wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego, położony w odległości około 300 m na południe od obszaru objętego planem.

Biorąc pod uwagę problemy ochrony środowiska i stan zagospodarowania terenu opracowania  zapisy planu nakierowane na:

- w zakresie ochrony zasobów naturalnych - zakazuje na obszarze objętym planem eksploatacji surowców mineralnych, uwzględnia lokalizację obszaru w obrębie zlewni rzeki Jeziorki, dla której obowiązuje rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki, określa standardy odprowadzania ścieków, wód odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę, nakaz zachowania alei drzew o charakterze zabytkowym stanowiącym ważny element zasobów przyrodniczych obszaru,

- w zakresie wzmocnienia roli odnawialnych źródeł energii - dopuszcza zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną z odnawialnych źródeł energii;

- w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami: nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z planem gospodarki odpadami, regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy lub innymi programami lub przepisami gminnymi;

- w zakresie dotrzymania jakości powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego - plan nie dopuszcza do możliwości ponadnormatywnego oddziaływania przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze opracowania poza jego granice,

- w zakresie bezpieczeństwa ludności - zabrania się lokalizacji zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zakwalifikowanych do tej kategorii zgodnie z przepisami obowiązującego prawa o ochronie środowiska, zakaz realizacji przedsięwzięć zaliczonych na podstawie przepisów odrębnych, do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

- zachowanie najcenniejszych elementów przyrody znajdujących się w obrębie obszaru objętego planem.

W wyniku realizacji planu przewiduje się oddziaływanie na środowisko:

- negatywne:

- wzrost zanieczyszczenia powietrza w tym gazami i pyłami pochodzącymi;

- zmiana przeznaczenia gruntów najwyższych klas bonitacyjnych na cele nierolnicze i nieleśne;

- zwiększenie poboru wody i wytworzenie ścieków w tym pochodzenia przemysłowego;

- wzrost hałasu komunikacyjnego i przemysłowego wynikającego z procesów technologicznych;

- emisja ciepła antropogenicznego, w tym pochodzących z procesów technologicznych;

- zmiany w ukształtowaniu terenu na skutek prac niwelacyjnych i związanych z posowieniem budynków;

- zubożenie faunistyczne i florystyczne terenów przeznaczonych pod zainwestowanie

- zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, zwiększenie spływu powierzchniowego wód deszczowych i zmiany w bilansie wodnym terenu.

- pozytywne lub neutralne:

- konieczność zachowania alei drzew o charakterze zabytkowym;

- konieczność ograniczenia wizualnego oddziaływania terenów przemysłowych przez konieczność realizacji zieleni izolacyjnej od strony terenów zabudowanych;

- plan realizuje ogólne zasady działań nakierowanych na zabezpieczenie przed ponadnormatywnymi emisjami i zakłóceniami funkcjonowania systemu przyrodniczego gminy Belsk Duży, zawarte w regulacjach obowiązujących przepisów szczególnych i odrębnych.

- w wyniku prawidłowej (zgodnej z przepisami obowiązującego prawa) realizacji ustaleń planu najprawdopodobniej nie zaistnieją straty w obszarach chronionych położonych w granicach gminy i w jej  sąsiedztwie, w tym zwłaszcza w sieci Natura 2000.

Na tym etapie planowania należy stwierdzić, iż istnieją przesłanki umożliwiające realizację zainwestowania terenów przemysłowych bez przekroczenia standardów, jakości środowiska określonych prawem. Wynika to z następujących faktów:

- tereny przemysłowe są wyznaczone w obrębie gdzie aktualnie nie przekroczone są standardy, jakości środowiska;

- obsługa komunikacyjna terenów będzie realizowana z dróg wewnętrznych do istniejących dróg wojewódzkich, których parametry winny być dostosowane do wysokiego natężenia ruchu, w tym pojazdów ciężarowych i jednocześnie podlega szczegółowym pomiarom (Generalny Pomiar Ruchu) w celu organizacji bezpieczeństwa ruchu;

- tereny przemysłowe przylegają do terenów przemysłowych, co umożliwia ich rozwój w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury i brak dodatkowych uciążliwości dla mieszkańców związanych z ich budową od podstaw;

- najbliżej położone tereny zabudowy znajdują się w odległości 260 m na północny-zachód od terenów przemysłowych.

Opisane powyżej negatywne zmiany w środowisku są typowe dla obszarów zurbanizowanych, bardzo trudnych lub niemożliwych do wyeliminowania. Wszystkie z ww. oddziaływań mają zasięg lokalny, a zmiany planu przewidują szereg regulacji mających na celu ich ograniczenie i złagodzenie. Ze względu na powyższe należy stwierdzić, że w przypadku przestrzegania zapisów planu, obowiązującego prawa oraz zaleceń przedstawionych w niniejszej prognozie nie przewiduje się ponadnormatywnych, zagrażających równowadze biologicznej obszarów chronionych i cennych przyrodniczo, skutków dla środowiska. Należy, zatem w prowadzić monitoring terenów zainwestowania pod tym kątem.

Opracowanie:

mgr Paulina Jamka

Współpraca:

mgr in. arch. Paweł Wasilewski

inż. Bogusław Ciastek

Spis załączników:

Załącznik nr 1. Obszar objęty opracowaniem w relacji do: najbliżej położonych obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody, systemu przyrodniczego i miejsc gatunków lęgowych ptaków wymienionych w tzw. Dyrektywie Ptasiej.

Załącznik nr 2. Obszar objęty opracowaniem w realizacji do najbliższych obszarów sieci Natura 2000;

Załącznik nr 3. Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przyległych do zakładu Ferrero w sołectwie Belsk Duży - etap II.

Ekspertyzy i opinie specjalistyczne:

- „Studium wpływu na krajobraz kulturowy inwestycji budowy wiatraków energetycznych na działkach nr 15/11, 13/4 obrębu 0037 PGR Belsk Duży w powiecie grójeckim, woj. mazowieckie”, Usługi Projektowe Janusz Nekanda-Trepka;

- Analiza wpływu przedsięwzięcia pt. " elektrociepłowania 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu" na stan jakości powietrza atmosferycznego, dr inż. Wojciech Paterkowski, Smolęcin, luty 2022 r.;

- Analiza propagacji hałasu  sporządzona  przy użyciu programu komputerowego SoundPLAN o numerze licencji BABE8559.007, posiadającego moduł obliczeń hałasu przemysłowego zgodnego z normą PN ISO 9613-2 (1996) – „Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej – Ogólna metoda obliczania;

- Wpływ planowanej elektrowni wiatrowej w miejscowości Belsk Duży na awifaunę (prognoza oddziaływania na środowiska), Jakub Grabowski, Łódź, sierpień 2012

- Wpływ planowanej elektrowni wiatrowej w miejscowości Belsk Duży na chiropterofaunę (prognoza oddziaływania na środowisko), Katarzyna Janik, Łódź, grudzień 2011;

Literatura:

- Bański J. (red.), Atlas rolnictwa Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego Polska Akademia Nauk, Warszawa 2010;

- Cieśla E., Lindner L., Semil J., 1996, Szczegółowa mapa geologiczna Polski. 741 – Niekłań. Państwowy Instytut Geologiczny.

- Cieśla E., Lindner L., Semil J., 1999, Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski. Arkusz Niekłań (741). Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

- Gminny program opieki na zabytkami gminy i miasta Przyducha na lat 2010 - 2013;

- Górecki W. (red.), Atlas zasobów geotermalnych formacji paleozoicznej na Niżu Polskim, Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, Kraków 2006 r.

- Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011

- Kleczkowski A.S.(red.) – Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GWZP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Akademii Górniczo – Hutniczej, Kraków 1990.

- Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET – POLSKA, Fundacja IUNG, 1995.

- Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998.

- Lindner L.; Plejstocen północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, w: Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Tom XLII, zeszyt 1, Kraków 1972;

- Lorenc H., "Groźne zjawiska pogodowe w Polsce występujące w okresie letniej pory roku" , oficjalna strona Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej: www.imgw.pl/index.php, 2012;

- Monitoring rzek w województwie mazowieckim w 2008 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Warszawa, 2007.

- Monitoring wód podziemnych w województwie mazowieckim w 2007 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Warszawa, 2008.

- Olszewska K., Gabryś-Godlewska A., Pasieczna A., Dobek P., Tomassi-Morawiec H.,  2006, Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski. Arkusz Niekłań (741). Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

- Pęczkowska B., Figiel Z."Dokumentację hydrogeologiczną określającą warunki dla ustanowienia stref ochronnych GZWP Szydłowiec-Goszczewice (dawniej 413 Szydłwoiec i 412 Goszczewice)", Łódź, 1995;

- Pietraszewski D. i in., Rozmieszczenie ryb i minogów w systemie Radomki w Roczniki Naukowe PZW, 2008, t.21, s 91-104.

- Program małej retencji dla Województwa Mazowieckiego, tom I i II, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa luty 2008;

- Przewoźniak M., 1997, Teoria i praktyka w prognozowaniu zmian w środowiska przyrodniczego dla potrzeb planowania przestrzennego, w: Materiały szkoleniowe do konferencji nt. „Prognozowanie skutków wypływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze, jako istotnie narzędzie przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń ekologicznych ”, TUP, Katowice;

- Pulnar J. (red.)., 2000, Radomskie wędrówki regionalne. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.;

- Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowiecki, raport za 2008 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, 2009 r.;

- Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2008 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Warszawa, 2009.

- Stupnicka E., "Geologia regionalna Polski", Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1989;

- Stupnicka E., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1989;

- Szponar A., 2003. "Fizjografia urbanistyczna", PWN,

- Zagrożenia okresowe występujące  w Polsce; Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Wydział Analiz i Prognoz Biura Monitorowania i Analiz Zagrożeń RCB, wrzesień 2010;

- Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2030, Radom, listopad 2014 r.;

- Ziomek J., 1995, Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski. Arkusz Przysucha (705). Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

- www.iung.pulawy.pl– oficjalna strona Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach;

- www.natura2000.mos.gov.pl – oficjalna strona Ministerstwa Środowiska.

- www.pgi.gov.pl – oficjalna strona Państwowego Instytutu Geologicznego.

- www.igipz.pan.pl/atlas-rolnictwa-polski-zgwirl.html

- www.maps.igipz.pan.pl/aims/home_pl.htm;

- www.bdl.lasy.gov.pl/portal/

- www.pig.gov.pl