Wójt Gminy Belsk Duży

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO

DLA UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH NR II W ŁĘCZESZYCACH

Belsk Duży 2012 r.

Spis treści:

1. Wstęp ................................................................................................................................ 3

2. Materiały i dokumenty wyjściowe ...................................................................................  4

3. Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z

innymi dokumentami .............................................................................................................5

4. Metody analizy zastosowane przy opracowaniu prognozy oraz przewidywane

metody analizy realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz

częstotliwości jej przeprowadzania ................................................................................ .......5

5. Analiza i ocena stanu istniejącego środowiska na obszarze objętym

przewidywanym, znaczącym oddziaływaniem oraz potencjalne zmiany tego

stanu w przypadku braku realizacji zmian planu. ................................................................. 5

6. Analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu

widzenia projektowanych w planie rozwiązań oraz sposoby, w jakie te

problemy zostały uwzględnione w planie                 ...........................................................   9

7. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, krajowym

i lokalnym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby,

w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas

opracowywania dokumentu. .................................................................................................10

8. Określenie i ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko i zabytki .......... .........12

9. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko oraz propozycje

dotyczące przewidywanych metod analizy realizacji postanowień planu             ................15

10. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym

dokumencie ........................................................................................................................... 16

11. Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko ............... ......17

12. Podsumowanie w języku niespecjalistycznym........................................................... .....17

13. Wykaz załączonych map tematycznych i materiałów graficznych: ........................ .......20

1. Wstęp

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona dla „Projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ujęcia wód podziemnych nr II w Łęczeszycach”.

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono na podstawie ustawy z dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 – z późniejszymi zmianami), w trybie określonym ustawą z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80,

poz. 717 – z późniejszymi zmianami). Wobec braku przepisów wykonawczych do ww.

ustawy opublikowanych przed opracowaniem niniejszej prognozy, sporządzono ją zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych

warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr

197, poz. 1667).

Opracowanie niniejszej prognozy jest częścią Strategicznej Oceny Oddziaływania na

Środowisko przedmiotowego planu, przeprowadzanej na podstawie przepisów

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko (Dz. U. Nr 199, z 2008 r. poz. 1227).

W ramach procedur udziału społeczeństwa w ww. ocenie ogłoszono, w sposób

wymagany odpowiednimi przepisami, o przystąpieniu do sporządzania przedmiotowej

prognozy i o możliwości składania wniosków do niej. W wyznaczonym terminie nie

wpłynęły do Urzędu Gminy żadne wnioski w przedmiotowej sprawie.

Zakres prognozy określony został na podstawie art. 53 ustawy z dnia 3 października

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po uzgodnieniu z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie pismo z dnia 28 czerwca 2012  r., znak: WOOŚ-I.411.187.2012.JD;

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Grójcu pismo z dnia 22 czerwca

2012 r., znak ZNS.700.14.2012

Działając na podstawie ww. przepisów i uzgodnień, postanowieniem Wójta Gminy Belsk

Duży ustalono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie

oddziaływania na środowisko jak następuje:

- zakres prognozy określony przepisami art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, z 2008 r. poz.

1227);

- stopień szczegółowości informacji winien opowiadać wymogom art. 52 ustawy z dnia 3

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.

U. Nr 199, z 2008 r. poz. 1227); w prognozie winien być przedstawiony wpływ założeń i

planowanych przedsięwzięć uwzględnionych w przedmiotowym projekcie częściowej

zmiany miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego na wszystkie formy ochrony

przyrody chronione z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.

z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).

Ustalenia prognozy, przedstawione w sposób opisowy i graficzny, dostosowane są do

zakresu ustaleń jakie mogą być przedmiotem regulacji planu.

Prognoza nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych, ale jest

dokumentacją o charakterze pomocniczym, która powinna służyć:

- mieszkańcom i właścicielom terenu, dla którego opracowywany jest plan, aby

mogli uświadomić sobie środowiskowe aspekty proponowanego zagospodarowania,

- radnym, aby byli świadomi skutków podejmowanej uchwały w sprawie zatwierdzenia

planu,

- organom administracji podczas procedury opiniowania lub uzgadniania projektu

planu,

- wojewodzie przy ocenie zgodności ustaleń planu z prawem.

2. Materiały i dokumenty wyjściowe

Do opracowania prognozy wykorzystano:

-  Projekt częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Belsk Duży dla rejonu lokalizacji ujęcia wody w

Łęczeszycach”;

-  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Belsk Duży;

-  Opracowanie ekofizjograficzne dla miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Belsk Duży dotyczące działki nr 395/248, przeznaczonej pod

lokalizację studni głębinowej ujęcia wody dla gminy Belsk Duży;

-  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (MBPPiRR w

Warszawie - 2004 r.);

-  Plan gospodarki odpadami dla gminy Belsk Duży nalata 2008 – 2011 w perspektywie

2019 roku, Arcadis Profil Sp. z o.o, Belsk Duży, listopad 2007;

-  Program ochrony środowiska dla gminy Belsk Duży na lata 2008 – 2011, Arcadis

Profil Sp. z o.o, Belsk Duży, październik 2008;

-  Rozp. Nr 59 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru

Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki;

-  Mapa zasadnicza w skali 1 : 1000 obszaru objętego planem, mapy topograficzne w skali 1: 10000 i 1:25000 obszaru otoczenia planu.

3. Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego

powiązania z innymi dokumentami

Celem opracowania niniejszej prognozy jest analiza i ocena istniejącego stanu

środowiska oraz przewidywanych przekształceń różnych komponentów środowiska i

uciążliwości, jakie mogą wystąpić na skutek realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ujęcia wód podziemnych nr II w Łęczeszycach.

Celem planu jest umożliwienie rozbudowy zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę o nowe ujęcie, zlokalizowane w rejonie miejscowości Łęczeszyce, na gruntach sklasyfikowanych w ewidencji jako las (Ls).

Opracowanie planu jest konieczne ponieważ zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami) można dokonać tylko w ramach procedury sporządzania planu.

Konieczność budowy nowego ujęcia wynika z rosnącego zapotrzebowania na wodę i

została potwierdzona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym.

Korzyści gminy z realizacji przedmiotowego zamierzenia polegać będą na:

- zagwarantowaniu mieszkańcom gminy i pozostałym odbiorcom ciągłości w dostawie

wody o odpowiedniej jakości;

- likwidacji ograniczeń infrastrukturalnych w rozwoju wodochłonnego przemysłu

spożywczego.

Opracowany projekt planu jest ściśle związany z innymi dokumentami

planistycznymi, takimi jak:

1. zaktualizowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2. planami i programami branżowymi opracowanymi dla gminy z zakresu ochrony

środowiska, opieki nad zabytkami i rozwoju gospodarczego,

3. obwiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

4. Metody analizy zastosowane przy opracowaniu prognozy oraz

przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektowanego

dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania

W niniejszym opracowaniu posłużono się analizą opisową prawdopodobnych skutków

oddziaływania na środowisko, jakie mogą wystąpić w przypadku realizacji ustaleń zawartych

w planie. Przy rozpatrywaniu oddziaływania środowiskowego uwzględniono

odrębnie wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego.

Prognozując oddziaływanie na środowisko przyrodnicze stosowano metody:

- indukcyjno-opisowe, polegające na łączeniu w logiczną całość posiadanych informacji

na podstawie znajomości mechanizmów funkcjonowania środowiska (M. Przewoźniak,

1997);

- analogii i wnioskowania, wynikające z wcześniejszego rozpoznania łańcuchów

przyczynowo-skutkowych w środowisku oraz w relacji człowiek – środowisko na

zasadzie analogii do oddziaływania istniejących inwestycji o charakterystyce zbliżonej do

inwestycji planowanych;

- ocen porównawczych, odniesionych do wskazań i zaleceń zawartych w opracowaniu

ekofizjograficznym;

- kartowania terenowego (jako podstawy diagnozowania stanu i oceny funkcjonowania

środowiska obszaru) w powiązaniu z metodą analiz materiałów kartograficznych.

Ponadto w ocenie uwarunkowań stosowano zasadę uwzględniania faktów i zjawisk

istotnych z punktu widzenia niniejszej prognozy.

Podstawowymi źródłami informacji o środowisku były opracowania fizjograficzne i

ekofizjograficzne dla obszaru objętego planem i terenów sąsiednich, zweryfikowane

w czasie wizji lokalnej i inwentaryzacji oraz oceny środowiska i krajobrazu w rejonie

obszaru.

Monitoring terenów zainwestowania pod kątem realizacji w zgodności z ustaleniami

planu oraz z obowiązującymi przepisami będzie prowadzony na zasadach określonych w obowiązującym prawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i prawie budowlanym, w ramach procedur związanych z nadzorem budowlanym. Odrębne

zasady monitoringu, w tym określenie częstotliwości i rodzaju odpowiednich kontroli mogą

być ustalone w odpowiednich decyzjach administracyjnych, w tym decyzjach o

środowiskowych uwarunkowaniach.

5. Analiza i ocena stanu istniejącego środowiska na obszarze objętym

przewidywanym, znaczącym oddziaływaniem oraz potencjalne zmiany

tego stanu w przypadku braku realizacji  planu.

Obszar objęty opracowaniem leży w południowej części gminy Belsk Duży, która pod

względem administracyjnym należy do powiatu grójeckiego, położonego w części środkowo-

zachodniej województwa mazowieckiego. Na wschód od terenów będących przedmiotem

opracowania przebiega droga wojewódzka nr 728 Grójec – Belsk Duży – Nowe Miasto

n/Pilicą – Końskie.

Pod względem fizyczno-geograficznym obszar opracowania leży w obrębie

Wysoczyzny Rawskiej. Mezoregion ten charakteryzuj się dość monotonną rzeźbą terenu.

Elementami urozmaicającymi krajobraz są doliny rzeczne oraz niewysokie wzgórza

morenowe (Kondracki, 2009).

Obszar objęty opracowaniem sąsiaduje:

- od północy i zachodu – z terenami kompleksu leśnego (jego część wchodzi w skład

terenów objętych planem);

- od południa i wschodu – z terenami upraw sadowniczych z pojedynczymi siedliskami w zabudowie zagrodowej.

Przedmiotowe tereny w opracowaniu ekofizjograficznym zostały określone jako

korzystne dla lokalizacji ujęcia wody.

5.1 Budowa geologiczna.

Na obszarze opracowania pod warstwą gleby dominują utwory czwartorzędowe: glina,

następnie piaski o różnej granulacji, przewarstwione na przemian z gliną i pyłami. Znany jest

dokładny profil geologiczny, wykonany dla ujęcia Łęczeszyce nr I oddalonego o ok. 600 m

od projektowanej lokalizacji ujęcia Łęczeszyce nr II, który przedstawia się następująco:

0,00 – 0,02- gleba;

-9,00 – glina zwałowa, brązowo-rdzawa;

-20,00 – piaski drobnoziarniste,

-24,00 – glina zwałowa, szara,

-45,00 – piaski różnoziarniste, z przewagą drobnoziarnistych, w spągu pylaste,

-80,00 – piaski różnoziarniste- drobno- i średnioziarniste;

- 81,00 – glina zwałowa, ciemnoszara

Panują tu proste warunki geologiczno-inżynierskie.

5.2 Warunki hydrogeologiczne

Wody podziemne na przedmiotowym obszarze występują w utworach

czwartorzędowych i mają charakter użytkowy. Pierwsze dwa poziomy zawierają się w

piaskach oraz piaskach ze żwirami i występują w przelocie na głębokości:

- ok. 16- 20 m – gdzie zwierciadło wody ma charakter swobodny, jego wysokość

podlega wahaniom sezonowym i dla tego piętro to nie ma większego znaczenia

gospodarczego,

- ok. 24 – 81 m – gdzie zwierciadło wody ma charakter napięty.

Z drugiego poziomu wymienionego powyżej wody eksploatowane są w ujęciu

Łęczeszyce nr I. Jakość pobieranej tu wody po odpowiedniej redukcji związków żelaza i

manganu jest dobra. Wynika to z izolacji przed przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni

ziemi, ok. 13 m warstwą gliny zwałowej. Zasięg leja depresyjnego wynikającego z poboru

wody wyznacza okrąg o promieniu ok. 304 m wokół studni. W tym terenie nie wskazane są

nowe lokalizacje ujęć wodnych.

Poza ww. ograniczeniem stwierdza się na podstawie przeprowadzonych prac W. Figla

(geofizyka), że w rejonie objętym planem warunki hydrogeologiczne dla budowy

nowego ujęcia są korzystne. Zostało to potwierdzone w opracowaniu pt. „Projekt prac

geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych

Łęczeszyce – Ujęcie nr II – otwór studzienny nr 1- dla potrzeb grupowego wodociągu

wiejskiego w m. Łęczeszyce, gm. Belsk Duży, powiat grójecki, woj. mazowieckie”.

Kolejne dwa poziomy wodonośne związane są z utworami oligocenu i miocenu. Przy

czym ten pierwszy tworzy przeważnie jedna warstwa wodonośna o różnej miąższości (od

kilkunastu do 60 m) zbudowana z piasków drobno – i średnioziarnistych, a zwierciadło wody

ma charakter napięty. Dodatkowo miejscami mogą występować płytkie wody gruntowe w

postaci soczew i w przewarstwieniach piaszczystych.

Wody zawarte w utworach miocenu i oligocenu są objęte ochroną w postaci

wyznaczonego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215A Subniecka Warszawska-

cześć centralna - obszar wysokiej ochrony (OWO).

5.3. Ukształtowanie terenu.

Obszar opracowania jak i większość terenów położonych w zasięgu Wysoczyzny

Rawskiej charakteryzuje się mało urozmaiconą rzeźbą, silnie zmodyfikowaną w okresie

peryglacjalnym. Niewielkie spadki terenu i budowa litologiczna warunkuje brak czynnych

zjawisk geodynamicznych. Rzeźba terenu w niewielki sposób została tu przekształcona przez

człowieka. Zmiany takie wynikają z użytkowania rolniczego i wykonywania nasypów pod

drogi gruntowe.

W miejscu projektowanej lokalizacji otworu studziennego rzędna terenu wynosi około

179 m n.p.m.

5.4 Sieć hydrologiczna

Obszar objęty opracowaniem położony jest w zlewni rzeki Pilicy, w odcinku

źródłowym rzeki Dylówki. Jej koryto znajduje się ok. 1,5 km na południe od obszaru

objętego planem. Na samym terenie opracowani, poza niewielkim zagłębieniem

bezodpływowym, okresowo wypełnionym wodą nie ma innych obiektów hydrograficznych.

5.5 Warunki glebowo-rolne.

W rejonie terenu objętego planem dominują gleby pseudobielicowe.

należące do kompleksu pszennego dobrego (2) i kompleksu żytniego bardzo dobrego,

pszenno-żytniego (4), o wysokiej bonitacji (IIIb i IVa). Obszar objęty planem stanowią użytki

leśne, w tym czasowo – w większości - pozbawione pokrycia, pozostające we własności Lasów Państwowych Nadleśnictw Grójec.

Zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych zawarte są w ustawie Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 Nr 121, poz.1266 z późn. zm.).

W niniejszym przypadku, zgodnie z zapisami ww. ustawy, realizacja ujęcia wody na gruntach leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa wymaga uzyskania zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa lub upoważnianej przez niego osoby.

5.6 Warunki klimatyczne.

Teren gminy Belsk Duży pod względem klimatycznym leży w środkowej dzielnicy

rolniczo-klimatycznej (R. Gumiński), której cechą charakterystyczną na tle innych regionów

Polski jest najmniejsza roczna suma opadów tj. poniżej 550 mm. Większość tej sumy (66%)

przypada na okres wegetacyjny. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7 – 8oC.

Najcieplejszy miesiąc to lipiec ze średnią temperaturą 18,2oC, a najzimniejszy to styczeń ze

średnią temperaturą -4,5oC.

Warunki klimatyczne obszaru objętego zmianą są jednak silnie modyfikowane w

obrębie kompleksu leśnego (tj.: mniejsze amplitudy temperatur, dłuższe zaleganie pokrywy

śnieżnej) oraz jego sąsiedztwa (tj.: częstsze występowanie mgieł, wyższa wilgotność

powietrza, ograniczenie prędkości wiatru). Zarówno stan atmosfery jak i klimat akustyczny

terenów objętych planem należy uznać za dobry. Wynika to z położenia obszaru opracowania

poza bezpośrednim oddziaływaniem ciągów komunikacyjnych oraz braku w sąsiedztwie

innych obiektów mogących znacząco oddziaływać w tym zakresie.

Warunki aerosanitarne mogą się pogorszyć w okresie przeprowadzanych oprysków sadów.

5.7 Zjawiska geodynamiczne.

Z uwagi na niewielkie urzeźbienie terenu i budowę litologiczna zarówno na obszarze

opracowani jak i w jego bezpośrednim otoczeniu nie obserwuje się czynnych zjawisk

geodynamicznych.

5.8 Walory przyrodniczo-krajobrazowe

Krajobraz gminy Belsk Duży jest znacznie przekształcony. Dominują w nim duże obszary przeznaczone pod uprawy sadownicze z wielkokubaturowymi obiektami magazynowymi. W rejonie objętym planem obiekty wielkokubaturowe nie występują.

Strefy o wybitnych walorach krajobrazowych, związane są z występowaniem obiektów

zabytkowych. Obszar objęty opracowaniem leży poza zasięgiem ww. stref. Po względem

krajobrazowym tereny te należy zliczyć go do kategorii krajobrazów naturalno-kulturowego,

gdzie elementy wprowadzone przez człowieka współgrają z warunkami środowiska

naturalnego zapewniając ład funkcjonalny.

Szczególnymi walorami przyrodniczymi charakteryzuje się fragment zalesiony obszaru

objętego planem. Wpływa on regulująco na stan środowiska w szczególności na jakość powietrza atmosferycznego i stosunki wodne.

5.9 Obiekty i obszary objęte ochroną prawną przyrody, środowiska kulturowego i

zabytków

Na obszarze objętym planem nie występują obiekty ani obszary objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Najbliższe takie znajdują się w części północnej gminy i należy do nich:

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Rzeki Jeziorki”;

- pomniki przyrody w postaci drzew w zespole pałacowo-parkowym Malej Wsi;

- Rezerwat „Modrzewina”.

Obszar gminy Belsk Duży położony jest poza obszarami Natura 2000. Najbliższe

takie struktury znajdując się w odległości nie mniejszej niż 14,5 km (OSO PLB140003 Dolina

Pilicy i SOO PLH140016 Dolina Dolnej Pilicy).

Tereny objęte opracowaniem w części zalesionej stanowią część systemu przyrodniczy gminy i jako taki podlega ochronie przed zainwestowaniem.

Na obszarach objętych niniejszym opracowaniem nie występują obiekty ani obszary

wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i/lub gminnej

ewidencji zabytków. Najbliższy taki obiekt znajduje się w odległości 1,5 km na południowy zachód. Jest to zespół klasztorny o.o. Paulinów w Łęczeszycach z 2 poł. XVII (nr rej.:

478/A/62 z 23.03.1962 oraz 82/A z 12.03.1981). W jego skład wchodzi: kościół, ob. par. p.w.

św. Jana Chrzciciela, dzwonnica, klasztor, kaplica cmentarna.

Na obszarach objętych planem, ani w jego otoczeniu nie występują także zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.

5.10 Potencjalne zmiany stanu środowiska i krajobrazu w przypadku braku realizacji

planu

W przypadku braku realizacji planu nie przewiduje się radykalnych zmian

w stanie środowiska. Stabilność procesów przyrodniczych zapewni:

- pozostawienie terenów rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej (poza terenem

lokalizacji samego ujęcia) w dotychczasowym użytkowaniu;

- brak przekroczenia standardów w nawożeniu i stosowaniu środków ochrony roślin w

rolnictwie.

Zmiany krajobrazowe mogą dotyczyć fragmentu działki nr ewid. 395/248, na której

planuje się realizację nowego ujęcia wody. Obecnie jest to teren nieużytkowany, pokryty

roślinnością ruderalną. Zmiany krajobrazowe, w przypadku braku realizacji ujęcia wody,

mogą nastąpić na skutek wtórnej sukcesji zbiorowisk nieleśnych.

6. Analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych

z punktu widzenia projektowanych w planie rozwiązań oraz

sposoby, w jakie te problemy zostały uwzględnione w planie

Aktualne problemy ochrony środowiska na obszarze objętym planem

wynikają z jego zagospodarowania oraz terenów przyległych, a także położenia w strukturze

gminy. Są nimi odpowiednio:

- potencjalne zanieczyszczenia wód i gleby wynikające z stosowania chemicznych

środków ochrony roślin oraz nawozów sztucznych na przyległych obszarach intensywnie

użytkowanych rolniczo;

- lokalizacja w sąsiedztwie ujęcia wody Łęczeszyce nr I wraz lejem depresyjnym (strefą

obniżonego poziomu wód gruntowych wokół miejsca poboru);

- położenie w zasięgu GZWP nr 215A Subniecka Warszawska - cześć centralna -

obszar wysokiej ochrony (OWO);

- zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego oddziałujące na stan powietrza,

klimat akustyczny oraz przyrodę ożywioną i nieożywioną;

- zanieczyszczenia pochodzące z niskiej emisji, powstałe ze spalania tradycyjnych

nośników energii w kotłowniach indywidualnych, przenoszone przez wiatr z terenów

zainwestowanych.

Ze względu na rolniczy charakter gminy i wysoki udział wysokotowarowych gospodarstw

sadowniczych zagrożeniem dla stanu jakości środowiska jest intensywne użytkowanie gleb i

związane z tym stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.

W czasie prac polowych warunki jakości środowisk mogą zastać pogorszone. Szczególnie

narażone na zanieczyszczenia są w tym czasie wody powierzchniowe, gleba i powietrze

atmosferyczne. Przeciwdziałanie zagrożeniom tego typu wiąże się racjonalnym stosowaniem

substancji chemicznych w rolnictwie. Przy czym przenikanie zanieczyszczeń do wód

podziemnych na obszarze objętym planem jest na w sposób naturalny ograniczone

dzięki trudno przepuszczalnej warstwie utworów gliny. Dlatego też jakość wód poziemnych,

których planuje się ujmowanie jest dobra.

W sąsiedztwie terenów objętych planem, w odległości około 600 m na wschód,

znajduje się czynne ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania (ujęcie Łęczeszyce I). Zasięg leja

depresyjnego wywołanego przez eksploatację obejmuje okrąg wokół studni o promieniu

304 m. W obrębie tym nie jest wskazana lokalizacja nowych ujęć. Grozi to bowiem

zmniejszeniem wydajności poszczególnych studni spowodowanym wzajemnym nakładaniem

się lejów depresyjnych tych ujęć.

Analizy zawarte w „Projekcie prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych

z utworów czwartorzędowych Łęczeszyce – Ujęcie nr II – otwór studzienny nr 1- dla potrzeb

grupowego wodociągu wiejskiego w m. Łęczeszyce, gm. Belsk Duży, powiat grójecki, woj.

mazowieckie”, potwierdzają, że projektowana lokalizacja nowego ujęcia przy założeniach

jego wydajności 70-100 m3/h, znajduje się poza zasięgiem leja depresyjnego ujęcia

istniejącego. Teoretycznie nie dojdzie także do nałożenia się zasięgu obniżonego poziomu

wód gruntowych wokół miejsca poboru ujęcia projektowanego i istniejącego. Zasięg leja

depresyjnego ujęcia Łęczeszyce II prognozuje się na około 283,5 m wokół otworu

studziennego.

Obszar objęty opracowaniem położony jest w zasięgu GZWP nr 215A Subniecka

Warszawska - cześć centralna - obszar wysokiej ochrony (OWO) ustanowionego ze względu

na stosunkowo niewielkie zasoby i jednocześnie strategiczne znaczenie dla zaopatrzenia w

wodę aglomeracji warszawskiej. Do czasu opracowania niniejszej prognozy nie opracowano

szczegółowego planu ochrony zbiornika. Jednocześnie konieczność budowy nowego ujęcia

została potwierdzona w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym i jest

uzasadniona ważnymi względami społecznymi i gospodarczymi. Szczegółowe zasady

korzystania z wód podziemnych określone zostaną na dalszych etapach realizacji inwestycji w

tym w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego. W ramach pierwszej z ww. procedur organ prowadzący postępowanie, po

zaopiniowaniu przez właściwy organ ochrony środowiska, może ustalić obowiązek

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji, określając

jednocześnie wymagany zakres raportu (w tym ewentualnie wymóg przeprowadzenia

dodatkowych badań pod kątem lokalizacji funkcji sprecyzowanych bliżej na etapie ich

szczegółowego projektowania).

Pozostałe problemy ochrony środowiska wynikają z rozwoju zainwestowania terenów

zurbanizowanych i są trudne do całkowitej eliminacji. Przy czym obszar objęty

opracowaniem położony jest poza głównymi strefami oddziaływania głównych ciągów

komunikacyjnych i terenów zabudowanych gminy. Przekroczenie dopuszczanych prawem

standardów jakości środowiska związane z ww. zagrożeniami są zatem mało prawdopodobne. Ponadto urbanizacja najbliższych terenów rolnych przyległych do obszaru objętego planem jest zahamowana przepisami art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 – z późniejszymi zmianami), który nie dopuszcza lokalizacji nowych siedlisk w sytuacji braku sąsiedztwa siedlisk istniejących.

7. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,

krajowym i lokalnym, istotne z punktu widzenia projektowanego

dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska

zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu.

Cele i zadania związane z ochroną środowiska, które powinny być realizowane na

poziomie regionalnym i lokalnym określa szereg dokumentów o charakterze ustawowym i

programowym.

Podstawowym dokumentem w zakresie ochrony środowiska ustanowionym przez

Unię Europejską jest VI Program Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony

środowiska „Środowisko 2010: nasza przyszłość nasz wybór”. Wyznacza on ramy

strategicznej polityki wspólnotowej na okres 10 lat (lata 2001 –2010). W założeniu VI

Program Działań określa priorytetowe pola działania w dziedzinie ochrony środowiska, co

pozwoli na skuteczną odpowiedź zarówno na wyzwania stawiane w wymiarze całego globu,

jak i na określone problemy napotkane na szczeblu wspólnotowym, krajowym, regionalnym

czy lokalnym. Powyższe pola działania ujęto w ramy kilku strategii tematycznych: m.in. dot.

ochrony gleby, ochrony i zachowania środowiska morskiego, zanieczyszczenia powietrza

atmosferycznego, środowiska miejskiego, zarządzania zasobami naturalnymi, utylizacji

odpadów.

Do głównych priorytetów w okresie funkcjonowania programu zaliczono następujące

zagadnienia:

- zmiana klimatu,

- przyroda i zróżnicowanie biologiczne,

- środowisko naturalne, zdrowie i jakość życia,

- zasoby naturalne i odpady.

Cele Programu wyznaczono w oparciu o założenie rozdzielenia nacisków między

ochroną środowiska, a wzrostem gospodarczym.

Podstawowym dokumentem krajowym, w który wpisać się muszą ustalenia

samorządowych dokumentów planistycznych jest „Polityka Ekologiczna Państwa na lata

2007–2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011–2014”. Dokument ten stanowi

aktualizację i uszczegółowienie „II Polityki Ekologicznej Państwa”. Dokumentem o

charakterze operacyjnym, zawierającym wykaz zadań do realizacji jest „Program

Wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa”.

Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa podstawowym celem ekologicznym,

zarówno w horyzoncie krótko- (2003–2006) jak i długookresowym (2007–2013), jest:

„zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa polskiego w XXI w. oraz

stworzenie podstaw dla opracowania i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju kraju”.

Pod pojęciem bezpieczeństwa ekologicznego należy przy tym rozumieć: czyste

środowisko we wszystkich jego elementach, racjonalne gospodarowanie zasobami

naturalnymi, trwałe występowanie wszystkich stwierdzonych na tym obszarze dziko żyjących

gatunków, bezpieczną dla zdrowia człowieka żywność oraz możliwość rekreacji i

wypoczynku. Nadrzędnym kryterium rozwiązań o charakterze strategicznym na wszystkich

szczeblach zarządzania powinna być konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju.

Zakłada ona takie prowadzenie polityki i działań w poszczególnych sektorach gospodarki i

życia społecznego, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym

trwałe, nie doznające uszczerbku, możliwości korzystania z nich, zarówno przez obecne jak i

przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości funkcjonowania procesów

przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej na poziomie krajowym,

ekosystemowym, gatunkowym i genowym. Umożliwia ona harmonizację rozwoju społeczno

gospodarczego z ochroną walorów środowiskowych i powoduje konieczność integrowania

zagadnień ochrony środowiska z polityką sektorową we wszystkich dziedzinach gospodarki.

Na obszarze objętym planem, opracowania odnoszące się do krajowej

polityki ochrony środowiska nie przewidują wydzielania obszarów, dla których należy

ustanowić szczególne zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody,

krajobrazu kulturowego lub uzdrowisk.

Zakres przedmiotowy oraz treść ustaleń przedmiotowych  planu nie naruszają

postanowień:

- Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, sporządzonej we Florencji 20 października

2000 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98);

- Konwencji Berneńskiej, sporządzonej w Bernie dnia 19 września 1979 r. (Dz. U. 1996

nr 58 poz. 263);

- Konwencji z Rio de Janeiro, sporządzonej dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz. U. 2001 r. nr 284

poz. 1532).

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu lokalnym wyrażone są w „Programie

ochrony środowiska dla Gminy Belsk Duży na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem

perspektywy na lata 2012 – 2015”. Jeden z nich został sformułowany w sposób następujący:

Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych. W strategii

realizacji określono konkretne działania służące realizacji ww. celu, wśród których jest:

- Zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do dobrej jakości wody dopicia.

- Budowa nowych ujęć wody i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy

- Użytkowanie terenu w obrębie stref ochronnych ujęć wody zgodnie z wymaganiami

określonymi przepisami prawa.

Biorąc pod uwagę aktualne zapotrzebowanie na rozwój sieci wodociągowej w gminie

Belsk Duży należy uznać, że umożliwiając realizacje nowego ujęcia wody zgodnie z prawem

i po przeanalizowaniu warunków środowiska naturalnego, jest działaniem zmierzającym do

realizacji celów ochrony środowiska określonych na poziomi lokalnym.

Na podstawie opracowania ekofizjograficznego należy jednocześnie stwierdzić, że

teren wskazany do lokalizacji ujęcia wody ma predyspozycje środowiskowe dla realizacji

takiej funkcji. Wynika to z:

- potwierdzonych badaniami dobrych warunków hydrogeologicznych do ujmowania

wody;

- dobrej izolacji wód podziemnych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z

powierzchni ziemi dzięki warstwie utworów małoprzepuszczalnych glin;

- brak w sąsiedztwie ognisk zagrożeń dla jakości wód podziemnych;

- lokalizacja inwestycji na gruntach sklasyfikowanych jako las, jednak faktycznie

niezalesionych, jej realizacja nie będzie się wiązać z wycinką roślinności wysokiej.

8. Określenie i ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko i zabytki

Każdorazowo realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wodnego będzie wiązało się z następującymi trwałymi zmianami w środowisku:

- wystąpieniem leja depresyjnego czyli obniżonej powierzchni zwierciadła wody

podziemnej wokół studni;

- nieznacznymi zmianami krajobrazowymi powstałymi w wyniku budowy ujęcia.

W wyniku realizacji planu nie przewiduje się innych radykalnych zmian w środowisku. Pomimo bezpośredniego i stałego charakteru ww.oddziaływań na poszczególne elementy środowiska, przy prawidłowej realizacji zapisów planu i zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, przekroczenie standardów jakości środowiska określonych prawem jest mało prawdopodobne.

8.1. Przekształcenia powierzchni terenu i gleb.

Realizacja przewidzianego w planie zainwestowania w postaci ujęcia wodnego

będzie wiązać się z przekształceniem powierzchni terenu i gleby. Ich intensywność i zasięg

będzie różny na poszczególnych fazach budowy i funkcjonowania przedsięwzięcia.

Najsilniejsze przekształcenia będą miały miejsce na etapie budowy i przygotowanie do

eksploatacji i będą się wiązać z następującymi działaniami:

- wykonanie odwiertów testowych i właściwego;

- wykonanie wykopów pod elementy sieci wodociągowej (rury);

- wykonanie otworu studziennego;

- nadmierne uwilgotnienie gruntu na skutek koniecznego testowego oczyszczenie ujęcia.

W konsekwencji powstaną następujące przekształcenia:

- powstanie odpadu w postaci gleby i warstw skalnych (głównie skał osadowych w

postaci piasku o różnej frakcji oraz gliny);

- powstanie nieciągłości w strukturach litologicznych podglebia i skał rodzimych;

- zmiany właściwości grunty na skutek wyrównywania i ugniatania;

- lokalne zniszczenie profilu glebowego

Zmiany w powierzchni biologicznej terenu będą minimalne i dotyczą tylko otworu

studziennego. Większość z wymienionych przekształceń będą miały charakter stały lecz

o zasięgu lokalnym.

8.2 Przekształcenie stosunków wodnych.

Oczywistym skutkiem realizacji planu, mającego za zadanie dopuszczenie

lokalizacji ujęcia wody, będą zmiany stosunków wodnych. Zmiany te będą miały charakter

przede wszystkim ilościowy. Wydajność ujęcia wody przewiduje się na ok. 70 -100 m3/h. W

warunkach Niżu Polskiego jest to duża wydajność. Wody ujmowane będą z piętra gdzie

wodonoścem są utwory czwartorzędu na głębokości ok. 24 – 81 m, o napiętym zwierciadle.

Pobór takiej ilości wody, będzie się wiązać z obniżeniem zwierciadła wody (lejem

depresyjnym) w promieniu ok. 283,5 m od otworu studziennego. Tereny objęte zasięgiem tej

strefy to tereny otwarte: leśne lub użytkowane rolniczo. Oddziaływanie w postaci leja

depresyjnego będzie miało charakter lokalny stały, obserwowany nawet po zakończeniu

eksploatacji ujęcia.

Nie prognozuje się natomiast stałych, bezpośrednich zmian stosunków wodnych wód

powierzchniowych. W początkowej fazie budowy ujęcia dokonuje się testowych wpompowań

wody, które zazwyczaj wylewa się w sąsiedztwie studni. Czasowo może zatem zwiększyć się

ilość wody zawartej w glebie.

8.3 Przekształcenia krajobrazu

W wyniku realizacji ustaleń planu zajdą niewielkie zmiany krajobrazowe.

Planowane ujęcie wody będzie się składało się z jednej studni. Ujmowane wody w postaci

surowej będą transportowane systemem rur do stacji uzdatniania wody zlokalizowanej przy

ujęciu Łęczeszyce nr I. Realizacja inwestycji nie będzie się zatem wiązać z budową obiektów

kubaturowych. Elementy konstrukcyjne studni widoczne w krajobrazie to:

- obudowa żelbetowa, kręgowa zabezpieczająca przed dostępem zwierząt i osób

nieupoważnionych;

- ogrodzenie studni o wysokości ok. 1,7 m wyznaczające strefę ochrony pośredniej

- tablice informacyjne.

Realizacja inwestycji nie będzie wiązać się z wycinką drzew. Fragment działki na

której planuje się budowę ujęcia jest nieużytkowanym, aktualnie niezalesionym fragmentem

terenu na skraju większego kompleksu leśnego. Na pozostałym terenie w wyniku realizacji

ustaleń planu nie przewiduje się zmian krajobrazowych.

8.4. Przekształcenia warunków klimatycznych i aerosanitarnych.

Realizacja planowanej w planie infrastruktury technicznej w postaci

ujęcia wodnego nie może wpłynąć znacząco na przekształcenia warunków klimatycznych i

aerosanitarnych. Jedynie w początkowej fazie mogą pojawić się niedogodności związane z

budową obiektu w postaci:

- zanieczyszczeń, hałas i wibracji związanej z obsługą komunikacyjną;

- zwiększenie zapylenia atmosfery;

- zwiększenie wilgotności powietrza w związku z koniecznym wypompowywaniem

wody z ujęcia przed jego oddaniem do użytkowania.

Opisane powyżej oddziaływanie będzie miało charakter chwilowy o zasięgu

miejscowym.

8.5. Przewidywane oddziaływanie na bioróżnorodność

Realizacja ustaleń planu nie wpłynie bezpośrednio znacząco na bioróżnorodność

obszaru objętego opracowaniem. Fragment działki, na której przewiduje się budowę

infrastruktury jest obecnie nieużytkowany, stanowi zbiorowisko roślinności ruderalnej na

skraju kompleksu leśnego. Nie będzie konieczna wycinka drzew. Jedynie miejscowo dojdzie

do usunięcia pokryw roślinnej.

Ogólnie tereny w pobliżu lasu są bardzo korzystnym dla lokalizacji ujęcia wodnego,

ponieważ niejako wykluczają lokalizację w nich obiektów mogących znacząco wpłynąć na

jakość wody podziemnej. Zaleca się natomiast uzyskania ekspertyzy sporządzonej przez

leśników i geologów, dotyczącej wpływu czerpania wody na egzystencje lasu.

Budowa ogrodzenia wokół ujęcia jest konieczna ze względów bezpieczeństwa.

Z uwagi na stosunkowo niewielkie rozmiary ogrodzenia oraz dostępność w sąsiedztwie terenów otwartych nie będzie znacząco wpływać na możliwości migracyjne zwierząt. Nie ograniczy także znacząco miejsc żerowania i rozrodu.

8.6. Wpływ na jakość życia i bezpieczeństwo ludności

Wpływ realizacji ustaleń planu na jakość życia i bezpieczeństwo ludzi

należy rozważać na dwóch płaszczyznach:

- wpływu budowy samego ujęcia wody jako obiektu technicznego zlokalizowanego na

danym terenie i w danych parametrach;

- wpływu budowy ujęcia wody w kontekście rozbudowy sieci infrastruktury technicznej

podnoszącej poziom życia mieszkańców.

Projektowane ujęcie wody pod względem lokalizacyjnym posiada bardzo korzystne

położenie. Znajduje się wśród terenów otwartych, w odległości ponad 350 m od najbliżej

położonych siedlisk zabudowy rolniczej. Od północy i zachodu graniczy z terenem leśnym

wchodzącym w skład systemu przyrodniczego gminy. Ze wstępnych analiz wynika, że ze

względu na ww. opisane sąsiedztwo, w którym brak potencjalnych ognisk zagrażających

jakości wód podziemnych oraz dobrą izolację zasobów nie będzie konieczne wyznaczanie

strefy ochrony pośredniej. Planowane ujęcie składać się będzie ze studni, a wody w postaci

surowej będą transportowane systemem rur do pobliskiej stacji uzdatniania wody. Tak

realizowana inwestycja nie powinna wpłynąć na jakość życia i bezpieczeństwo ludności.

Czasowo niedogodności w postaci wzmożonego ruchu komunikacyjnego i hałasu mogą być

związane z budową obiektu.

Obecnie nie projektuje się w tym miejscu budowy innych elementów ujęcia w tym:

zbiorników wody czystej, laboratorium, chlorowni, pompowni, hali filtrów. Ewentualna

rozbudowa stacji o ww. elementy, z uwagi na odległości zachowane od najbliższej zabudowy

mieszkaniowej, także nie powinna wpłynąć negatywnie na jakość życia i bezpieczeństwo

ludności.

Realizacja inwestycji niewątpliwie natomiast przyczyni się do stworzenia lepszych

warunków rozwoju gospodarczego dla przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej na terenie

gminy i zapewni stały dostęp do wody dobrej jakości wszystkim jego odbiorcom.

8.7. Przewidywane oddziaływanie na obszary i obiekty objęte ochroną prawną przyrody,

w tym na obszary Natura 2000.

Na obszarze objętym opracowaniem nie znajdują się obiekty ani obszary objęte

ochroną prawną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Najbliższe takie obszary

znajdują się w znacznej odległości od terenów objętych niniejszym opracowaniem, tj. min. 4

km na północ. Należą do nich:

- Rezerwat Przyrody „Modrzewina”;

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Rzeki Jeziorki”;

- pomniki przyrody w postaci okazów drzew.

Z uwagi na znaczna odległość realizacja ustaleń planu nie wpłynie

niekorzystnie na którekolwiek z wymienionych form ochrony przyrody.

Nie jest także możliwy negatywny wpływ ustaleń dokumentu będącego przedmiotem

prognozowania na najbliższe obszary Natura 2000 tj. oddalonego o 14,5 km OSO PLB140003

Dolina Pilicy i SOO PLH140016 Dolina Dolnej Pilicy.

Obszar opracowania wraz z terenem pod planowane ujęcie wody znajduje się w zasięgu systemu przyrodniczego o znaczeniu lokalnym. Lokalizacja przedsięwzięcia na skraju systemu nie spowoduje dezintegracji systemu i jest uzasadniona ważnym interesem społecznym i gospodarczym gminy.

8.8. Przewidywane oddziaływanie na zabytki.

Na obszarach objętych niniejszym opracowaniem nie występują obiekty ani obszary

wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i/lub gminnej

ewidencji zabytków. Najbliższy taki obiekt znajduje się w odległości 1,5 km na południowy zachód. Jest to zespół klasztorny o.o. Paulinów w Łęczeszycach z 2 poł. XVII (nr rej.:

478/A/62 z 23.03.1962 oraz 82/A z 12.03.1981). W jego skład wchodzi: kościół, ob. par. p.w.

św. Jana Chrzciciela, dzwonnica, klasztor, kaplica cmentarna.

Na obszarze objętym planem, ani w jego otoczeniu nie występują także

zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.

Z uwagi na powyższe realizacja planu w postaci ujęcia wody nie wpłynie

negatywnie na zidentyfikowane obiekty zabytkowe. Natomiast zapisy dokumentu będącego

przedmiotem niniejszej prognozy uwzględniają w sposób następujący ochronę

niezewidencjonowanych znalezisk archeologicznych:

„W przypadku odkrycia podczas robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy:

- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;

- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

- niezwłocznie zawiadomić o odkryciu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków lub organ działający w jego imieniu zgodnie z właściwością

terytorialną.

Zgodnie z przepisami odrębnymi o ochronie dóbr kultury, wstrzymanie robót, o których mowa w ust. 2 pkt 1) winno trwać do czasu uzyskania decyzji właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków lub organu działającego w jego imieniu zgodnie z właściwością terytorialną o sposobie dalszego postępowania z odkrytym przedmiotem , lub w razie nie dokonania przez konserwatora odpowiednich oględzin przedmiotu – nie więcej niż 5 dni.”

9. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko

oraz propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy realizacji

ustaleń planu

Analiza ustaleń planu prowadzi do następujących wniosków z zakresu

rozwiązań mających na celu łagodzenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych

oddziaływań na środowisko:

- ustalenia planu nakierowane są na podniesienie standardu życia

mieszkańców dzięki możliwości rozwoju infrastruktury technicznej;

- plan realizuje ogólne zasady zabezpieczenia środowiska przed

ponadnormatywnymi emisjami

- w wyniku prawidłowej (zgodnej z przepisami obowiązującego prawa) realizacji

ustaleń planu nie zaistnieją straty w obszarach chronionych położonych w

granicach gminy i w jej sąsiedztwie, w tym zwłaszcza w sieci Natura 2000.

Przed realizacją inwestycji dopuszczonej planem zaleca się (na etapie oceny

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) sporządzenie ekspertyzy mającej na celu

określenie szczegółowego wpływu ujęcia wodnego na środowisko leśne. Pomocna w tym

przypadku może być analiza zmian w środowisku leśnym w obrębie istniejącego już ujęcia

wodnego Łęczeszyce nr I.

Realizacja planu nie wymaga natomiast innych działań z zakresu kompensacji przyrodniczej. Wynika to z następujących faktów:

- realizacja zainwestowania nie wpłynie na zniszczenie siedlisk roślin czy zwierząt

chronionych czy rzadkich;

- tereny opracowania położone są poza obszarami Natura 2000.

Monitoring w zakresie środowiskowych skutków działań realizowanych na obszarze

objętym planem prowadzony będzie przez organy właściwe w sprawach inspekcji

sanitarnych, ochrony przyrody i środowiska. Zbieranie i analiza danych oraz ewentualne

działania interwencyjne prowadzone będą zgodnie z ich kompetencjami, na zasadach

określonych w przepisach szczególnych. Przedmiot i charakter ustaleń planu nie

wymaga ustanowienia szczególnych zasad monitorowania jego realizacji, wykraczających

poza zasady obowiązujące z mocy ustaw wraz z przepisami wykonawczymi.

Kompleksowa analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym prowadzona będzie natomiast przez Wójta Gminy Belsk Duzy, na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, z 2003 r. poz. 717 z późniejszymi zmianami). Zgodnie ww. przepisami analiza taka dokonywana jest co najmniej raz w kadencji i przedkładana Radzie Gminy do akceptacji.

10. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym

dokumencie

Wariantowanie sposobów zagospodarowania terenu jest ściśle związane z warunkami

lokalnymi takimi jak:

- akceptacja społeczna;

- różnice w skali i rodzaju oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi;

- dostępność terenów pod lokalizację planowanych funkcji;

- uwarunkowania ekonomiczne;

- stopień konfliktowości z funkcjami i zasadami ochrony obiektów i obszarów

chronionych przepisami obowiązującego prawa.

Wybór wariantu zagospodarowania terenu należy przeprowadzić z uwzględnieniem

powyższych warunków lokalnych. Prognoza oddziaływania na środowisko planu

jest dokumentem wspomagającym wybór wariantu optymalnego, gdyż analizuje planowane

rozwiązania pod kątem ich skutków środowiskowych, które można następnie zestawić ze

skutkami ekonomicznymi i społecznymi oraz wskazuje na ewentualne zagrożenia wynikające

z zaniechani uchwalenia realizacji ustaleń planu.

Przy sporządzaniu dokumentu planu w zakresie lokalizacji ujęcia wody posłużono się wynikami opracowania pt. „Projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia

wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Łęczeszyce – Ujęcie nr II – otwór

studzienny nr 1- dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego w m. Łęczeszyce, gm. Belsk

Duży, powiat grójecki, woj. Mazowieckie”, które potwierdziło możliwość realizacji

inwestycji na danym terenie. Należy stwierdzić zatem, że wybór lokalizacji przedsięwzięcia

został ustalony w zgodzie z uwarunkowaniami środowiskowymi na podstawie opinii

specjalistów z danej dziedziny. Nie jest zatem konieczne rozpatrywanie alternatywnych

możliwości rozlokowania ujęcia wody.

Skutki środowiskowe nieuchwalenia prognozowanego dokumentu (wariant „O”)

przedstawiono w rozdziale 5.10. Jest to scenariusz lokalnie korzystny z punktu widzenia

ochrony środowiska przyrodniczego. Jednocześnie zaniechanie realizacji planu spowoduje,

że realizacja ujęcia wodnego na terenie o dobrych warunkach hydrogeologicznych nie będzie

możliwa. W konsekwencji mogą zaistnieć następujące zjawiska:

- problemy z brakiem zapewnienia ciągłości w dostawie wody dla nowych odbiorców w

gminie;

- ograniczenia w rozwoju niektórych gałęzi gospodarki, w tym tych z zakresu

przetwórstwa rolno-spożywczego.

Uchwalenie planu przyczyni się zatem do zapewnienia rozwoju infrastruktury

technicznej na poziomie umożliwiającym realizację nowych przedsięwzięć gospodarczych,

przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiska przyrodniczego.

11. Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

Lokalizacja obszaru objętego opracowaniem, a także skala i charakter planowanego na

przedmiotowym obszarze zainwestowania – wykluczają jego transgraniczne oddziaływanie

na środowisko.

12. Podsumowanie w języku niespecjalistycznym

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona dla „Projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ujęcia wód podziemnych nr II w Łęczeszycach”.

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono na podstawie ustawy z dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 – z późniejszymi zmianami), w trybie określonym ustawą z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80,

poz. 717 – z późniejszymi zmianami). Wobec braku przepisów wykonawczych do ww.

ustawy opublikowanych przed opracowaniem niniejszej prognozy, sporządzono ją zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych

warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr

197, poz. 1667).

Celem opracowania jest analiza i ocena istniejącego stanu środowiska oraz

przewidywanych przekształceń różnych komponentów środowiska i uciążliwości, jakie mogą

wystąpić na skutek realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ujęcia wód podziemnych nr II w Łęczeszycach.

Celem planu jest umożliwienie rozbudowy zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę o nowe ujęcie w miejscowości Łęczeszyce, na gruntach sklasyfikowanych w ewidencji jako las (Ls).  Opracowanie tego dokumentu wynika konieczności zmiany przeznaczenia

gruntów leśnych na cele nieleśne, którą zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o

ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi

zmianami) można dokonać tylko w planie.

Potrzeba budowy nowego ujęcia wynika z rosnącego zapotrzebowania na wodę i

została potwierdzona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym.

Pod względem fizyczno-geograficznym obszar opracowania leży w obrębie

Wysoczyzny Rawskiej. Mezoregion ten charakteryzuje się dość monotonną rzeźbą terenu.

Elementami urozmaicającymi krajobraz są doliny rzeczne oraz niewysokie wzgórza

morenowe (Kondracki, 2009).

Obsza objęty opracowaniem sąsiaduje:

- od północy i zachodu – z terenami kompleksu leśnego (jego część wchodzi w skład

terenów objętych zmianą);

- od południa i wschodu – z terenami przeznaczonymi pod uprawy sadownicze z

pojedynczymi siedliskami w zabudowie zagrodowej.

Na terenach objętych planem pod warstwą gleby dominują utwory

czwartorzędowe glina, następnie piaski o różnej granulacji, przewarstwione na przemian

z gliną i pyłami. Na dominują gleby pseudobielicowe należące do kompleksu pszennego

dobrego (2) i kompleksu żytniego bardzo dobrego, pszenno-żytniego (4), o wysokiej bonitacji

(IIIb i IVa).

Wody podziemne występują w utworach czwartorzędowych i mają charakter

użytkowy. Pierwsze dwa poziomy zawierają się w piaskach oraz piaskach ze żwirami i

znajdują się w przelocie na głębokości:

- ok. 16 – 20 m – gdzie zwierciadło wody ma charakter swobodny, jego wysokość

podlega wahaniom sezonowym i dla tego piętro to nie ma większego znaczenia

gospodarczego,

- ok. 24 – 81 m – gdzie zwierciadło wody ma charakter napięty.

Z drugiego poziomu wymienionego powyżej wody eksploatowane są w ujęciu

Łęczeszyce nr I. Jakość pobieranej tu wody po odpowiedniej redukcji związków żelaza i

manganu jest dobra. Wynika to z izolacji przed przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni

ziemi, ok. 13 m warstwą gliny zwałowej. Zasięg leja depresyjnego wynikającego z poboru

wody wyznacza okrąg o promieniu ok. 304 m wokół studni. W tym terenie nie wskazane są

nowe lokalizacje ujęć wodnych Wody zawarte w utworach poniżej: miocenu i oligocenu są

objęte ochroną w postaci wyznaczonego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215A

Subniecka Warszawska- cześć centralna - obszar wysokiej ochrony (OWO).

Obszar objęty opracowaniem położony jest w zlewni rzeki Pilicy, w odcinku źródłowym rzeki Dylówki. Jej koryto znajduje się ok. 1,5 km na zachód. Na obszarze opracowania poza niewielkim zagłębieniem bezodpływowym, okresowo wypełnionym wodą nie ma innych obiektów hydrograficznych.

Teren gminy Belsk Duży pod względem klimatycznym leży w środkowej dzielnicy

rolniczo-klimatycznej (R. Gumiński), której cechą charakterystyczną na tle innych regionów

Polski jest najmniejsza roczna suma opadów tj. poniżej 550 mm. Warunki klimatyczne

obszaru objętego zmianą są jednak silnie modyfikowane w obrębie kompleksu leśnego (tj.:

mniejsze amplitudy temperatur, dłuższe zaleganie pokrywy śnieżnej) oraz jego sąsiedztwa

(tj.: częstsze występowanie mgieł, wyższa wilgotność powietrza, ograniczenie prędkości

wiatru).

Krajobraz gminy Belsk Duży jest znacznie przekształcony. Dominują w nim duże

obszary przeznaczone pod uprawy sadownicze z wielkokubaturowymi obiektami

magazynowymi. W rejonie objętym planem takie obiekty nie występują. Szczególnymi walorami przyrodniczymi na obszarze objętym planem charakteryzuje się fragment zalesiony, ze skomplikowanymi i wysoce wyspecjalizowanymi powiązaniami ekologicznymi.

W przypadku braku realizacji planu nie przewiduje się radykalnych zmian w stanie środowiska na obszarze objętym opracowniem. Stabilność procesów przyrodniczych

zapewni:

- pozostawienie terenów w dotychczasowym użytkowaniu;

- brak przekroczenia standardów w nawożeniu i stosowaniu środków ochrony roślin w

rolnictwie.

Realizacja ustaleń planu dotyczących lokalizacji ujęcia wody będzie się wiązać z

charakterystycznymi dla tego typu inwestycji skutkami dla poszczególnych komponentów

środowiska. Będą one polegały na:

- wystąpieniu leja depresyjnego czyli obniżenia powierzchni zwierciadła wody

podziemnej wokół studni;

-w czasie budowy powstanie odpadu w postaci gleby i warstw skalnych (głównie skał

osadowych w postaci piasku o różnej frakcji oraz gliny);

- powstaniu nieciągłości w strukturach litologicznych podglebia i skał rodzimych;

- zmianie właściwości grunty na skutek wyrównywania i ugniatania;

- miejscowym zniszczeniu profilu glebowego

- nieznacznych zmianach krajobrazowych polegających na zaistnieniu nowych

elementów antropogenicznych: obudowa żelbetonowa, kręgowa ujęcia, ogrodzenie

studni o wysokości ok. 1,7 m wyznaczające strefę ochrony pośredniej, tablice informacyjne.

Wszystkie ww. przekształcenia nie wykraczają poza oddziaływanie lokalne. Pomimo

bezpośredniego i stałego charakteru niektórych oddziaływań na poszczególne elementy

środowiska przy prawidłowej realizacji ustaleń planu i zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych przekroczenie, standardowa jakości środowiska określonych prawem jest mało prawdopodobne.

Oczywistym skutkiem realizacji planu, mającego za zadanie dopuszczenie lokalizacji ujęcia wody, będą zmiany stosunków wodnych. Zmiany te będą miały charakter przede wszystkim ilościowy. Wydajność ujęcia wody przewiduje się na ok. 70 -100 m3/h. W warunkach Niżu Polskiego jest to duża wydajność. Wody ujmowane będą z piętra gdzie wodonoścem są utwory czwartorzędu na głębokości ok. 24 – 81 m, o napiętym zwierciadle.

Pobór takiej ilości wody, będzie się wiązać z obniżeniem zwierciadła wody (lejem

depresyjnym) w promieniu ok. 283,5 m od otworu studziennego. Tereny objęte zasięgiem tej

strefy to tereny otwarte: leśne lub użytkowane rolniczo. Oddziaływanie w postaci leja

depresyjnego będzie miało charakter lokalny stały, obserwowany nawet po zakończeniu

eksploatacji ujęcia.

Obszar objęty opracowaniem położony jest w zasięgu GZWP nr 215A Subniecka

Warszawska - cześć centralna - obszar wysokiej ochrony (OWO) ustanowiony ze względu

stosunkowo niewielkie zasoby i jednocześnie strategiczne znaczenie dla zaopatrzenia w wodę

aglomeracji warszawskiej. Do czasu opracowania niniejszej prognozy nie opracowano

szczegółowego planu ochrony zbiornika. Konieczność budowy nowego ujęcia została

potwierdzona w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym i jest uzasadniona

ważnymi względami społecznymi i gospodarczymi. Szczegółowe zasady korzystania z wód

podziemnych określone zostaną na dalszych etapach realizacji inwestycji w tym w ramach

procedury oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.     W ramach pierwszej z ww. procedur organ prowadzący postępowanie, po zaopiniowaniu przez właściwy organ ochrony środowiska, może ustalić obowiązek sporządzenia raportu o

oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji, określając jednocześnie wymagany

zakres raportu (w tym ewentualnie wymóg przeprowadzenia dodatkowych badań pod kątem

lokalizacji funkcji sprecyzowanych bliżej na etapie ich szczegółowego projektowania).

Realizacja ustaleń planu nie wpłynie bezpośrednio znacząco na bioróżnorodność

obszaru objętego opracowaniem. Fragment działki, na której przewiduje się budowę

infrastruktury jest obecnie nieużytkowany, stanowi zbiorowisko roślinności ruderalnej na

skraju kompleksu leśnego, bez roślinności wysokiej. Jedynie miejscowo dojdzie do usunięcia

pokryw roślinnej. Zaleceniem niniejszej prognozy przed realizacją inwestycji jest

sporządzenie ekspertyzy mającej na celu określenie szczegółowego wpływu ujęcia wodnego

na środowisko leśne. Pomocna w tym przypadku może być analiza zmian w środowisku

leśnym w obrębie istniejącego już ujęcia wodnego Łęczeszyce nr I.

Realizacja inwestycji polegającej na budowie ujęcia wody przyczyni się w do podniesienia standardu obsługi infrastrukturalnej w gminie wpływając tym samym pozytywnie na jakość życia i bezpieczeństwo ludności. Jednocześnie stworzy odpowiednie warunki dla rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej.

Na obszarze objętym opracowaniem nie znajdują się obiekty ani obszary objęte

ochroną prawną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Najbliższe takie obszary

znajdują się w znacznej odległości od terenów objętych niniejszym opracowaniem, tj. min. 4

km na północ. Należą do nich:

- Rezerwat Przyrody „Modrzewina”;

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Rzeki Jeziorki”;

- pomniki przyrody w postaci okazów drzew.

Z uwagi na znaczna odległość realizacja ustaleń planu nie wpłynie niekorzystnie na, którekolwiek z wymienionych form ochrony przyrody.

Nie jest także możliwy negatywny wpływ ustaleń dokumentu będącego przedmiotem

prognozowania na najbliższe obszary Natura 2000 tj. oddalonego o 14,5 km OSO PLB140003

Dolina Pilicy i SOO PLH140016 Dolina Dolnej Pilicy.

Na obszarach objętych niniejszym opracowaniem nie występują obiekty ani obszary

wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i/lub gminnej

ewidencji zabytków. Najbliższy taki obiekt znajduje się w odległości 1,5 km na południowy zachód i jest to zespół klasztorny o.o. Paulinów w Łęczeszycach z 2 poł. XVII (nr rej.:

478/A/62 z 23.03.1962 oraz 82/A z 12.03.1981). W jego skład wchodzi: kościół, ob. par. p.w.

św. Jana Chrzciciela, dzwonnica, klasztor, kaplica cmentarna.

Na obszarach objętych niniejszymi zmianami, ani w ich otoczeniu nie występują także

zewidencjonowane stanowiska archeologiczne. Z uwagi na powyższe realizacja ustaleń

planu w postaci ujęcia wody nie wpłynie negatywnie na zidentyfikowane obiekty

zabytkowe.

Realizacja planu nie wymaga działań z zakresu kompensacji przyrodniczej.

Wynika to z następujących faktów:

- realizacja zainwestowania nie spowoduje zniszczenia siedlisk roślin czy zwierząt

chronionych czy rzadkich;

- tereny opracowania położone są poza obszarami Natura 2000.

Monitoring w zakresie środowiskowych skutków działań realizowanych na obszarze

objętym zmianą studium prowadzony będzie przez organy właściwe w sprawach inspekcji

sanitarnych, ochrony przyrody i środowiska. Zbieranie i analiza danych oraz ewentualne

działania interwencyjne prowadzone będą zgodnie z ich kompetencjami, na zasadach

określonych w przepisach szczególnych. Przedmiot i charakter ustaleń planu nie

wymaga ustanowienia szczególnych zasad monitorowania jego realizacji, wykraczających

poza zasady obowiązujące z mocy ustaw wraz z przepisami wykonawczymi.

Kompleksowa analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzenny, aktualności i stopnia

realizacji polityki gminy wyrażonej w dokumencie planu prowadzona będzie przez Wójta Gminy Belsk Duzy, na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, z 2003 r. poz. 717 z późniejszymi zmianami). Zgodnie ww. przepisami analiza taka dokonywana jest co najmniej raz w kadencji i przedkładana Radzie Gminy do akceptacji.

13. Wykaz załączonych map tematycznych i materiałów graficznych:

1. Orientacja

2. Lokalizacja obszaru objętego planem;

3. Położenie obszaru objętego planem w relacji do obszarów chronionych;

4. Użytkowanie terenów

5. Wpływ realizacji planu na stan środowiska

6. Dokumentacja fotograficzna terenu objętego planem

Sporządził

mgr inż. arch. Grzegorz Krawczyk