| Lp | SST | Wyszczególnienie robót Przedmiar do kosztorysu na wykonanie przebudowy drogi gminnej przez wieś Aleksandrówka na dług. 0,855km lokalizacja i obliczenia | Jedn. | Ilość | Uwagi. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. . | 04.03.01 04.08.01 05.03.05 06.03.01 07.02.01 07.02.01 | I. Podbudowa CPV 45233000-9 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej 855,00x4,62 +5,0x4,0+4x 3,5x3,5/2= 3994,60m2 Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70 wg WT-2 w ilości średnio 75 kg/m2 dla KR-1 Obmiar jak w poz. 1 II.Nawierzchnia CPV 4523000-9 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 wg WT-2 grubości 4 cm dla KR-1 855,0x4,50+5,0x4,0+4x3,50x3,50x0,50= = 3892,00 m2 III Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 8 cm z wyrównaniem do spadku 6,0% profilowaniem i zagęszczeniem oraz uzupełnieniem miejsc zaniżonych pobocza gruntem z dokopu. 855,0x2x0,75= 1282,50m2 IV. Oznakowanie CPV 45233280-5 Ustawienie słupków z rur stalowych Średnicy 50mm dla znaków drogowych oraz z wykonaniem i ubiciem warstwami Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków odblaskowych wraz z ich wykonaniem (A-7-2 szt, A-1-1 szt,A2-1 szt, A-6b -1 szt, A-6c-1 szt) | m2 m2 m2 m2 szt szt | 3994,60 3994,60 3892,00 1282,50 6 6 |  |  |