OPIS TECHNICZNY

do projektu na wykonanie  modernizacji  drogi gminnej     przez wieś  Złota Góra

na odcinku długości  0,700 km   gmina Belsk Duży

- Zakres opracowania

Projekt dotyczy  modernizacji drogi gminnej   przez wieś  Złota Góra    na odcinku  o  długości 0,700  km na terenie gminy Belsk Duży.

II.        Podstawa opracowania

- Zlecenie Gminy  Belsk Duży

- Dane wyjściowe ustalone z Wójtem Gminy Belsk Duży

3.   Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z             dn.02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Stan istniejący

Projektowana  modernizacja  drogi gminnej  przebiega przez grunty wsi   Złota Góra                                                     Droga na projektowanym odcinku do  modernizacji  jest drogą gminną     o nawierzchni bitumicznej  . Istniejąca  nawierzchnia  posiada liczne spękania jest zdeformowana i posiada zaniżone krawędzie.

Po lewej i prawej stronie drogi znajdują się pobocza gruntowe .

Na w/w  odcinku drogi   brak jest   rowów   przydrożnych.

Droga obsługuje zabudowę zagrodową z terenami upraw polowych w terenie płaskim i pełni funkcje tzw. drogi dojazdowej do gruntów rolnych,  zabudowań gospodarczych , oraz przechowalni owoców.

- Zakres przebudowy

Modernizacją drogi objęty jest odcinek  drogi gminnej o   nawierzchni bitumicznej .

Długość odcinka do  modernizacji  wynosi  700,0m

V.        Podstawowe projektowane parametry techniczne

- szerokość jezdni                                  -5,00m

-spadek poprzeczny jezdni	                     - 2%

- szerokość istniejącej  nawierzchni     	- 5,00  do  5,20m

- szerokość poboczy  utwardzonych kruszywem łamanym grubości 8cm  - 2x0,50m

- spadek poprzeczny pobocza na odcinku prostym i łuku nie wymagającym przechyłki -6%

VI.      Przekrój normalny

- oczyszczenie i skropienie istniejącej podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2

- wykonanie warstwy  wyrównawczo- wzmacniającej  z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11 W 50/70 wg WT-2  w ilości 100kg/m2  dla KR 1 na  całym odcinku  drogi

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11  S 50/70 wg WT-2 dla KR 1 grubości 4 cm na całym odcinku drogi

- wykonanie pobocza  z  kruszywa łamanego 0-31.5mm grubości 10 cm  z wyrównaniem do spadku 6,0% z profilowaniem , zagęszczeniem  oraz  uzupełnieniem  poboczy gruntem z dokopu   szerokości                          - 2x0,50m

- Plan sytuacyjny

Oś projektowanej modernizacji  drogi przeprowadzono środkiem istniejącej  nawierzchni niewielkimi korektami w nawiązaniu do istniejącej podbudowy.                                               Niweletę drogi zaprojektowano dowiązując się do niwelety istniejącej na drodze .

- Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo .

IX. Inne: