Przedmiar robót

do kosztorysu na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 160175W                                     .                           we wsi Lewiczyn    na długości   0,600 km

dz. nr ewid.   224   UG Belsk Duży

| Lp. | SST | Wyszczególnienie robót Lokalizacja i obliczenia | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.00.00 01.01.01 | I Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym 0,600 km | km | 0,600 |  |
| 2. | 04.00.00 04.01.01 | II Podbudowa CPV-4523300-9 Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy oraz usunięcie gruntu z krawędzi podbudowy wykonane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 600,00x3,30=1980,00m2 | m2 | 1980,00 |  |
| 3. | 04.04.02 | Wyrównanie – wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5mm na całej szerokości podbudowy przy średniej grubości 10 cm 600,00x 3,30=1980,00m2 | m2 | 1980,00 |  |
| 3. | 04.08.01 | Wykonanie warstwy wyrównawczo- wzmacniającej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11W 50/70 wg WT-2 w ilości 50kg/m2 dla KR-1 600,00x3,12=1872,00m2 | m2 | 1872,00 |  |
| 4. | 04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy 600,00x3,30=1980,00m2 | m2 | 1980,00 |  |
| 5. | 04.03.01 | Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,50kg/2 600,00x3,30=1980,00m2 | m2 | 1980,00 |  |
| 6. 7. | 05.00.00 05.03.05 06.03.01 | III Nawierzchnia CPV 45233000-9 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S 50/70 wg WT-2 dla KR-1 grubość 4cm 600,00x3,00=1800,00m2 IV Roboty wykończeniowe CPV 4510000-8 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubość warstwy 10cm z wyrównaniem do spadku 6% z profilowaniem i zagęszczeniem oraz uzupełnieniem poboczy gruntem z dokopu 600,00x2x0,75=900,00 | m2 m2 | 1800,00 900,00 |  |