OPIS TECHNICZNY

do projektu na wykonanie przebudowy drogi gminnej  nr 160175W   we wsi  Lewiczyn

na odcinku długości  0,600 km   gmina Belsk Duży

- Zakres opracowania

Projekt dotyczy przebudowy drogi gminnej  nr 160175W  we wsi Lewiczyn     na odcinku  o  długości 0,600  km na terenie gminy Belsk Duży.

II.        Podstawa opracowania

- Zlecenie Gminy  Belsk Duży

- Dane wyjściowe ustalone z Wójtem Gminy Belsk Duży

3.   Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z             dn.02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Stan istniejący

Projektowana przebudowa drogi przebiega przez grunty wsi   Lewiczyn                                                        Droga na projektowanym odcinku do przebudowy jest drogą gminną    o  podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem  wykonanego sprzętem rolniczym. Istniejąca podbudowa  posiada liczne spękania.

Po lewej i prawej stronie drogi znajdują się pobocza gruntowe .

Na w/w  odcinku drogi   brak jest   rowów   przydrożnych.

Droga obsługuje zabudowę zagrodową z terenami upraw polowych w terenie płaskim i pełni funkcje tzw. drogi dojazdowej do gruntów rolnych,  zabudowań gospodarczych , oraz przechowalni owoców.

- Zakres przebudowy

Przebudową drogi objęty jest odcinek  drogi gminnej o   podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem.

Długość odcinka do przebudowy wynosi  600,0m

V.        Podstawowe projektowane parametry techniczne

- szerokość jezdni                    -3,00 m

-spadek poprzeczny jezdni	  - 2%

- szerokość podbudowy	- 3,30m

- szerokość poboczy  utwardzonych kruszywem łamanym grubości 10cm  - 2x0,75m

- spadek poprzeczny pobocza na odcinku prostym i łuku nie wymagającym przechyłki -6%

VI.      Przekrój normalny

- profilowanie istniejącej podbudowy do wymaganych spadków poprzecznych                                                                            - wyrównanie- wzmocnienie istniejącej podbudowy z  kruszywem  łamanym  o uziarnieniu 0-31,5mm grubości 10 cm   na całej szerokości podbudowy

- oczyszczenie i skropienie istniejącej podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2

- wykonanie warstwy  wyrównawczo- wzmacniającej  z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11 W 50/70 wg WT-2  w ilości 50kg/m2  dla KR 1 na  całym odcinku  drogi

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11  S 50/70 wg WT-2 dla KR 1 grubości 4 cm na całym odcinku drogi

- wykonanie pobocza  z  kruszywa łamanego 0-31.5mm grubości 10 cm  z wyrównaniem do spadku 6,0% z profilowaniem , zagęszczeniem  oraz  uzupełnieniem  poboczy gruntem z dokopu   szerokości                          - 2x0,75m

- Plan sytuacyjny

Oś projektowanej przebudowy drogi przeprowadzono środkiem istniejącej podbudowy  z niewielkimi korektami w nawiązaniu do istniejącej podbudowy.                                               Niweletę drogi zaprojektowano dowiązując się do niwelety istniejącej na drodze .

- Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo .

IX. Inne: