Przedmiar robót

do kosztorysu na wykonanie przebudowy drogi gminnej                                                 .                                   we wsi  Wola Starowiejska

na długości 0,370 km   dz. nr ewid.   75   UG Belsk Duży

| Lp. | SST | Wyszczególnienie robót Lokalizacja i obliczenia | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.00.00 01.01.01 | I Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym 0,370 km | km | 0,370 |  |
| 2. | 04.00.00 04.01.01 | II Podbudowa CPV-4523300-9 Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża do prawidłowych spadków poprzecznych i podłużnych wykonane mechanicznie w gruncie III kat pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 0+260 – 0+330 70,0x4,30= 301,00 m2 0+330- 0+370 40,00x3,30= 132,00 m2 Razem 433,00m2 | m2 | 433,00 |  |
| 3. | 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 15 cm na całej szerokości podbudowy Obmiar jak w poz. 2 | m2 | 433,00 |  |
| 4. | 04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy 330,00x4,10+40,00x3,30+5,0x5,0/2x2=1510,00m2 | m2 | 1510,00 |  |
| 5. | 04.03.01 | Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,50kg/2 Obmiar jak w poz. 4 | m2 | 1510,00 |  |
| 6. 7. 8. 9. 10. | 05.00.00 05.03.05 05.03.05 06.03.01 07.02.01 07.02.01 | III Nawierzchnia CPV 45233000-9 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70 wg WT-2 dla KR-1 grubości 3cm 330,00x4,10+40,0x3,12+5,0x5,0/2x2=1502,80m2 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S 50/70 wg WT-2 dla KR-1 grubość 4cm 330,0x4,00+40,0x3,00+5,0x5,0/2x2=1465,00m2 IV Roboty wykończeniowe CPV 4510000-8 Wykonanie poboczy gruntowych z wyrównaniem do spadku 6% z profilowaniem i zagęszczeniem oraz uzupełnieniem poboczy gruntem z dokopu 370,00x2x0,50=370,00m2 V. Oznakowanie CPV 45233280-5 Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 50mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i ubiciem warstwami betonu Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków odblaskowych wraz z ich wykonaniem (A-7- 1 szt, A-6b- 1 szt, A-6c- 1 szt) | m2 m2 m2 szt szt | 1502,80 1465,00 370,00 3 3 |  |