OPIS TECHNICZNY

do projektu na wykonanie przebudowy drogi gminnej   we wsi Wola Starowiejska

na odcinku długości  0,370 km   gmina Belsk Duży

- Zakres opracowania

Projekt dotyczy przebudowy drogi gminnej   we wsi Wola Starowiejska   na odcinku  o  długości 0,370   km na terenie gminy Belsk Duży.

II.        Podstawa opracowania

- Zlecenie Gminy  Belsk Duży

- Dane wyjściowe ustalone z Wójtem Gminy Belsk Duży

3.   Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z             dn.02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Stan istniejący

Projektowana przebudowa drogi przebiega przez grunty wsi   Wola Starowiejska.                                                        Droga na projektowanym odcinku do przebudowy jest drogą gminną    o  podbudowie  z gruntu stabilizowanego cementem  na długości 260,0m  oraz  na pozostałym odcinku częściowo wzmocniona  pospółką  oraz kruszywem .

Po lewej i prawej stronie drogi brak jest poboczy gruntowych.

Na w/w  odcinku drogi   brak jest   rowów   przydrożnych.

Droga obsługuje zabudowę zagrodową z terenami upraw polowych w terenie płaskim i pełni funkcje tzw. drogi dojazdowej do gruntów rolnych,  zabudowań gospodarczych , oraz przechowalni owoców.

- Zakres przebudowy

Przebudową drogi objęty jest odcinek  drogi gminnej o  podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem   oraz na pozostałym odcinku  częściowo wzmocnionej pospółką i kruszywem  łamanym.

Długość odcinka do przebudowy wynosi  370,0m

V.        Podstawowe projektowane parametry techniczne

- szerokość jezdni                    -4,00 m na odc. 0+000 do km 0+330

-3,00m na  odc. 0+330  do km 0+370

-spadek poprzeczny jezdni	  - 2%

- szerokość podbudowy           	- 4,30m na odc. 70,0m   i 3,30m na odc. 40,0m

- szerokość poboczy  gruntowych  - 2x0,50m

- spadek poprzeczny pobocza na odcinku prostym i łuku nie wymagającym przechyłki -6%

VI.      Przekrój normalny

- profilowanie istniejącej podbudowy do wymaganych spadków poprzecznych                                                                            - wykonanie podbudowy z  kruszywa łamanego  o uziarnieniu 0-31,5mm grubości 15 cm   na całej szerokości podbudowy na odc. 110,0m

- oczyszczenie i skropienie istniejącej podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2

- wykonanie warstwy  wiążącej  z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11 W 50/70 wg WT-2 w  grubości 3 cm  dla KR 1 na  całym odcinku  drogi

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11  S 50/70 wg WT-2 dla KR 1 grubości 4 cm na całym odcinku drogi

- wykonanie poboczy gruntowych  z wyrównaniem do spadku 6,0% z profilowaniem , zagęszczeniem  oraz  uzupełnieniem  poboczy gruntem z dokopu   szerokości                          - 2x0,50m

- Plan sytuacyjny

Oś projektowanej przebudowy drogi przeprowadzono środkiem istniejącej podbudowy  z niewielkimi korektami w nawiązaniu do istniejącej podbudowy.                                               Niweletę drogi zaprojektowano dowiązując się do niwelety istniejącej na drodze oraz rzędnych istniejącej nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej

- Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo .

IX. Inne: