ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla którego nie stosuje się procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych:

Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – otworu studziennego nr 2 (awaryjnego), systemem mechanicznym – udarowo, dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości ROŻCE, gm. Belsk Duży, pow. grójecki, woj. mazowieckie.

I.  ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Belsk Duży

ul. Jana Kozietulskiego 4

05-622 Belsk Duży

NIP 797-193-09-46

Odbiorca:

Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Szkolna 9

05-622 Belsk Duży

tel./fax 48 661 19 14

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ujęcia wody podziemnej (studni głębinowej) dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Rożce.

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- Wiercenie  należy  wykonać przy zastosowaniu trzech kolumn rur obsadowych:  24” (610 mm) do głębokości około 8,0 m p.p. terenu; 20” (508 mm) do głębokości około 42,0 m p.p. terenu  i  18” (457 mm) do głębokości końcowej, tj. około 82,0 m, przy użyciu świdra rurowego, łyżki wiertniczej i ewentualnie dłuta. Z zabudową filtra PCV ø 280 mm;

- Wykonanie pompowania oczyszczającego w wymiarze max. 24 godz.;

- Wykonanie pompowania pomiarowego w wymiarze max. 33 godz.;

- Wykonanie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej wody:

- Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalające zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w  Projekcie robót geologicznych na wykonanie ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, oraz  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2)

Okres gwarancji na w/w przedmiot zamówienia – 60 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: do 31 październik 2017 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.

(Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przez wykazanie przez Wykonawcę, że okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał przynajmniej jedną studnię głębinową o głębokości min. 60m, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.)

- Wykona przedmiot zamówienia w terminie.

- Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku.

- Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 3).

Oferta powinna:

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,

- podpisana czytelnie przez Wykonawcę,

- zawierać wypełniony kosztorys ofertowy (załącznik nr 4)

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 5).

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera pod adres: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Szkolna 9, 05-622 Belsk Duży - do dnia 03.08.2017r. r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu).

Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, które nie są do tego upoważnione nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę..

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej www.bip.belskduzy.pl

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

VII. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.belskduzy.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej: Marcin Pawlak pod numerem telefonu 48 661 19 14 oraz adresem email: zgkbelsk@wp.pl.

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zakładu  Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym do złożenia zamówienia.

Dyrektor Zakładu Komunalnego

W Belsku Dużym

Janusz Honory