Przedmiar robót

do kosztorysu na wykonanie przebudowy drogi gminnej  nr 160127W                                               .                                      przez wieś Lewiczyn

na długości 0,670km     UG Belsk Duży

| Lp. | SST | Wyszczególnienie robót Lokalizacja i obliczenia | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.00.00 01.01.01 | I Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym | km | 0,670 |  |
| 2. | 04.01.01 | II Podbudowa CPV-4523300- Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża do prawidłowych spadków poprzecznych i podłużnych wykonane mechanicznie w gruncie III kat pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 670,00x5,30=3551,00 | m2 | 3551,00 |  |
| 3. | 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm o uziarnieniu : warstwa górna 0-31,5mm grubości 6 cm, warstwa dolna 0-61,5mm grubości 9 cm na całej szerokości podbudowy obmiar jak w poz.2 | m2 | 3551,00 |  |
| 4. | 04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową kationową w ilości 0,5 kg/m2 obmiar jak w poz. 2 | m2 | 3551,00 |  |
| 5. | 05.03.05b | Wykonanie warstwy wyrównawczo- wzmacniającej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 wg WT-2 2014 r. dla KR 1-2 w ilości 100kg/m2 670,00x5,12=3430,40m2 | m2 | 3430,40 |  |
| 6. | 04.03.01a | Skropienie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej emulsją asfaltową w ilości 0,30kg/2 670,00x5,12=3430,40m2 | m2 | 3430,40 |  |
| 7. 8. 9. 10. | 06.03.01 06.03.01 07.02.01 07.02.01 | III Nawierzchnia CPV 45233000-9 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC-11S 50/70 wg WT-2 2014 r. dla KR 1-2 grubość 4cm 670,00x5,00=3350,00 IV Roboty wykończeniowe CPV 4510000-8 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 10 cm wyrównaniem do spadku 6% z profilowaniem i zagęszczeniem oraz uzupełnieniem poboczy gruntem z dokopu 670x0,50x2=670,00m2 V. Oznakowanie CPV 45233280-5 Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 50mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i ubiciem warstwami betonu Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków odblaskowych wraz z ich wykonaniem | m2 m2 szt szt | 3350,00 670,00 5 5 |  |