| Lp | SST | Wyszczególnienie robót Lokalizacja i obliczenia | Jedn. | Ilość | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 01.01.01 02.01.01 04.02.01 04.04.02 04.03.01a 05.03.05b 04.03.01a | I Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym II Podbudowa CPV-4523300-9 Wykonanie wykopów w gruncie III kat. pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z odwiezieniem urobku na odkład na odl. do 3km 155,0x5,50x0,40=341,00m3 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 15 cm 155,00x5,00=775,00m2 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm o uziarnieniu: warstwa górna 0-31,5mm grub. 6 cm, warstwa dolna 0-61,5 mm grubości 9 cm 155,00x5,00=775,00m2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową kationową w ilości 0,5 kg/m2 Obmiar jak w poz. 4 Wykonanie warstwy wyrównawczo- wzmacniającej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 wg WT-2 2014r. dla KR-1-2 w ilości 75 kg/m2 Obmiar jak w poz. 4 Skropienie warstwy wyrównawczo- wzmacniającej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową kationową w ilości 0,3kg/m2 Obmiar jak w poz. 4 | km m3 m2 m2 m2 m2 m2 | 0,155 341,00 775,00 775,00 775,00 775,00 775,00 |  |  |

Przedmiar robót

na wykonanie  przebudowy drogi gminnej                                                      ul. Parkowa     na długości  0,155 km

dz. nr ewid.   9/46 w msc. Belsk Duży

| Lp | SST | Wyszczególnienie robót Lokalizacja i obliczenia | Jedn. | Ilość | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. 9. 10. 11. 12 13 | 05.00.00 05.03.05a 06.03.01 07.02.01 07.02.01 03.02.01 08.01.01b | III Nawierzchnia CPV 45233000-9 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC-11S 50/70 wg WT-2 2014r. dla KR-1-2 grubość 4cm Obmiar jak w poz.4 IV Roboty wykończeniowe CPV 4510000-8 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 10 cm z wyrównaniem do spadku 6% z profilowaniem i zagęszczeniem oraz uzupełnieniem miejsc zaniżonych pobocza gruntem z dokopu 155,0x2,0x0,75=232,50 V. Oznakowanie CPV 45233280-5 Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 50mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i ubiciem warstwami betonu. Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków odblaskowych wraz z ich wykonaniem VI. Odwodnienie Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych VII. Krawęzniki Krawężniki (oporniki) betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z betonu C-12/15 | m2 m2 szt szt szt m | 775,00 232,50 2 2 8 320,00 |  |  |