OPIS TECHNICZNY

do projektu na wykonanie przebudowy drogi gminnej  nr 160123W                                              na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 728 do wsi Wola Łęczeszycka

na odcinku długości  0,731 km   gmina Belsk Duży

- Zakres opracowania

Projekt dotyczy przebudowy drogi gminnej   nr 160123W  na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 728 do wsi Wola Łęczeszycka na odcinku  o  długości  0,731km  na terenie gminy Belsk Duży.

II.        Podstawa opracowania

- Zlecenie Gminy  Belsk Duży

- Dane wyjściowe ustalone z Wójtem Gminy Belsk Duży

3.   Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z             dn.02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Stan istniejący

Projektowana przebudowa drogi przebiega przez grunty wsi   Wola  Łęczeszycka                                                                                                                                  Droga na projektowanym odcinku do przebudowy jest drogą gminną    wzmocnioną  destruktem, kruszywem łamanym, pospółką oraz żwirem.

Po lewej i prawej stronie drogi brak jest poboczy gruntowych.

Na całym   odcinku drogi  w zasadzie  brak jest   rowów   przydrożnych.  Na bardzo krótkich odcinkach  drogi znajdują się rowy przydrożne.

Droga obsługuje zabudowę zagrodową z terenami upraw polowych w terenie płaskim i pełni funkcje tzw. drogi dojazdowej do gruntów rolnych,  zabudowań gospodarczych , oraz przechowalni owoców.

- Zakres przebudowy

Przebudową drogi objęty jest odcinek  drogi gminnej  wzmocnionej destruktem,  kruszywem łamanym, pospółką oraz żwirem.

Długość odcinka do przebudowy wynosi  731,0m

V.        Podstawowe projektowane parametry techniczne

-  droga gminna                       - klasa D

-kategoria ruchu                      - KR-1-2

- szerokość jezdni                    -4,00m  (z uwagi na istniejący pas drogowy szerokości 5,00 do

6,00m oraz brak zgody właścicieli przyległych

działek na poszerzenie pasa drogowego)

- szerokość podbudowy         - 4,30m

-spadek poprzeczny jezdni	  - 2%

- szerokość poboczy   gruntowych - 2x0,50m

- spadek poprzeczny pobocza na odcinku prostym i łuku nie wymagającym przechyłki -6%

VI.      Przekrój normalny

- profilowanie istniejącej podbudowy do wymaganych spadków poprzecznych                                                                            - wykonanie podbudowy z  kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm  grubości 15 cm na odcinkach drogi gdzie brak jest podbudowy

- oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego  emulsją asfaltową  w ilości   0,7 kg/m2 oraz skropienie warstwy wyrównawczo- wzmacniającej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową kationową  w ilości 0,3 kg/m2.

- wykonanie warstwy  wyrównawczo- wzmacniającej z betonu asfaltowego  AC 11 W 50/70 wg WT-2 2014 r. grubości 3 cm   w ilości  75 kg/m2  dla KR 1-2 na  całym odcinku  drogi

- wykonanie warstwy ścieralnej z  betonu asfaltowego  AC 11  S 50/70 wg WT-2 2014r.  dla KR 1-2 grubości 4 cm na całym odcinku drogi

- wykonanie poboczy  z kruszywa łamanego o uziarnieniu0-31,5mm z wyrównaniem do spadku 6,0% z profilowaniem , zagęszczeniem  oraz  uzupełnieniem  poboczy gruntem z dokopu   szerokości                          - 2x0,50m

- Plan sytuacyjny

Oś projektowanej przebudowy drogi przeprowadzono środkiem istniejącego pasa drogowego drogi gminnej    z niewielkimi korektami w nawiązaniu do istniejącej podbudowy.                                                                                                                                                    Niweletę drogi zaprojektowano dowiązując się do niwelety istniejącej na drodze oraz rzędnych istniejącej nawierzchni bitumicznej na drogach   gminnych.

- Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo  oraz istniejącymi rowami.

IX. Inne: